|  | Администрация Асиновского муниципального района |  |
| --- | --- | --- |

ДОКУМЕНТ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

(ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН)

ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

БАТУРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

АСИНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ

(внесение изменений, 2023 год)

Том 2

Генеральный директор ООО «ПАРС-Т» 	М. В. Зюзин

Томск

2023 год

внесение изменений в генеральнЫЙ план БАТУРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИя

Том II. Материалы по обоснованию

Заказчик: Администрация Асиновского муниципального района Томской области

Муниципальный контракт: № 0865300002423000019 от 18.04.2023 г.

Исполнитель: ООО ПАРС-Т

Состав авторского коллектива

| Авторский коллектив ООО «ПАРС-Т» |  |
| --- | --- |
| Архитектурно-планировочные разделы | руководитель проекта, главный градостроитель проекта Битюкова Н.А. |
| Градостроительная экономика | Е.С. Никишина М.В. Зюзин |
| Транспортная инфраструктура | Р. В. Гладких |
| Инженерная инфраструктура | Н.Р. Мальцева Я.В. Архипов |
| ГИС-технологии | А. К. Калсынов |

Состав проекта

| № п/п | Наименование раздела | Состав |
| --- | --- | --- |
| Часть 1 | Утверждаемая часть |  |
| 1.1 | Положение о территориальном планировании | 45 листов |
|  | Графические материалы |  |
| 2.1 | Карта границ населенных пунктов, входящих в состав сельского поселения | 1 лист |
| 2.2 | Карта функциональных зон сельского поселения | 2 листа |
| 2.3 | Карта планируемого размещения объектов местного значения сельского поселения | 1 листа |
| Часть 2 | Материалы по обоснованию проекта внесения изменений в Генеральный план |  |
| 3.1 | Материалы по обоснованию (пояснительная записка) | 158 листов |
|  | Графические материалы |  |
| 4.1 | Карта современного использования и планировочных ограничений территорий сельского поселения | 1 лист |
| 4.2 | Карта зон с особыми условиями использования территории сельского поселения | 1 лист |
| 4.3 | Карта границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера сельского поселения | 1 лист |
| 4.4 | Карта инженерной инфраструктуры сельского поселения | 1 лист |
| 4.5 | Карта размещения объектов культурного наследия и особо охраняемых природных территорий сельского поселения | 1 лист |
| Часть 3 | Электронная версия проекта |  |
|  | Текстовые материалы в формате «*.doc», (документ Word 97-2003) «*.xml», графические материалы в формате «*.jpg», «*.pdf», векторные данные в формате «*.gml» | 1 CD |
|  | Приложение 1 |  |
|  | Сведения, предусмотренные п.3.1. ст.19, п.5.1 ст.23 и п.6.1 ст. 30 Градостроительного кодекса. Том 3. |  |

Оглавление

ВВЕДЕНИЕ	5

Нормативная база:	7

Законы Российской Федерации и Томской области:	7

Федеральные целевые программы	9

Стратегии	9

Схемы территориального планирования	9

Строительные нормы и правила	9

Санитарные правила и нормы (СанПиН):	10

Прочие документы:	10

РАЗДЕЛ 1: АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ, ПРОБЛЕМ И ПЕРСПЕКТИВ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА	12

1.1.	Экономико-географическое положение и факторы развития.	12

1.2.	Административно-территориальное устройство сельского поселения	13

1.3.	Краткий историко-градостроительный анализ территории сельского поселения	14

1.4.	Природно-ресурсный потенциал сельского поселения	18

1.4.2.	Водные ресурсы	20

1.4.3.	Почвенные ресурсы	26

1.4.4.	Лесосырьевые ресурсы	27

1.4.5.	Охотничье-промысловые ресурсы.	27

1.4.6.	Ресурсы дикорастущих растений.	27

1.4.7.	Система особо охраняемых природных территорий	28

1.4.8.	Ландшафтно-рекреационный потенциал. Инженерно-геологическая оценка территории	28

Выводы:	28

1.5.	Население и демография сельского поселения	29

1.6.	Экономическая база	31

1.7.1.	Земли сельскохозяйственного назначения	33

1.7.2.	Земли населенных пунктов	34

1.7.3.	Земли промышленности, энергетики транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения.	34

1.7.4.	Земли особо охраняемых территорий	35

1.7.5.	Земли лесного фонда	36

1.7.6.	Земли водного фонда	37

1.7.7.	Земли запаса	37

1.8.	Планировочная организация сельского поселения и функциональное зонирование	38

1.9.	Объекты капитального строительства местного значения	51

1.9.2.	Транспортная инфраструктура	58

1.9.3.	Объекты жилищного строительства	62

1.9.4.	Объекты социальной инфраструктуры сельского поселения	63

1.9.5.	Объекты массового отдыха жителей поселения. Благоустройство и озеленение территории поселения	72

1.9.6.	Объекты специального назначения. Обеспечение территории сельского поселения местами сбора бытовых отходов и местами захоронения	74

1.9.7.	Информация об объектах капитального строительства регионального значения.	74

1.10.	Основные факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	76

1.10.2.	Чрезвычайные ситуации природного характера.	77

1.10.4	Биолого-социальные чрезвычайные ситуации	87

Кишечные инфекции	88

Клещевой энцефалит и болезнь Лайма	88

Грипп и ОРЗ	88

Инфекционные заболевания людей и животных (сибирская язва, чума свиней и	88

Птичий грипп	88

РАЗДЕЛ 2: ОБОСНОВАНИЕ ВАРИАНТОВ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ	89

2.1.	Базовый прогноз численности населения Муниципального образования "Батуринское сельское поселение"	90

2.2.2.	Градостроительное зонирование	92

2.2.3.	Архитектурно-планировочное освоение	94

2.3.	Предложения по оптимизации административно-территориального	95

2.4.	Предложения по сохранению, использованию и популяризации объектов культурного наследия на территории муниципального образования "Батуринское сельское поселение"	97

2.5	Сведения о планируемых для размещения объектах федерального значения, регионального значения, объектах местного значения, за исключением линейных объектов.	100

2.5.1.	Предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами инженерной инфраструктуры.	101

2.5.2.	Предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами транспортной инфраструктуры.	107

2.5.3.	Строительство и модернизация жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства	110

2.5.4.	Предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами социальной инфраструктуры	111

2.5.5.	Предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами массового отдыха жителей поселения, благоустройства и озеленения	118

2.5.6.	Мероприятия по обеспечению территории сельского поселения коммунально-складскими объектами и объектами промышленного производства, создание условий для развития малого и среднего предпринимательства	120

2.5.7.	Предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами специального назначения — местами сбора бытовых отходов и местами захоронений	121

2.5.	ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ. ПРИРОДООХРАННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ	124

2.6.	ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЗАЩИТЕ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ ПРИРОДНЫХ И ТЕХНОГЕННЫХ ПРОЦЕССОВ, СУЩЕСТВУЮЩИЕ И РАЗРАБАТЫВАЕМЫЕ ПРОЕКТЫ ИНЖЕНЕРНОЙ ЗАЩИТЫ ТЕРРИТОРИИ.	133

2.7.1.	Рекомендации для размещения объектов капитального строительства	134

2.7.2.	Противопожарные мероприятия на территории поселения	135

2.7.3.	Аварийно – спасательные работы	136

2.7.4.	Инженерная подготовка территории	136

Комплекс мероприятий по защите территории от наводнений должен включать:	136

Сооружения и мероприятия для защиты от подтопления	136

Сооружения и мероприятия для защиты от затопления	137

2.7.	ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ.	139

РАЗДЕЛ 3: ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ	141

Очередность реализации генерального плана: Первая очередь — 2033 г.	142

3.2.	Мероприятия по сохранению, использованию и популяризации объектов культурного наследия местного значения на территории сельского поселения	142

3.3.	Мероприятия по размещению на территории сельского поселения объектов капитального строительства местного, регионального, областного значения.	143

3.3.1.	Предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами инженерной инфраструктуры.	143

3.3.2.	Мероприятия по обеспечению территории сельского поселения объектами транспортной инфраструктуры.	147

3.3.3.	Мероприятия по обеспечению территории сельского поселения объектами жилой инфраструктуры.	149

3.3.4.	Мероприятия по обеспечению территории сельского поселения объектами социальной инфраструктуры	151

3.3.5.	Мероприятия по обеспечению территории сельского поселения объектами массового отдыха жителей поселения, благоустройства и озеленения	153

3.3.6.	Мероприятия по обеспечению территории сельского поселения коммунально- складскими объектами и объектами промышленного производства.	154

3.4.	Мероприятия по охране окружающей среды.	155

3.5.	Перечень мероприятий по защите от чрезвычайных природных и техногенных процессов, существующие и разрабатываемые проекты инженерной защиты территории.	157

ВВЕДЕНИЕ

Действующий генеральный план Батуринского сельского поселения был утвержден решением Советом депутатов Батуринского сельского поселения Асиновского муниципального района Томской области от 26.05.2014 г. № 92 в порядке, предусмотренном Градостроительным кодексом РФ.

Проект внесения изменений в Генерального плана Муниципального образования "Батуринское сельское поселение" (далее – Проект) разработан ООО ПАРС-Т в соответствии с муниципальным контрактом № 0865300002423000019 от 18.04.2023 г. по заданию Администрации Асиновского муниципального района.

Проект разработан в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации № 190-ФЗ (с изменениями на 4 августа 2023 года) (редакция, действующая с 1 сентября 2023 года), статьями 23, 24 Градостроительного кодекса РФ, а также действующей нормативно-правовой базой в сфере территориального планирования на территории РФ и Томской области, а также с соблюдением технических условий и требований государственных стандартов, соответствующих норм и правил в области градостроительства.

В настоящем томе генерального плана представлены материалы по обоснованию проекта генерального плана в текстовой форме (пояснительная записка), в которых проведен анализ существующих природных условий и ресурсов, выявлен ландшафтно-рекреационный потенциал сельского поселения, выявлены территории, благоприятные для использования по различному функциональному назначению (градостроительному, лесохозяйственному, сельскохозяйственному, рекреационному), предложены варианты социально-экономического развития; развития инженерно-транспортной инфраструктуры (автодороги, транспорт, водоснабжение, канализация, отопление, газоснабжение); рассмотрены экологические проблемы и пути их решения; даны предложения по административно-территориальному устройству, планировочной организации и функциональному зонированию территории (расселению и развитию населенного пункта, жилищному строительству, организации системы культурно-бытового обслуживания и отдыха и др.).

Графические материалы Проекта выполнены в геоинформационном программном продукте ArcGIS с использованием подосновы М 1:65000 и 1:5000. Описание и отображение объектов федерального, регионального, местного значения, а также перечень слоев пространственных данных (объектов), структура атрибутивных данных и справочников в графических материалах Проекта соответствуют требованиям к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения, утвержденным приказом Минэкономразвития России от 9.01.2018 г. № 10.

Основные этапы проектирования:

– первая очередь – 2025 год;

– расчетный срок – 2040 год.

Целью данного проекта является разработка принципиальных предложений по планировочной организации территории Батуринского сельского поселения, упорядочение всех внешних и внутренних функциональных связей, уточнение границ и направлений перспективного территориального развития.

Основной задачей проекта было определение состава и содержания первостепенных градостроительных мероприятий, а именно:

- Выявление природных, территориальных и экономических ресурсов и возможностей их рационального использования с целью создания здоровой среды обитания и комфортных условий жизни и деятельности населения;

- Архитектурно-планировочное решение территории населенных пунктов с. Батурино, п. Ноль-Пикет, п. Первопашенск с учетом максимального сохранения сформировавшегося ландшафта;

- Определение первоочередных мероприятий по развитию социальной и инженерной инфраструктуры.

В соответствии с техническим заданием к муниципальному контракту установлены основные цели разработки Проекта:

1. Подготовка проекта изменений в Генеральный план осуществляется в целях:

1) уточнения границ и параметров функциональных зон, а также сведений о планируемых для размещения в них объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения (за исключением линейных объектов) и местоположения линейных объектов федерального значения, линейных объектов регионального значения, линейных объектов местного значения;

2) установления границ населенных пунктов, входящих в состав поселения.

2. Подготовка проекта изменений в Правила землепользования и застройки осуществляется в целях:

1) уточнения порядка применения Правил землепользования и застройки и внесения в них изменений;

2) установления границ и уточнения состава и параметров территориальных зон;

3) уточнения градостроительных регламентов и приведения перечня видов разрешенного использования земельных участков в соответствие с Приказом Росреестра от 10.11.2020 N П/0412 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков».

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации генеральный план определяет стратегию функционально-пространственного развития территории сельского поселения и устанавливает перечень основных градостроительных мероприятий по формированию благоприятной среды жизнедеятельности. Наличие генплана поможет грамотно управлять земельными ресурсами, решать актуальные вопросы конкретного сельского поселения. Основные вопросы - строительство жилья, объектов социального, промышленного и сельскохозяйственного значения, проблемы коммунального хозяйства, благоустройства территорий и т. д. Кроме того, градостроительная документация позволит решить проблемы наполняемости местного бюджета, определить земли арендаторов и собственников, а также перераспределить налоги.

Генеральный план Муниципального образования "Батуринское сельское поселение" включает в себя материалы по анализу существующего положения поселения и предложения по градостроительному развитию селитебных, рекреационных, производственных, коммунально- складских и других зон сельской инфраструктуры. Специальный раздел включает инженерно- технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера.

В основу настоящего проекта положены данные, предоставленные службами и администрацией Муниципального образования "Батуринское сельское поселение" в 2023 г.:

- Картографические материалы муниципального образования "Батуринское сельское поселение", М 1:5000, М 1:2500;

- Закон Томской области от 09.09.2004 г. №- 193-ОЗ «О наделении статусом муниципального района, поселения (городского, сельского) и установлении границ муниципальных образований на территории Асиновского района»;

- Устав муниципального образования "Батуринское сельское поселение";

- Закон Томской области от 10.09. 2004 № 203 – ОЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления Российской Федерации».

- Данные анкетного обследования;

- Ответы на представленные запросы от соответствующих служб и организаций, ведущих хозяйственную деятельность на территории Муниципального образования "Батуринское сельское поселение" Асиновского муниципального района.

Нормативная база:

В результате системного анализа требований действующего законодательства и нормативных документов установлено, что разработка генерального плана должна осуществляться с соблюдением требований следующих документов:

Законы Российской Федерации и Томской области:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации № 190-ФЗ (с изменениями на 4 августа 2023 года) (редакция, действующая с 1 сентября 2023 года);

- Закон Томской области от 09.09.2004 г. №- 193-ОЗ «О наделении статусом муниципального района, поселения (городского, сельского) и установлении границ муниципальных образований на территории Асиновского района»;

- Закон Томской области «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) Томской области» № 304-ОЗ (принят постановлением Государственной Думы Томской области от 30.11.2006г. № 3637);

- Закон Томской области «О правовом регулировании отношений в сфере сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) Томской области» от 12.05.2008 N 85-ОЗ, от 24.11.2009 N 254-ОЗ;

- Постановление правительства РФ от от 12 сентября 2015 года № 972 Об утверждении Положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации (с изменениями на 20 октября 2021 года)

- Федеральный закон «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации (с изменениями на 4 августа 2023 года) (редакция, действующая с 1 сентября 2023 года)» (№191-ФЗ от 29.12.2004);

- Федеральный закон «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (№ 350-ФЗ от 14.06.2022);

- Земельный кодекс Российской Федерации (с изменениями на 4 августа 2023 года) (редакция, действующая с 1 октября 2023 года) (№136-ФЗ от 25.10.2001);

- Лесной кодекс Российской Федерации (с изменениями на 4 августа 2023 года) (редакция, действующая с 1 сентября 2023 года) (№200-ФЗ от 04.12.2006);

- Водный кодекс Российской Федерации (с изменениями на 4 августа 2023 года) (редакция, действующая с 1 сентября 2023 года) (№74-ФЗ от 03.06.2006)

- Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации (с изменениями на 24 июля 2023 года) (редакция, действующая с 1 сентября 2023 года)» (№ 73-ФЗ от 25.06.2002);

- Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации (с изменениями на 2 ноября 2023 года)» (№ 131-ФЗ от 06.10.2003);

- Федеральный закон «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации (с изменениями на 4 августа 2023 года) (редакция, действующая с 1 сентября 2023 года)» (N 257-ФЗ от 18 октября 2007 года).

- Приказ Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 16.07.2008 г. № 151 «Об утверждении Долгосрочной государственной программы изучения недр и воспроизводства минерально-сырьевой базы России на основе баланса потребления и воспроизводства минерального сырья»

- Постановление Правительства РФ от 26 декабря 2017 года N 1640 «Об утверждении государственной программы РФ «Развитие здравоохранения»

- Постановление Правительства РФ от 26 декабря 2017 года N 1642 «Об утверждении государственной программы РФ «Развитие образования» до 2030 года

- Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 г. № 296 «Об утверждении государственной программы РФ «Социальная поддержка граждан»

- Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 г. № 298 «Об утверждении государственной программы РФ «Содействие занятости населения»

- Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 г. № 300 «О государственной программе РФ «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

- Постановление Правительства РФ от 29 марта 2019 года № 377 «Об утверждении государственной программы РФ «Научно-технологическое развитие Российской Федерации»

- Постановление Правительства РФ от 30 сентября 2021 года № 1661 «Об утверждении государственной программы РФ «Развитие физической культуры и спорта»

- Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 г. № 314 «Об утверждении государственной программы РФ «Развитие рыбохозяйственного комплекса»

- Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 г. № 316 «Об утверждении государственной программы РФ «Экономическое развитие и инновационная экономика»

- Постановление Правительства РФ от 20 декабря 2017 года № 1596 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы»»

- Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 г. № 321 «Об утверждении государственной программы РФ «Энергоэффективность и развитие энергетики»

- Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 г. № 322 «Об утверждении государственной программы РФ «Воспроизводство и использование природных ресурсов»

- Постановление Правительства РФ от 30 декабря 2017 года № 1710 «Об утверждении государственной программы РФ «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»

- Постановление Правительства РФ от 30 марта 2020 года № 364 «Об утверждении государственной программы РФ «Управление федеральным имуществом»

- Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 г. № 328 «Об утверждении государственной программы РФ «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности»

- Постановление Правительства РФ от 02.06.2014 г. № 506-12 «Об утверждении государственной программы РФ «Развитие атомного энергопромышленного комплекса»

- «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ

- «О землеустройстве» от 18.06.2001 г. № 78-ФЗ

- «Об особо охраняемых природных территориях» от 14.03.1995 г. № 33-ФЗ

- «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ

- «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 № 52-ФЗ

- «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ

- «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ

- «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ

- «О государственной регистрации недвижимости» от 13.07.2015 г. № 218-ФЗ

- «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ

- «О газоснабжении в Российской Федерации» от 31.03.1999 г. № 69-ФЗ

- «О водоснабжении и водоотведении» от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ

- «О теплоснабжении» от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ

- «О погребении и похоронном деле» от 12.01.1996 г. № 8-ФЗ

- «О промышленной политике в Российской Федерации» от 31.12.2014 г. № 488-ФЗ

- «О недрах» от 21.02.1992 г.№ 2395-1

Федеральные целевые программы

- Постановление Правительства РФ от 21 апреля 2015 года N 152 «Об утверждении Положения об управлении реализацией федеральной целевой программы "Модернизация Единой системы организации воздушного движения Российской Федерации (2009-2020 годы)", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 1 сентября 2008 года N 652»

- Постановление Правительства РФ от 30 декабря 2017 года N 1710 «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»

- Постановление Правительства РФ от 14 июля 2012 года N 717 «О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»

- Постановление Правительства РФ от 14 июля 2012 года N 717 «О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»

Стратегии

- Распоряжение Правительства РФ от 27 ноября 2021 года N 3363-р «О Транспортной стратегии Российской Федерации до 2030 года с прогнозом на период до 2035 года»

- Распоряжение Правительства РФ от 27 ноября 2021 года N 3363-р «О Транспортной стратегии Российской Федерации до 2030 года с прогнозом на период до 2035 года»

- Указ Президента РФ от 2 июля 2021 года N 400 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации»

- Распоряжение Правительства РФ от 9 июня 2020 года N 1523-р «Об утверждении Энергетической стратегии Российской Федерации на период до 2035 года»

- Распоряжение Правительства РФ от 03.09.2010 г. № 1458-р О Стратегии деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях на период до 2030 года

- Указ Президента РФ от 19.12.2012 г. № 1666 «О Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года»

- Распоряжение Правительства РФ от 31.05.2014 г. № 941-р «Об утверждении Стратегии развития туризма в Российской Федерации на период до 2020 года»

Схемы территориального планирования

- Распоряжение Правительства РФ от 28.12.2012 г. № 2607-р «О схеме территориального планирования РФ в области здравоохранения»

- Распоряжение Правительства РФ от 26.02.2013 г. № 247-р «Об утверждении схемы территориального планирования РФ в области высшего профессионального образования»

- Распоряжение Правительства РФ от 19.03.2013 г. № 384-р «Об утверждении схемы территориального планирования РФ в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значения»

- Распоряжение Правительства РФ от 01.08.2016 г. № 1634-р «О схеме территориального планирования РФ в области энергетики»

- Распоряжение Правительства РФ от 06.05.2015 г. № 816-р «О схеме территориального планирования РФ в области федерального транспорта (в части трубопроводного транспорта)»

Строительные нормы и правила

- СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (с Изменениями N 1, 2, 3, 4)»;

- СП 22.13330.2016 «Основания зданий и сооружений. Актуализированная редакция СНиП 2.02.01-83* (с Изменениями N 1, 2, 3, 4)»

- СП 32.13330.2018 «Канализация. Наружные сети и сооружения. СНиП 2.04.03-85 (с Изменениями N 1, 2)»;

- СП 31.13330.2021 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения СНиП 2.04.02-84*»;

- СП 36.13330.2012 «Магистральные трубопроводы. Актуализированная редакция СНиП 2.05.06-85* (с Изменениями N 1, 2, 3, 4)»;

- СП 104.13330.2016 «Инженерная защита территории от затопления и подтопления. Актуализированная редакция СНиП 2.06.15-85 (с Изменением N 1)»;

- СП 119.13330.2017 «Железные дороги колеи 1520 мм. Актуализированная редакция СНиП 32-01-95 (с Изменением N 1)»;

- СП 34.13330.2021 «СНиП 2.05.02-85* Автомобильные дороги»;

- СП 11-102-97 «Инженерно-экологические изыскания для строительства»;

- СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий»;

- СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб»;

Санитарные правила и нормы (СанПиН):

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»;

- СанПин 2.1.7.728-99 «Правила сбора, хранения и удаления отходов лечебно- профилактических учреждений»;

- СанПиН 2971-84 «Санитарные правила и нормы защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи (ВЛ) переменного тока промышленной частоты»;

- СанПиН 2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях».

Прочие документы:

- Схема территориального планирования Томской области, утвержденная постановлением Администрации Томской области от 08.07.2011 №204а;

- Схема территориального планирования Асиновского муниципального района Томской области, утвержденная решением Думы Асиновского муниципального района Томской области от 24.12.2013 №299;

- Региональные нормативы градостроительного проектирования Томской области «Стоянки автомобилей», утвержденные постановлением Администрации Томской области от 11.12.2013 №530а;

- Местные нормативы градостроительного проектирования муниципального образования «Асиновский район», утвержденные решением Думы Асиновского муниципального района Томской области от 07.04.2015 №413;

- Стратегия социально-экономического развития Томской области до 2030 года, утвержденная постановлением Законодательной думы Томской области от 26.03.2015 № 2580;

- Стратегия социально-экономического развития Асиновского района до 2030 года, утвержденная решением Думы Асиновского муниципального района Томской области от 24.12.2015 № 26;

- Территориальная схема обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, Томской области, утвержденная Приказом Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области от 30.12.2020 № 226;

- Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования «Батуринское сельское поселение» на 2017-2027 годы утвержденная постановлением Администрации Батуринского сельского поселения Асиновского района Томской области № 184 от 14.10.2016 г.;

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Батуринское сельское поселение» Асиновского района Томской области на 2016 – 2035 годы утвержденная решением совета депутатов Батуринского сельского поселения № 193 от 12.08.2016 г.;

- Местные нормативы градостроительного проектирования, утвержденные решением совета депутатов Батуринского сельского поселения № 243 от 21.07.2017 г.;

Содержанием настоящего тома являются материалы по обоснованию проекта генерального плана в текстовой форме (пояснительная записка).

Графические материалы представлены на основных чертежах генерального плана и на фрагментах чертежей, содержащих границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения.

Материалы по территориям, подверженным риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также о возможных направлениях снижения рисков в использовании территорий приведены в разделах 1.10.-1.11. раздела 1 настоящей части.

В составе Генерального плана Муниципального образования "Батуринское сельское поселение" выделены следующие временные сроки его реализации:

- первая очередь Генерального плана муниципального образования "Батуринское сельское поселение", на которую определены первоочередные мероприятия по реализации Генерального плана - 2028 год;

- расчетный срок Генерального плана муниципального образования "Батуринское сельское поселение", на который рассчитаны все основные проектные решения Генерального плана - 2033 год.

Проектные решения Генерального плана Муниципального образования "Батуринское сельское поселение" на расчетный срок являются основанием для разработки документации по планировке территории сельского поселения, а также территориальных и отраслевых схем размещения отдельных видов строительства, развития транспортной, инженерной и социальной инфраструктур, охраны окружающей среды, и учитываются при разработке Правил землепользования и застройки сельского поселения.

РАЗДЕЛ 1: АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ, ПРОБЛЕМ И ПЕРСПЕКТИВ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА

  - Экономико-географическое положение и факторы развития.

Географическое положение:

Муниципальное образование «Асиновский район» расположено в юго-восточной части Томской области. С северной стороны Асиновский район граничит с муниципальным образованием «Молчановский район», с восточной стороны – с муниципальным образованием

«Первомайский   район», с    юго-восточной   стороны – с муниципальным образованием

«Зырянский район», с южной и юго-западной сторон – с муниципальным образованием

«Томский район», с западной стороны – с муниципальным образованием «Кривошеинский район».

Асиновский район является транспортным узлом юго-восточной группы районов. Расстояние от г. Асино до г. Томска: 100 км.

Общая площадь территории района – 5943, 4 кв.км (1,9% от Томской области).

В состав муниципального образования «Асиновский район» в соответствии с Законом Томской области от 09.09.2004 № 193-ОЗ «О наделении статусом муниципального района, поселения (городского, сельского) и установлении границ муниципальных образований на территории Асиновского района» входят 1 городское и 6 сельских поселений, объединяющих 39 населенных пунктов.

Административный центр - город Асино.

Общая характеристика муниципального образования "Батуринское сельское поселение".

Муниципальное образование "Батуринское сельское поселение" расположено в северной

части муниципального района, в 130 км от районного центра - г. Асино. Административный центр поселения – с. Батурино.

Площадь сельхозугодий сельского поселения составляет 0,128 тыс.га.

Через муниципальное образование "Батуринское сельское поселение" проходит региональная дорога Асино-Батурино, которая дает круглогодичный выход на основную дорогу Камаевка - Асино - Первомайское.

Основной природный потенциал поселения – лесосырьевая база. В лесозаготовительной и лесоперерабатывающей отрасли заняты, в основном, индивидуальные предприниматели.

В летнее время сбор дикоросов и сдача их на переработку частным предпринимателям. На территории сельского поселения действуют учреждения:

    - образования - МОУ СОШ с. Батурино, МОУ ООШ п. Первопашенск,

    - здравоохранения - МБУЗ АЦРБ Батуринская врачебная амбулатория, ФАП п. Первопашенск, ФАП п. Ноль-Пикет;

    - культуры - библиотека с. Батурино, Центр Досуга с. Батурино;

    - физкультуры и спорта - детская спортивная школа

    - а также - МУП "Батуринское ЖКХ", Батуринское отделение связи, УГОЧСПБ Асиновского района, отделение полиции, Батуринский участок ВЭС, Батуринское авиаотделение, Батуринский ветеринарный участок, Томсктелеком, метеостанция, аптека и 15 магазинов.

Местоположение Муниципального образования "Батуринское сельское поселение" в структуре современного административно-территориального деления района

  - Административно-территориальное устройство сельского поселения

Муниципальное образование "Батуринское сельское поселение" образовано в соответствии с закон Томской области от 09.09.2004 г. №- 193-ОЗ «О наделении статусом муниципального района, поселения (городского, сельского) и установлении границ муниципальных образований на территории Асиновского района».

Муниципальное образование "Батуринское сельское поселение" состоит из объединенных общей территорией следующих сельских населенных пунктов: с. Батурино, п. Ноль – Пикет, п. Первопашенск.

Административным центром Муниципального образования "Батуринское сельское поселение" является – с. Батурино.

Площадь территории сельского поселения 203,26 тыс.га.

Описание границ Муниципального образования "Батуринское сельское поселение" Асиновского района Томской области

Батуринское сельское поселение на юго-западе (от точки 16 до точки 18) граничит с муниципальным образованием "Томский сельский район", протяжённость границы составляет 18 км.

На западе (от точки 18 до точки 19) поселение граничит с муниципальным образованием "Кривошеинский район", протяженность границы составляет 40 км.

На северо-западе и севере (от точки 19 до точки 20) Батуринское сельское поселение граничит с муниципальным образованием "Молчановский район", протяжённость границ составляет 111 км.

На востоке (от точки 20 до точки 17) граница поселения совпадает с границей муниципального образования "Первомайский район", протяжённость границы 47,6 км.

На юге и юго-востоке (от точки 17 до точки 16) граница поселения совпадает с границей Новониколаевского сельского поселения (мехлесхоз "Асиновский"), общая протяжённость границы составляет 49,6 км.

  - Краткий историко-градостроительный анализ территории сельского поселения

Батуринский поселковый совет народных депутатов и его исполнительный комитет был образован в 1928 году.

Сначала это был Большесеменовский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов с центральной усадьбой – Большесеменово.

Затем в связи с быстрым развитием лесной промышленности в селении Батурино, успешной работой Батуринской судоверфи, быстрым ростом населения в самом пункте Батурино центр Большесеменовского Совета в 1931 году был перенесен в Батурино, (постановление Запсибкрайисполкома от 20.11.1931 года). В середине 30-х годов произошла значительная перестройка системы органов государственной власти, как в центре, так и на местах. Эта перестройка была закреплена в Конституции 1936 года, которая преобразовала Советы рабочих и крестьянских в Советы депутатов трудящихся.

До 1933 года Батуринский сельский совет депутатов трудящихся находился в административно- хозяйственном подчинении Новокусковского райисполкома. С 07.06.1933 года в связи с переносом центра Новокусковского района из села Новокусково в село Ксеньевку и с переименованием Новокусковского района в Асиновский – Батуринский сельский Совет вошел в подчинение Асиновского райисполкома.

На основании Указа Президиума Верховного Совета РСФСР от 13.08.1944 года образована Томская область. Асиновский район был выведен из состава Новосибирской области и вошел в состав Томской области.

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 18 июня 1941 года поселок Батурино Асиновского района Новосибирской области был отнесен к категории рабочих поселков городского типа и сельский Совет был переименован в Батуринский поселковый Совет депутатов трудящихся. В его состав входили следующие населенные пункты: Большесеменово, Малосеменово, Лаптевка, Трескулово, Березовая Грива, Барсучья Грива, Сайга, Коммунарка, Качайкино, Нулевой пикет, Лайский участок, Тунгусский Бор мехпункта, Тунгусский Бор химлесхоза.

С принятием Конституции СССР от 07.10. 1977 года Батуринский поселковый Совет депутатов трудящихся был переименован в поселковый Совет народных депутатов.

С принятием Конституции все местные Советы народных депутатов стали избираться гражданами на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права при тайном голосовании сроком на 2,5 года.

В течение этого периода Советы осуществляли свои полномочия в постоянном составе

депутатов, являлись полноправными органами власти на своей территории, решали многочисленные вопросы хозяйственного и социально – культурного строительства.

Батуринский поселковый Совет на своей территории утверждал планы развития хозяйства и культуры, обеспечивал их выполнение, руководил промышленностью, решал вопросы торговли, народного образования и здравоохранения, соцобеспечения, руководил культурными учреждениями, обеспечивал охрану общественного порядка, соблюдение советских законов и защиту прав граждан. Он являлся руководящим и направляющим органом советской власти для проживающих на территории поссовета, решал вопросы местного значения, исходя из общегосударственных интересов граждан, претворял в жизнь решения вышестоящих государственных органов власти.

На основании Постановления от 24.04.1994 г. № 366 Главы администрации Асиновского района, Батуринский поселковый Совет упразднён и зарегистрирована администрация территории Батуринского сельского Совета.

На основании Постановления от 27.06.1995 г. № 475 Главы администрации Асиновского района и в связи с упразднением Совета народных депутатов, администрация территории Батуринского сельского Совета переименована в Батуринскую сельскую администрацию.

На основании Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации» и на основании Постановления Главы Асиновского района от 30.12.2005 г. № 2136 Батуринская сельская администрация ликвидирована и образовано муниципальное учреждение «Администрация Батуринского сельского поселения».

Лайский леспромхоз.

Лайский леспромхоз объединения «Томлеспром» организован в 1935 году на базе лесопункта «Тунгусский бор». Вывозка леса производилась на автомобильной лежневой дороге протяженностью 30 километров на нижний склад «Ноль - Пикет».

Древесина заготавливалась только хвойных пород в основном для Батуринской судоверфи, позднее реорганизованной в Батуринский ДОК, для постройки деревянных барж. Вывозка леса осуществлялась автомобилями ЗИС - 5, ЗИС – 21 и лошадьми. Заготовка леса велась вручную поперечными и лучковыми пилами. В 80- 90 гг. прошлого столетия леспромхоз работал на базе двух лесопунктов: «Центральный» и «Большая Юкса», двух лесовозных дорог: Батуринской автомобильной и Лайской УЖД. В 70-е годы был построен тарный цех с годовым объемом 7, 5 тысячи кубометров тары (построен тарный цех в годы руководства Реброва).

Лайский ЛПХ имел ремонтно-механические мастерские, цех по производству товаров культурно- бытового назначения, ремонтно-строительный участок, подсобное хозяйство.

В ЛПХ работало 790 человек, годовой плановый объем вывозки леса составлял 210 тысяч кубометров. План выпуска и реализации товарной продукции 3380 тысяч рублей, нормативно – чистой продукции 1766 тысяч рублей.

В леспромхозе выработка на одного работника производственного персонала по нормативно – чистой продукции 1093 рубля, комплексная выработка на одного рабочего лесозаготовок – 625 кубометров.

Заготовка леса производилась укрупненными лесозаготовительными бригадами, работавшими на базе трелевочных тракторов ТТ- 4. Администрацией, партийным и профсоюзным комитетами леспромхоза особое внимание уделялось строительству, комплексному ремонту жилья, объектов соцкультбыта, благоустройству поселка.

В 1984 году капитально отремонтировано 17 домов, 23 квартиры.

В 1985 году отремонтировано 21 квартира. Было начато строительство клуба на 300 мест, но строительство не было осуществлено до конца и превратилось в «долгострой», в настоящий момент развалины стройки представляют угрозу для населения: в любую минуту может обрушиться. Развалины были проданы на материал для строительства других объектов, но разбирается «бывший клуб» очень и очень медленно.

В 1987 году был проведен водопровод, протяженностью 2,5 километра.

01.10.1988 года Лайский леспромхоз передан в состав треста «Томскгазстрой» и переименован в Батуринский ЛПК.

В 1989 году сдан в эксплуатацию книжный магазин.

В 1990 г. – комплексно - приемный пункт бытового обслуживания. Построен детский сад на 50 мест в поселке Кайлушка (лесопункт Большая Юкса), построена хлебопекарня в Батурино, мощностью 5 тонн хлеба в сутки.

В результате осуществляемых мероприятий росла заработная плата рабочих, стабилизировались кадры, сокращалась текучесть кадров. В поселке оставалась молодежь.

Батуринский ЛПК успешно справлялся с планом 9 – ти месяцев по всем основным технико-экономическим показателям, сверх плана в 1985 году было вывезено 10 тысяч кубометров леса, 6 бригад досрочно выполнили план 11- пятилетки. Коллектив Батуринский ЛПК работал над выполнением социалистических обязательств, принятых в честь XXVII съезда КПСС.

5 декабря 2001 года Батуринский ЛПК прекратил свое существование.

Объекты культурного наследия, расположенные на территории Муниципального образования "Батуринское сельское поселение"

| № п/п | Наименование памятника | Местонахождение |
| --- | --- | --- |
| Памятники археологии, стоящие на государственном учете |  |  |
| 1 | Городище у р. Анги | в 1 км от левого берега р. Анги, недалеко от ее устья |
| 2 | Батуринское городище | в 1,5-2 км по левому берегу от устья Батуринской курьи, на левом берегу р. Чулым |
| 3 | Лайская курганная группа | 30 м восточнее брошенной д. Усть-Лай, рядом с дорогой на с. Батурино |
| 4 | Нижне-Ангская курганная группа | левый берег р. Чулым, чуть ниже устья р. Малая Юкса, б. д. Нижняя Анга |
| 5 | Нижне-Курьинская Ясашная Гора, грунтовый могильник | левый берег р. Чулым, у озера, примыкающего к старице, в 0,5 км от б. д. Нижняя Курья по дороге на б. д. Нижняя Анга |
| 6 | Нижне-Курьинское городище | Левобережье р. Чулым, в 2,5 км к северо- востоку или в 6 км и в 10 км по дорогам от б. д. Нижняя Курья на холме, на лугу |
| 7 | Нижне-Курьинская курганная группа | левый берег р. Чулым, в 0,5 км от б. д. Нижняя Курья по дороге на б. д. Нижняя Анга |
| 8 | Приисковая курганная группа | недалеко от брошенной д. Прииск, на правом берегу р. Большая Юкса, немного ниже устья ее левого притока р. Захаровки |
| 9 | Приисковое поселение | недалеко от б. д. Прииск, на правом берегу р. Большая Юкса, немного ниже устья ее левого притока р. Захаровки |
| Памятники археологии и объекты, известные по архивным источникам |  |  |
| 10 | Курганный могильник Кайлинский | в Тунгусском бору на р. Кайле, левом притоке р. Большая Юкса |
| 11 | Селище Кайлинское | на высоком мысу, омываемом заливом р. Кайла, в её устье, расположенном слева в нижнем течении р. Большая Юкса – лев. притока р. Чулыма |
| 12 | Курган Нижнекурьинский (одиночный курган) | на возвышенности, в 0,3 км от того места, где в 1945 г. находился культстан нижнекурьинского колхоза "Рыболов" |
| 13 | Поселение Усть-Лайское | В 1 км от устья левого притока р. Чулым, в 0,35 м вниз по течению от бараков лесозаготовителей |

Работы по сохранению объекта культурного наследия осуществляют в соответствии с научно-проектной документацией на проведение этих работ, согласованной соответствующим органом государственной охраны объектов культурного наследия, на основании разрешения на проведение указанных работ, выданного органом государственной охраны объектов культурного наследия, а также при условии осуществления научного руководства, технического и авторского надзора за производством работ.

Требования к составу и содержанию, а также к последовательности разработки научно-проектной документации по сохранению объектов культурного наследия, независимо от категории их историко-культурного значения и формы собственности, установлены в ГОСТ Р 55528.

К производственным работам по сохранению объектов культурного наследия относят:

- консервацию объекта культурного наследия;

- ремонт памятника (в целом либо по его отдельным частям или элементам);

- реставрацию памятника или ансамбля;

- приспособление объекта культурного наследия для современного использования;

- воссоздание утраченного объекта культурного наследия.

Состав видов работ по сохранению объекта культурного наследия, сроки проведения таких работ определяет орган охраны объектов культурного наследия с учетом мнения собственника или иного законного владельца объекта культурного наследия, на основании составленного соответствующим органом охраны объектов культурного наследия акта технического состояния объекта культурного наследия, в зависимости вида данного объекта культурного наследия, его индивидуальных особенностей, физического состояния, функционального назначения и планируемого использования объекта культурного наследия.

Производственные работы по сохранению объектов культурного наследия должны быть проведены физическими лицами, аттестованными федеральным органом охраны объектов культурного наследия в установленном им порядке, состоящими в трудовых отношениях с юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями, имеющими лицензию на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия, а также физическими лицами, аттестованными федеральным органом охраны объектов культурного наследия, являющимися индивидуальными предпринимателями, имеющими лицензию на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия.

  - Природно-ресурсный потенциал сельского поселения

    - Климат и агроклиматический потенциал

Климат

Климат континентальный с длительной, умеренно холодной и умеренно влажной зимой, коротким, умеренно теплым и влажным летом, индекс континентальности равен 0,88. Продолжительность зимы - около 170 дней. Средняя температура января, самого холодного месяца года, — -20,9°, возможны отдельные понижения до -53°, -55°.

Многолетняя средняя годовая температура воздуха рассматриваемого района отрицательная и составляет минус 1.5 0С.

Устойчивое промерзание почвы начинается в конце октября, полное оттаивание почвы происходит в мае. Нормативная глубина сезонного промерзания почвы – 240 см. Высота снежного покрова достигает 70 см.

Весной начинается таяние снега и окончание устойчивых морозов. Для весны характерны возвраты холодов. В мае и начале июня могут наблюдаться заморозки.

Распределение осадков по сезонам года неравномерно. Основное количество осадков приходится на теплую часть года, в летний период осадки выпадают в виде дождя. Среднее количество осадков в год составляет 598 мм.

Особенностью ветрового режима района является преобладание юго-западных и северо- западных ветров. Скорость и направление ветра на территории района обусловлены общей рециркуляцией атмосферы и местными особенностями в распределении направления ветра. Наиболее часто повторяются ветры со скоростью 1-3 м/с, их повторяемость составляет 60.9%.

По климатическим условиям территория сельского поселения относится к строительно- климатическому району I-В. Расчетные температуры воздуха наиболее холодной пятидневки, обеспеченностью 0,92 и обеспеченностью 0,94 соответственно равны -400С и -240С. Продолжительность периода со средней температурой менее 80С в среднем составляет 236 дней. Данные приведены в соответствии с СП 131.13330.2020 Строительная климатология СНиП 23-01-99* (с Изменениями N 1, 2)

Геологическое строение

Территория сельского поселения и его окрестностей находится на сочленении двух структур - Колывань - Томской складчатой зоны и Кузнецкого Алатау, которые перекрываются мощным покровом рыхлых отложений. В стратиграфическом разрезе выделяются два структурных этажа: внизу верхнепалеозойский складчатый фундамент, прорванный дайками диабазов предположительно юрского возраста; в верхней части — полого залегающий платформенный чехол кайназойского возраста, в котором наблюдаются отложения всех трех систем палеогеновой, неогеновой и четвертичной.

Краткая характеристика геолого-литологического строения

| Стратиграфические горизонты | Литологический состав | Мощность отл., м | Площадь распространения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Меловые отложения, K2 |  |  |  |  |
| Меловые отложения, K2 | отложения континентального генезиса | 15-20 | повсеместно | Верхнемеловые отложения сымской и симоновской свит приурочено Сосновское месторождение подземных вод, используемое для ХПВ. |
| Палеогеновая, Pg |  |  |  |  |
| Палеогеновые отложения, Pg2,3 (свиты: Люлинворская, Юрковская, Новомихайловская и др.) | аллювиально- озерные пески разнозернистые с гравием, галькой, глины | 0-70 | практически повсеместно | В отложения заключен водоносный горизонт, используемый для ХПВ населенных пунктов |
| Неогеновая, N |  |  |  |  |
| Неогеновая, N -Кочковская свита N2 kc | суглинки, глины, пески с гравием, галькой | 15-25 | в пределах водоразделов |  |
| Четвертичная, Q |  |  |  |  |
| Четвертичные отложения, Q Средне- верхнечетвертичные - тайгинская свита, laQ2tg | - суглинки, супеси с прослоями песков - лессовидные | 5 - 14 2 - 5 | в пределах водоразделов, их склонов в пределах | В отложения заключен водоносный горизонт, используемый для ХПВ |
| - субаэральные отлож. склонов водоразделов - отложения надпойменных террас, aQ3-4 - отложения высокой поймы и надпойменной террасы | суглинки - глины, суглинки, супеси - глины, суглинки, супеси | 10-20 до 20 | водоразделов, их склонов в бортах рек поймы рек | населенных пунктов |
| Современные отложения, - пойменные отложения, аQ4 -техногенные грунты | песч.-гравийн., суглинки, торф, илы насыпной грунт (пески, суглинки), стр. мусор | 2 до 10- 15 0-3 | долины рек локально |  |

Минерально-сырьевые ресурсы

Отличительной чертой минерально-сырьевой базы муниципального образования "Батуринское сельское поселение" является преобладание углеводородного сырья, над другими видами полезных ископаемых. Под минерально-сырьевыми ресурсами понимается совокупность полезных ископаемых, выявленных в недрах земли в результате геологоразведочных работ и доступных для промышленного использования.

Добыча полезных ископаемых на территории муниципального образования не ведется.

    - Водные ресурсы

Использование подземных вод

В гидрогеологическом отношении рассматриваемый район находится в пределах юго- восточной части Западно-Сибирского артезианского бассейна и его складчатого палеозойского обрамления.

Подземные воды приурочены ко всем водонесущим разновидностям отложений. При этом источником хозяйственно-питьевого водоснабжения являются водоносные комплексы палеогеновых и неоген-четвертичных отложений, которые отличаются высокими дебитами и удовлетворительным качеством подземных вод.

Подземные воды четвертичных отложений для водоснабжения используются незначительно ввиду сравнительно малой водообильности и незащищенности от загрязнения.

Основные сведения по водоносным горизонтам и комплексам

| Наименование водоносного горизонта (ВГ, ВК) | Распространение | Глубина залегания/ мощность, м | Уд. дебиты, л/сек | Использование |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ВГ в четвертичных отложениях aQ3-4 | - | - | - | - |
| ВГ типа «верховодки» | практически повсеместно | от 0 до 10/ до 5 | незначительные | в ХПВ не участвуют |
| ВГ низких террас | поймы рек, I надп. террасы | от 0 до 5/ до 10 | 0.19-6.94 | ХПВ одиночными скважинами, колодцами |
| ВГ высоких террас | I -II надп. террасы | 0 до 25/ до10 | 0.07-0.24 | ХПВ одиночными скважинами, колодцами |
| ВГ в неогеновых отложениях N2Kc | локально в пределах водораздела | 15-25/ в прослоях песков | н.с. | существ. роли в ХПВ не играют |
| ВК в палеогеновых отложениях: лагерносадско юрковско новомихайловский | повсеместно | 10-55 / до 40 | дебиты скв. 3- 41, напорные | используется для централизованного ХПВ, ПТВ города |
| K2-Pg (кора выветривания) | водоупорные отложения |  |  |  |
| Меловые отложения, K3 | локально | - | маловодообильный | - |
| Каменноугольный, C1 | повсеместно | 0 до 100/вскр. более 10 | дебиты скв.0.1- 5.8, напорные | используется для ХПВ города (на отдельных водозаборах) |

Химический состав подземных вод

Поверхностные воды муниципального образования "Батуринское сельское по селение" не могут быть использованы для организации централизованного водоснабжения в силу их уязвимости от антропогенного загрязнения. Реки достаточно сильно загрязнены в результате многочисленных сбросов неочищенных стоков от промышленной деятельности, сельскохозяйственного производства, лесозаготовительных работ, добычи нефти и газа. Единственным надежным источником качественного хозяйственно-питьевого водоснабжения населения области служат подземные воды. Запасы подземной воды способны обеспечить потребности жителей Томской области не только в настоящее время, но и в далекой перспективе. Вместе с тем, качество подземных вод в естественных природных условиях по ряду таких показателей как содержания железа, марганца, в отдельных случаях - фенолов, азотсодержащих веществ, нефтепродуктов, а в ряде северных районов - водорастворенных газов (сероводород, метан), не отвечает требованиям СанПин 2.1.4.559-96.

В бактериологическом отношении воды, как правило, удовлетворяют существующим требованиям. При соответствующей водоподготовке некондиционные по качеству воды могут быть доведены до норм ГОСТа, однако, в области специальная водоподготовка перед подачей питьевой воды населению проводится только на крупных водозаборах. На более мелких и большинстве децентрализованных водозаборах она, как правило, примитивна, а на одиночных эксплуатационных скважинах вообще отсутствует. В этих случаях население использует для удовлетворения своих нужд неочищенную воду. На многих действующих водозаборах отсутствуют или не выдерживаются зоны санитарной охраны. Из 830 объектов водопользования имеют лицензии на право добычи подземных вод только 378 (около 46 %), на остальных объектах ведется безлицензионная добыча, а, следовательно, неконтролируемое использование ресурсов подземных вод. Важной проблемой является также наличие большого числа самоизливающихся и бесхозных скважин, работы по ликвидации которых практически не выполняются.

Поверхностные воды

Гидрографическая сеть сельского поселения очень развита. Все реки, ручьи и озера принадлежат Верхнеобскому бассейновому округу (р. Чулым, р. Бол. и Мал. Юкса, р. Бол. и Мал. Кайла, оз. Курья и др.). По восточной границе протекает река Чулым.

Чулым – правый приток Оби. Протяженность - 1799 км, площадь бассейна 134 тыс. км². Образуется слиянием рек Белый и Чёрный Июс, берущих начало с Кузнецкого Алатау,  в

40 км к югу от Ужура у посёлка Малый Сютик (близ посёлка Копьёво, Хакасия). От истока до города Ачинска имеет горный характер, у посёлка Легостаево (близ села Новосёлово Новосёловского района) расстояние между Чулымом и Енисеем составляет всего 7,5 км. В течении между городами Ачинском и Назаровом огибает хребет Арга. Ниже река протекает по широкой пойме (до 10 км), изобилующей озёрами и старицами; русло многорукавное (шириной до 1200 м). Пересекает Чулымскую равнину.

Питание преимущественно снеговое. Половодье с мая по июль. Средний расход воды 785 м³/с; наибольший расход в 131 км от устья 8220 м³/с, наименьший — 108 м³/с. Замерзает в начале ноября; вскрывается в конце апреля — начале мая, весной часты заторы льда. Средний расход наносов 68 кг/сек, годовой объём стока наносов 2100 тыс. т.

Судоходна от Ачинска на 1173 км до устья; извилистость и перекаты затрудняют судоходство.

Наблюдение за состояние поверхностных вод на территории Томской области осуществляется ГУ "Томский Ц Г М С" Западно-Сибирского УГМС в 23 створах, один из которых находится на территории муниципального образования "Батуринское сельское поселение"

Р. Чулым с. Батурино. Качество поверхностных вод оценивалось по 11 ингредиентам, из которых по 7 ингредиентам наблюдается превышение ПДК. Значение коэффициента комплексности загрязненности воды свидетельствует о загрязненности воды по нескольким ингредиентам и показателям качества в течение года. В 2012 г. Уровень загрязненности по БПК5, азотом аммонийным - низкий; по остальным ингредиентам - средний. Наибольшую долю в общую оценку степени загрязненности вносят нефтепродукты, железо общее и ХПК.

УКИЗВ в 2012 г. составил 4,09, что соответствует классу качества 4"А" - грязная вода.

Качество воды не изменилось по сравнению с 2011 г.

Сведения о качестве поверхностных вод.

| Наименование водного объекта | Пункт наблюдения | 2023 год |  |  |  | 2024 год |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | УКИЗВ | Класс качества | Ингредиент | Среднегодовая концентрация в долях ПДК | УКИЗВ | Класс качества | Ингредиент | Среднегодовая концентрация в долях ПДК |
| Р. Чулым | С. Батурино | 4,19 | 4А | НФПР | 6,6 | 4,09 | 4А | НФПР | 5,2 |

Река Лай — река, левый приток реки Чулым. Название происходит из селькупского

«лайки» — язевая река. Устье у села Батурино и Ноль-Пикет Асиновского района.

В среднем течении на правом берегу расположено болото Матушкино и одноименное озеро Матушкино.

В верховьях реки Лай начинается Тунгусский бор. На расстоянии около 1 км вдоль левого и правого берега реки идут лесные дороги, используемые для заготовок леса и дикоросов. На старых картах от Батурино до Тунгусского бора изображена узкоколейная железная дорога Батурино — Тунгусский бор бывшего Байского леспромхоза. Ныне насыпь осталась и местами используется в качестве лесной автодороги. Вдоль реки простираются лесные угодья Лайского лесничества Батуринского лесхоза.

Большая Юкса — левый приток Чулыма. Длина реки составляет 177 км, водосборная площадь — 2670 км².

Большая Кайла – левый приток р.Б.Юкса. Длина реки составляет 23 км. Малая Кайла – левый приток р.Б.Юкса. Длина реки составляет 28км.

Анга – левый приток р. Чулым. Длина реки составляет 26 км.

Тузейга – левый приток р. Чулым. Длина реки составляет 33км. Назаровка – левый приток р. Бол. Юкса. Длина реки составляет 33 км.

Основные гидрографические характеристики крупных рек сельского поселения

| № п/п | Наименование водотока | Куда впадает | Расстояние от устья, км | Длинна водотока, км | Площадь водосбора, км2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Чулым | Обь | 2542 | 1799 | 134000 |
| 2. | Лай (Малый Лай) | Чулым | 131 | 52 | 436 |
| 3. | Большой Лай | Лай | 38 | 10 | - |
| 4. | Большая Юкса | Чулым | 180 | 177 | 2670 |
| 5. | Большая Кайла | Бол. Юкса | 24 | 23 | - |
| 6. | Малая Кайла | Бол. Юкса | 19 | 28 | - |
| 7. | Назаровка | Бол. Юкса | 55 | 33 | - |
| 8. | Анга | Чулым | 160 | 26 | - |
| 9. | Таёжная | Анга | 3 | 19 | - |
| 10. | Тузейга | Чулым | 99 | 33 | - |
| 11. | Юрмет | Чулым | 108 | 35 | - |
| 12. | Сайга | Чулым | 150 | 57 | 388 |
| 13. | Колбеная | Сайга | 12 | 11 | - |
| 14. | Барсучья | Трескуловская старица | 160 | 18 | - |

Ширина водоохранных зон, прибрежных защитных полос и береговой полосы

| Название водного объекта | Ширина прибрежной защитной зоны, м | Ширина водоохранной зоны, м | Ширина береговой полосы |
| --- | --- | --- | --- |
| Река Чулым | 50 | 200 | 20 |
| Река Лай (Малый Лай) | 50 | 200 | 20 |
| Река Большой Лай | 50 | 100 | 20 |
| Река Большая Юкса | 50 | 200 | 20 |
| Река Большая Кайла | 50 | 100 | 20 |
| Река Малая Кайла | 50 | 100 | 20 |
| Река Назаровка | 50 | 100 | 20 |
| Река Анга | 50 | 100 | 20 |
| Река Таёжная | 50 | 100 | 20 |
| Река Тузейга | 50 | 100 | 20 |
| Река Юрмет | 50 | 100 | 20 |
| Река Сайга | 50 | 200 | 20 |
| Река Колбеная | 50 | 100 | 20 |
| Река Барсучья | 50 | 100 | 20 |
| Озера, ручьи | 30-50 | 50 | 5 |

Реки отличаются большой извилистостью, малым падением, незначительными уклонами, медленным течением.

Медленное таяние снега в лесах, обилие болот делают реки полноводными в течение длительного времени, весеннее половодье растягивается более чем на 2 месяца. Высокий уровень рек поддерживается и обильными дождями. Питание рек смешанное, основными источниками являются снеговые, грунтовые и дождевые воды.

Гидрологические наблюдения ведутся за р. Чулым. Ближайший водомерный пост расположен в с. Зырянское. Отметка нуля поста – 91,7 мБС. Асиновский район относиться к обеспеченным районам поверхностными водами, соответственно поселение тоже.

Температурный режим

Средняя многолетняя температура воды за теплый период (апрель – октябрь) рек в среднем составляет 12,4°С. Переход температуры воды через 0,2°С весной происходит в конце третьей декады апреля. Наивысшая температура наблюдается в июле, средние месячные значения ее составляют 20-22°С. В августе начинается понижение температуры воды, в результате которого месячная температура в сентябре на реках составляет 11-12°С. В октябре в связи с дальнейшим охлаждением температура воды в реках падает до 2-5°С, оставаясь, однако, до конца периода, свободного ото льда, выше температуры воздуха на 1,5 – 2°С. Переход температуры воды через 0,2°С происходит в конце октября – первых числах ноября.

Ледовый режим

Ледостав в среднем наступает в начале ноября. Максимальная толщина ледового покрова достигает величины 105-107см. Толщина льда к началу ледохода уменьшается до 50-70 см. Весенний ледоход начинается в среднем 8 мая и продолжается 5-6 дней. Полное очищение ото льда происходит в середине мая. По гидрохимическому составу поверхностные воды пресные, гидрокарбонатные кальциевые, нейтральные, в летний период слабощелочные.

    - Почвенные ресурсы

Почвы водораздельной части землепользования образовались на карбонатных глинах и суглинках; в понижениях, в заболоченных местах почвообразующие породы – оглеенные глины.

    - Лесосырьевые ресурсы

Муниципальное образование "Батуринское сельское поселение" является первым по площади и запасу природных ресурсов среди сельских поселений района. На его территории расположены крупные запасы леса, имеется промышленный запас ягод и грибов. Уровень лесистости составляет 77%.

Северную часть сельского поселения составляют таежные леса различного типа и возраста, чередующиеся с болотными массивами, где находятся значительные залежи торфа.

Сельское поселение входит в зону перспективного освоения лесных ресурсов Асиновского района.

Сельскохозяйственные угодья располагаются в широкой пойме р. Чулым. Травяной покров на сенокосах и пастбищах представлен группой злаковых трав с преобладанием ежи сборной группой бобовых трав и разнотравья.

    - Охотничье-промысловые ресурсы.

На территории сельского поселения находятся общедоступные (ООУ №2.1) и закрепленные охотничьи угодья (принадлежат ООО "Кордон"). Также есть планируемые к закреплению общедоступные охотничьи угодья (ПООУ № 2.1.). На территории поселения большая численность охотничье-промысловых ресурсов по сравнению с остальными поселениями района.

Животный мир представлен следующими видами: заяц беляк, белка, бурый медведь, лисица, горностай, колонок, соболь, хорь, барсук, росомаха, рысь, лось, глухарь, тетерев, рябчик.

Запасы боровой дичи (количество особей)

| Район | Глухарь | Тетерев | Рябчик |
| --- | --- | --- | --- |
| Асиновский | 835 | 4205 | 23714 |

Охотничье-промысловые ресурсы добываются двумя способами:

-по квоте и строго лимитируется (лось, медведь, соболь, бобр, глухарь, тетерев, рябчик, белая куропатка);

- свободно в определенные сроки: (лисица, норка, белка, заяц-беляк). Основными промысловыми рыбами являются:

      - Полупроходные (осетр, нельма, муксун, пелядь);

      - Озерно-речные (щука, язь, плотва, окунь, лещ, судак);

      - Озерные (золотистый и серебристый караси);

      - Речные (стерлядь, налим, елец).

На реках хорошо развито любительское рыболовство, слабо облавливаются удаленные от населенных пунктов водоемы. Недостаточно осваиваются лишь запасы леща, плотвы, окуня и карася.

Большие запасы сосредоточены в р. Чулым и в пойменных озерах. Основные промысловые виды - щука, язь, лещ, плотва, окунь, карась, среди ценных пород рыб - стерлядь и нельма.

В последние годы в р. Чулым сильно выросла численность леща. Этот акклиматизант выедает кормовую базу рыб-бентофагов (т.е. питающихся донными беспозвоночными животными), что отрицательно сказывается на запасах других видов рыб со сходным типом питания (язь, плотва, осетровые). Численность этих рыб снизилась в 4-5 раз, причем в р. Чулым она продолжает снижаться. Причем наиболее сильное отрицательное воздействие проявляется по отношению к таким речным рыбам, как стерлядь и осетр.

    - Ресурсы дикорастущих растений.

Сбор дикоросов является одним из основных видов деятельности сельского поселения. Основные виды дикоросов, которыми располагает сельское поселение: грибы, ягоды, дикий орех.

Красная книга района

В учрежденной "Красной книге Томской области" занесено немало представителей флоры и фауны, обитающей на территории сельского поселения.

Альфредия поникшая (Alfredia cernua (L.) Cass), Земляника мускусная (Fragaria moschata Duch), Камнеломка болотная (Saxifraga hirculus L.), Кувшинка четырехугольная (Nymphaea tetragona Georgi), Минуарция прямая (Minuartia strita (Sw.) Hiern), Тайник сердцевидный (Listera cordata (L.)  R.Br.), Дремлик зимовниковидный (Epipactis helleborine (L.) Crantz), Хаммарбия болотная (Hammarbya paludosa (L.) O.Kuntze), Башмачок крупноцветковый (Cypripedium macranthon Swartz), Башмачок известняковый (Cypripedium calceolus L.), Лук скорода (Allium schoenoprasum L.), Щитовник гребенчатый (Dryopteris cristata (L.) F. Gray), Гроздовик виргинский (Botrychium virginianum (L.) Sw.);

Сибирская косуля (capreolus pugargus Pallas), черный аист (Ciconia nigra Linnaeus), Лебедь-кликун (Cygnus cygnus Linnaeus), Обыкновенный осоед (Pernis apivorus Linnaeus), Филин (Bubo bubo), Таёжный сверчок (Locustella fasciolata), Толстоклювая камышевка (Phragmaticola aeedon Pallas), Прыткая ящерица (Lacerta agillis Linnaeus), Сибирский осетр (Acipenser baeri Brandt).

    - Система особо охраняемых природных территорий

На территории Муниципального образования "Батуринское сельское поселение" отсутствуют особо охраняемые природные территории.

    - Ландшафтно-рекреационный потенциал. Инженерно-геологическая оценка территории

При перспективном планировании развития рекреации, должны учитываться природные особенности территории, благоприятные климатические условия и рельеф территории.

Местность сельского поселения преимущественно равнинная.

77% территории покрыто лесами, состоящими из березы и осины. По берегам рек, ручьёв и в логах произрастают ель и пихта, а на возвышенных местах сосна и лиственница.

Гидрографическая сеть сельского поселения очень развита. Все реки, ручьи и озера принадлежат Верхнеобскому бассейновому округу (р. Чулым, р. Бол. и Мал. Юкса, р. Бол. и Мал. Кайла, оз. Курья и др.). По восточной границе протекает река Чулым.

Сельскохозяйственные угодья располагаются в широкой пойме р. Чулым. Поселение характеризуется благоприятной экологической ситуацией.

Выводы:

- Наличие лесных угодий;

- Наличие земельных ресурсов сельскохозяйственного назначения, развития садоводства и огородничества, личных подсобных хозяйств, крестьянских (фермерских) хозяйств;

- Наличие промысловых ресурсов (дикие животные, рыба, ягоды, грибы, кедровый орех, лекарственные травы и др.);

- Благоприятная экологическая ситуация; низкий уровень антропогенного воздействия на территории поселения;

- Комфортная экологическая среда проживания населения;

- Наличие эстетически и экологически притягательных природных ландшафтов;

  - Население и демография сельского поселения

Важнейшими	социально-экономическими	показателями	формирования градостроительной системы любого уровня являются динамика численности населения, его возрастная структура. Наряду с природной, экономической и экологической составляющими они выступают в качестве основного фактора, влияющего на сбалансированное и устойчивое развитие территории поселения. Возрастной, половой и национальный составы населения во многом определяют перспективы и проблемы рынка труда, а значит, и трудовой потенциал той или иной территории.

По состоянию на 01.01.2022 г. численность населения Муниципального образования "Батуринское сельское поселение" составила 1539 человека.

| № п/п | Показатели/годы |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая численность населения на | чел. | 1848 | 1777 | 1699 | 1699 | 1596 | 1539 |
|  | в т. ч. | муж. | 918 | 892 | 845 | 825 | 807 | 787 |
|  |  | жен. | 930 | 885 | 854 | 818 | 789 | 752 |
| 2 | Общее число родившихся за отчетный период. |  | 21 | 8 | 11 | 11 | 8 | - |
| 3 | Общее число умерших за отчетный период. |  | 31 | 36 | 32 | 32 | 30 | - |
| 4 | Естественный прирост (+) или убыль (-) (разница показателей п.2 и п. 3) |  | -10 | -28 | -21 | -21 | -22 | - |
| 5 | Общее число прибывших за отчетный период. |  | 14 | 13 | 21 | 12 | 13 | 12 |
| 6 | Общее число выбывших за отчетный период. |  | 57 | 71 | 56 | 36 | 48 | 34 |
| 7 | Миграционный прирост (+) или убыль (-) (разница показателей п.5 и п. 6) |  | -43 | -58 | -35 | -24 | -35 | -22 |
| 8 | Всего прирост (+) или убыль (-) населения за год. (разница показателей п.4 и п. 7) |  | -53 | -86 | -56 | -45 | -57 | - |

Население сельского поселения по половому признаку (на 01.01.2023г.)

| № п\п | Наименование населенного пункта и его название | Административно экономическое значение пункта (указать является пункт центром района, сельского поселения) | Численность населения |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | мужчин | женщин |
| 1. | с. Батурино | Административный центр | 1294 | 675 | 619 |
| 2. | п. Ноль-Пикет |  | 82 | 41 | 41 |
| 3. | п. Первопашенск |  | 127 | 58 | 69 |
|  | ИТОГО: |  | 1503 | 774 | 729 |

По состоянию на 01.01.2022 г. численность населения Муниципального образования "Батуринское сельское поселение" составила 1539 человека.

| Наименование населённого пункта | Численность населения, человек | В том числе: |  |  | Трудоспособное население | Всего занятых в экономике, чел. | Незанятое население |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Дети до 16 лет | Пенсионеры | Инвалиды |  |  | Всего, чел. | % от численности трудоспособ ного населения |
| с. Батурино | 1332 | 251 | 366 | 66 | 599 | 422 | 177 | 30 |
| п. Ноль-Пикет | 80 | 5 | 19 | 5 | 48 | 4 | 44 | 92 |
| п. Первопашенск | 127 | 18 | 42 | 10 | 50 | 11 | 39 | 78 |
| Всего по поселению | 1539 | 274 | 427 | 81 | 697 | 437 | 260 | 67 |

За период с 2017 г. по 2023 г. наблюдается уменьшение численности населения.

По сравнению с 2017 годом численность населения уменьшилась на 238 человек, или на 15,5%

Пик рождаемости наблюдался в 2017 году, в остальном ситуация остается стабильной. Число умерших постепенно снижается, по сравнению с 2018 годом (36чел.) снизилось незначительно (30чел.).

Наблюдается миграционная убыль (-22 человек), обусловленная, главным образом, отрицательным миграционным оттоком из сельской местности в город; по сравнению с предыдущим годом миграционная убыль уменьшилась на 13 человек.

Анализ	естественного	и	механического	движения	населения	за	2017-2023	гг. свидетельствует о том, что в муниципальном образовании "Батуринское сельское поселение" сложилась неблагополучная ситуация в процессах естественного воспроизводства населения, снижение численности населения происходит за счет низкой рождаемости и миграционного оттока.

Для улучшения демографической ситуации в сельском поселении, как и в области в целом, требуется осуществить комплекс мер, включающих широкий круг социально- экономических мероприятий, которые определяют демографическое развитие и направлены на:

    - сохранение и укрепление здоровья населения, увеличение продолжительности жизни, создание условий для ведения здорового образа жизни;

    - укрепление репродуктивного здоровья населения, здоровья	детей и подростков, сокращение уровня материнской и младенческой смертности;

    - сокращение общего уровня смертности населения, в том числе от социально значимых заболеваний и внешних причин;

    - повышение уровня рождаемости;

    - укрепление института семьи, возрождение и сохранение традиций крепких семейных отношений, поддержку материнства и детства;

    - улучшение миграционной ситуации.

Трудовые ресурсы и занятость населения.

Одной из базовых характеристик территории поселения является обеспеченность трудовыми ресурсами. Они формируются на базе половозрастной оценки населения.

Трудовой потенциал региона формируется за счет экономически активного населения, то есть населения, находящегося в трудоспособном возрасте. С целью сохранения и обеспечения стабильности профессиональных кадров, предотвращения их оттока, внимание органов местного самоуправления будет сосредоточено на повышении уровня культурного, бытового, торгового, образовательного обслуживания, что в свою очередь позволит значительно повысить качество человеческого капитала и стандартов жизни населения.

  - Экономическая база

Комплексная оценка социально-экономического развития сельского поселения.

Жители поселения так же заняты в социальной сфере, жилищно-коммунальном хозяйстве, управлении, торговле, общественном питании и бытовом обслуживании, связи. Часть населения занята за пределами поселения.

Общая численность занятого населения

| Предприятия, учреждения, индивидуальные предприниматели | Вид экономической деятельности в соответствии с ОКВЭД | Численность работников |
| --- | --- | --- |
| Администрация Батуринского поселения | Деятельность органов местного самоуправления по вопросам местного значения | 9 |
| МУП «Батуринское ЖКХ» | Обеспечение жизнедеятельности населения | 5 |
| ОВП с. Батурино | Здравоохранение | 17 |
| ФАП п. Первопашенск | Здравоохранение | 1 |
| ФАП п. Ноль-Пикет | Здравоохранение | 2 |
| Филиал МУП «ЦРА № 11» | Здравоохранение | 1 |
| Батуринское отделение связи | Почтовая деятельность | 8 |
| УГОЧСПБ Асиновского района | Предупреждение и тушение пожара | 11 |
| Филиал Сбербанка | Обслуживание населения | 1 |
| Отделение полиции | Охрана общественного порядка | 1 |
| Библиотека с. Батурино | Культурно-просветительская работа | 2 |
| Дом культуры с. Батурино | Культурно-просветительская работа | 2 |
| Детская спортивная школа с. Батурино | Спорт | 1 |
| Батуринский участок ВЭС | Ремонт и эксплуатация электросетей | 6 |
| Батуринское авиаотделение | Охрана лесов от пожара | 11 |
| Батуринский ветеринарный участок | Ветеринарная деятельность | - |
| Метеостанция | Прогнозирование погодных условий | 5 |
| МАОУ СОШ с. Батурино | Среднее (полное) общее образование | 35 |
| ИП Игнатеня С.В. | Розничная торговля | 1 |
| ИП Пушнов А.Г. | Розничная торговля | 8 |
| ИП Пушнов М.Г. | Розничная торговля | 12 |
| ИП Баранов В.А. | Розничная торговля Заготовка и переработка леса | 7 |
| ИП «Березкина Л.С.» | Розничная торговля | 5 |
| ИП Окунеев С.А. | Розничная торговля | 5 |
| ИП Лебедев А.Н. | Розничная торговля | 4 |
| ИП Галкин Е.А. | Лесозаготовки. Деревообработка. | 11 |
| ИП Запрягаева Т.А. | Деревообработка. | 5 |
| ИП Мацур С.В. п. Первопашенск | Лесозаготовки | 2 |
| ИП Мацур Л.С. п. Первопашенск | Розничная торговля | 1 |
| Соц. страховщик | Страхование имущества | - |
| ИП Краснова О.В. | Розничная торговля | 1 |
| ИП Кособокова С.В. | Розничная торговля | 3 |
| ИП Степаненко Т.В. | Розничная торговля | 3 |
| ИП Егорова Л.М. | Розничная торговля | 1 |
| ИП Панов А.Н. | Лесозаготовки | 1 |
| ИП Яковлева С.О. | Прием дикоросов | 1 |
| ИП Черных Н.Н. | Розничная торговля | 1 |
| ИП Устинова Е.М. | Прием дикоросов | 1 |

Лесопромышленный комплекс.

Муниципальное образование «Батуринское сельское поселение» является первым по площади и запасу природных ресурсов среди сельских поселений района. На его территории расположены крупные запасы леса, имеется промышленный запас ягод и грибов. Уровень лесистости составляет 77%.

Северную часть сельского поселения составляют таежные леса различного типа и возраста, чередующиеся с болотными массивами, где находятся значительные залежи торфа.

Сельское поселение входит в зону перспективного освоения лесных ресурсов Асиновского района.

На территории муниципального образования «Батуринское сельское поселение» расположены следующие деревообрабатывающие предприятия:

| № | Наименование | Руководитель | Адрес |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ИП Баранов В.А. | Баранов Владимир Александрович | с. Батурино, ул. Трудовая, 73 |
| 2. | ИП Галкин Е.А. | Галкин Евгений Анатольевич | с. Батурино, ул. Аэродромная, 3а-1 |
| 3. | ИП Запрягаева Т.А. | Запрягаева Татьяна Александровна | с. Батурино, ул. Аэродромная, 3а-2 |
| 4. | ИП Мацур С.В. | Мацур Сергей Владимирович | п. Первопашенск |

Лесопромышленный комплекс нуждается в инвестициях. Необходимо продолжить реализацию выбранной целенаправленной политики по созданию в районе производств с более высокой добавленной стоимостью за счет внедрения технологий по углубленной переработке древесины.

Сельское хозяйство.

Сельское хозяйство на территории поселения представлено только личными подсобными хозяйствами. ЛПХ являются составной частью аграрной и всей сельской экономики поселения. Сельскохозяйственных предприятий на территории поселения нет.

Поголовье скота в личных подсобных хозяйствах по состоянию на 01.01.2022 года

| Наименование населенного пункта | Количество дворов, шт. |  | КРС |  | Свиньи | Овцы и козы | Лошади |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в т.ч. коровы |  |  |  |
|  | всего | В том числе содержащих скот |  |  |  |  |  |
| с. Батурино | 533 | 96 | 158 | 70 | 23 | 25 | 1 |
| п. Ноль-Пикет | 29 | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| п. Первопашенск | 54 | 13 | 10 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| Всего по поселению | 612 | 113 | 180 | 78 | 27 | 25 | 1 |

  - Земельный фонд сельского поселения и категории земель

Согласно законодательству, земли в Российской Федерации по целевому назначению подразделяются на следующие категории:

    - земли сельскохозяйственного назначения;

    - земли населенных пунктов;

    - земли	промышленности,	энергетики,	транспорта,	связи,	радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения;

    - земли особо охраняемых территорий и объектов;

    - земли лесного фонда;

    - земли водного фонда;

    - земли запаса.

В соответствии со ст. 83 Земельного кодекса РФ, землями населенных пунктов признаются земли, используемые и предназначенные для застройки и развития населенных пунктов. Одновременно с установлением категории земель населенных пунктов вводится и новое определение границ этих земель. В соответствии с п.2 ст.83 Земельного кодекса РФ

«границы городских, сельских населенных пунктов отделяют земли населенных пунктов от земель иных категорий».

Согласно Земельному кодексу в состав земель населенных пунктов могут входить земельные участки, отнесенные в соответствии с градостроительными регламентами к следующим территориальным зонам: жилым; общественно-деловым; производственным; инженерных и транспортных инфраструктур; рекреационным; сельскохозяйственного использования; специального назначения; военных объектов; иным территориальным зонам.

Собственность на землю в границах населенных пунктов поселения распределяется на частную, в т.ч. физических и юридических лиц, а также на государственную - федеральную и областную; муниципальную – районную и поселенческую, согласно требованиям земельного законодательства.

Согласно законодательству после утверждения Генерального плана поселения требуется разработка документов градостроительного зонирования для определения территориальных зон и установления градостроительных регламентов.

Общая площадь земель в границах муниципального образования составляет 203,26

тыс. га.

Структура земельного фонда муниципального образования

| Всего земель | Тыс./га |
| --- | --- |
| Общая площадь земель в границах муниципального образования: | 242,036 |
| Общая площадь населенных пунктов: | 0,89 |
| Земли сельскохозяйственного назначения | 13,317 |
| Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, космического обеспечения, обороны, безопасности и иного специального назначения | 0,071 |
| Земли лесного фонда | 227,757 |

    - Земли сельскохозяйственного назначения

В рамках выполнения работ по подготовке документов территориального планирования (проекта генерального плана) муниципального образования, согласно статье 23 Градостроительного кодекса РФ, необходимо установить и отобразить в документах территориального планирования границы земель различных категорий, находящихся на территории муниципального образования, в том числе земель сельскохозяйственного назначения.

На основании Земельного кодекса РФ (п.1 ст.77) «землями сельскохозяйственного назначения признаются земли, находящиеся за границами населенного пункта и предоставленные для нужд сельского хозяйства, а также предназначенные для этих целей».

      - сельскохозяйственные угодья - пашни, сенокосы, пастбища, залежи, земли, занятые многолетними насаждениями (садами, виноградниками и другими),

      - земли, занятые внутрихозяйственными дорогами,

      - земли, занятые коммуникациями,

      - земли, занятые лесными насаждениями, предназначенными для обеспечения защиты земель от воздействия негативных (вредных) природных, антропогенных и техногенных явлений,

      - земли, занятые водными объектами,

      - а также земли, занятые зданиями, строениями, сооружениями, используемыми для производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции.

Земли сельскохозяйственного назначения представлены сенокосами - 128 га.

    - Земли населенных пунктов

В соответствии со ст.83 Земельного кодекса РФ, землями населенных пунктов признаются земли, используемые и предназначенные для застройки и развития населенных пунктов. Одновременно с установлением категории земель населенных пунктов вводится определение границ этих земель. В соответствии с п.2 ст.83 Земельного кодекса РФ «границы городских, сельских населенных пунктов отделяют земли населенных пунктов от земель иных категорий».

По Земельному кодексу в состав земель населенных пунктов могут входить земельные участки, отнесенные в соответствии с градостроительными регламентами к следующим территориальным зонам: жилым; общественно-деловым; производственным; инженерных и транспортных инфраструктур; рекреационным; сельскохозяйственного использования; специального назначения; военных объектов; иным территориальным зонам.

Собственность на землю в границах населенных пунктов поселения распределяется на частную, в т.ч. физических и юридических лиц, а также на государственную - федеральную и областную; муниципальную – районную и поселенческую, согласно требованиям земельного законодательства.

Муниципальное образование "Батуринское сельское поселение" состоит из объединенных общей территорией следующих сельских населенных пунктов: с. Батурино, п. Ноль – Пикет, п. Первопашенск. Общая площадь земель населенных пунктов составляет 890,11 га.

| Наименование населенного пункта | Площадь, га |
| --- | --- |
| с. Батурино | 744,91 |
| п. Ноль-Пикет | 40,70 |
| п. Первопашенск | 104,5 |
| Всего | 890,11 |

Границы земель населенных пунктов отображены на схеме 1 часть 2.

    - Земли промышленности, энергетики транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения.

В соответствии с п. 6 ст. 23 Градостроительного кодекса, на картах (схемах), содержащихся в генеральных планах сельских поселений отображаются существующие и планируемые границы земель промышленности, энергетики, транспорта и связи, а также границы зон инженерной и транспортной инфраструктур.

Согласно законодательству, землями промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, землями для обеспечения космической деятельности, землями обороны, безопасности и землями иного специального назначения признаются земли, которые расположены за границами населенных пунктов и используются или предназначены для обеспечения деятельности организаций и (или) эксплуатации объектов промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, объектов для обеспечения космической деятельности, объектов обороны и безопасности, осуществления иных специальных задач.

Земли промышленности и иного специального назначения в зависимости от характера задач, для решения которых они используются или предназначены, подразделяются на:

- земли промышленности;

- земли энергетики;

- земли транспорта;

- земли связи, радиовещания, телевидения, информатики;

- земли для обеспечения космической деятельности;

- земли обороны и безопасности;

- земли иного специального назначения.

Из общей площади земель промышленности, энергетики транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения земли энергетики занимают 3,1га, земли транспорта – 36 га, земли связи, радиовещания, телевидения, информатики – 1,5 га.

    - Земли особо охраняемых территорий

В соответствии со статьей 94 Земельного кодекса РФ к землям особо охраняемых территорий относятся земли, которые имеют особое природоохранное, научное, историко- культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное ценное значение, которые изъяты в соответствии с постановлениями федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации или решениями органов местного самоуправления полностью или частично из хозяйственного использования и оборота и для которых установлен особый правовой режим. Основное целевое назначение земель особо охраняемых территорий – обеспечение сохранности природных территорий и объектов путем полного и частичного ограничения хозяйственной деятельности.

На территории Муниципального образования "Батуринское сельское поселение" земли особо охраняемых территорий не выделены.

Земли историко-культурного назначения

Для объектов историко-культурного наследия, выявленных на территории сельского поселения, требуется проведение Государственной историко-культурной экспертизы, осуществление процедуры постановки данного объекта на учет (внесение в реестр объектов историко-культурного наследия), а в дальнейшем - разработка и утверждение проектов границ территории объекта культурного наследия, охранной зоны и зоны регулирования застройки с назначением градостроительных регламентов, регистрацией обременения в ФРС.

Объекты культурного наследия, расположенные на территории Муниципального образования "Батуринское сельское поселение"

| № п/п | Наименование памятника | Местонахождение |
| --- | --- | --- |
| Памятники археологии, стоящие на государственном учете |  |  |
| 1 | Городище у р. Анги | в 1 км от левого берега р. Анги, недалеко от ее устья |
| 2 | Батуринское городище | в 1,5-2 км по левому берегу от устья Батуринской курьи, на левом берегу р. Чулым |
| 3 | Лайская курганная группа | 30 м восточнее брошенной д. Усть-Лай, рядом с дорогой на с. Батурино |
| 4 | Нижне-Ангская курганная группа | левый берег р. Чулым, чуть ниже устья р. Малая Юкса, б. д. Нижняя Анга |
| 5 | Нижне-Курьинская Ясашная Гора, грунтовый могильник | левый берег р. Чулым, у озера, примыкающего к старице, в 0,5 км от б. д. Нижняя Курья по дороге на б. д. Нижняя Анга |
| 6 | Нижне-Курьинское городище | Левобережье р. Чулым, в 2,5 км к северо- востоку или в 6 км и в 10 км по дорогам от б. д. Нижняя Курья на холме, на лугу |
| 7 | Нижне-Курьинская курганная группа | левый берег р. Чулым, в 0,5 км от б. д. Нижняя Курья по дороге на б. д. Нижняя Анга |
| 8 | Приисковая курганная группа | недалеко от брошенной д. Прииск, на правом берегу р. Большая Юкса, немного ниже устья ее левого притока р. Захаровки |
| 9 | Приисковое поселение | недалеко от б. д. Прииск, на правом берегу р. Большая Юкса, немного ниже устья ее левого притока р. Захаровки |
| Памятники археологии и объекты, известные по архивным источникам |  |  |
| 10 | Курганный могильник Кайлинский | в Тунгусском бору на р. Кайле, левом притоке р. Большая Юкса |
| 11 | Селище Кайлинское | на высоком мысу, омываемом заливом р. Кайла, в её устье, расположенном слева в нижнем течении р. Большая Юкса – лев. притока р. Чулыма |
| 12 | Курган Нижнекурьинский (одиночный курган) | на возвышенности, в 0,3 км от того места, где в 1945 г. находился культстан нижнекурьинского колхоза "Рыболов" |
| 13 | Поселение Усть-Лайское | В 1 км от устья левого притока р. Чулым, в 0,35 м вниз по течению от бараков лесозаготовителей |

Земли рекреационного назначения

На территории поселения местами организованного отдыха являются участки на водных объектах, используемые в качестве мест для купания и сезонного отдыха местными жителями: в с. Батурино — озера Светлое, Казбей, река Чулым.

Требуется оборудование этих пляжей в качестве рекреационных зон для полноценного отдыха населения, т.к. согласно полномочиям органов местного самоуправления, от них требуется обеспечение безопасности людей на водных объектах, а также создание условий для массового отдыха жителей поселения.

    - Земли лесного фонда

К землям лесного фонда относятся лесные земли, в т.ч. земли, покрытые лесной растительностью и не покрытые ею, но предназначенные для ее восстановления (вырубки, гари, редины, прогалины и другие), а также предназначенные для ведения лесного хозяйства нелесные земли (просеки, дороги, болота и другие).

Муниципальное образование "Батуринское сельское поселение" входит в зону перспективного освоения лесных ресурсов Асиновского района.

Земли лесного фонда поселения находятся в ведении Асиновского (Батуринское, Митрофановское и Мало-Юксинское участковые лесничества), Улу-Юльского (Улу-Юльское участковое лесничество) и Кривошеинского (Красноярское участковое лесничество) лесничеств и являются федеральной собственностью. Участки земель лесного фонда перемежаются с сельскохозяйственными угодьями, на кадастровом учете не стоят.

Земли лесного фонда занимают 157,753 тыс. га, что составляет 77% от общей территории муниципального образования "Батуринское сельское поселение".

    - Земли водного фонда

Согласно законодательству, к землям водного фонда относятся земли, покрытые поверхностными водами, сосредоточенными в водных объектах; занятые гидротехническими и иными сооружениями, расположенными на водных объектах.

Перевод земель другой категории или земельных участков в составе таких земель в земли водного фонда допускается в случае:

- если земли заняты водными объектами;

- строительства водохранилищ и иных искусственных водных объектов, а также

- гидротехнических и иных сооружений, расположенных на водных объектах;

- изменения русла рек и иных изменений местоположения водных объектов.

Гидрографическая сеть сельского поселения очень развита. Все реки, ручьи и озера принадлежат Верхнеобскому бассейновому округу (р. Чулым, р. Бол. и Мал. Юкса, р. Бол. и Мал. Кайла, оз. Курья и др.). По восточной границе протекает река Чулым.

Вопросы использования и охраны земель Водного фонда не рассматриваются в документах территориального планирования и регулируются исключительно положениями Водного кодекса.

    - Земли запаса

В эту категорию входят земли, находящиеся в государственной или муниципальной собственности и не предоставленные гражданам или юридическим лицам, за исключением земель фонда перераспределения земель, формируемого в соответствии со статьей 80 Земельного кодекса и относящихся к землям сельскохозяйственного назначения.

Согласно паспорту муниципального образования, земли запаса на территории сельского поселения не определены, категория земель запаса не установлена.

Выводы:

Анализ земель на территории Муниципального образования "Батуринское сельское поселение" показал, что некоторые категории земель не установлены. Также невозможно произвести точный подсчет площадей земель различных категорий. Это связано с незавершенностью работ по постановке земельных участков на кадастровый учет. Однако в этом есть и преимущества – предложения Генерального плана в дальнейшем должны будут учитываться при определении назначения земельных участков в землеустроительной документации.

Таким образом, в составе земельного фонда сельского поселения в обязательном порядке необходимо установить границы земельных участков и территорий, попадающих под юрисдикцию градостроительного законодательства. А именно:

- Границы земель населенных пунктов.

- В составе земель сельскохозяйственного назначения:

      - земли, занятые внутрихозяйственными дорогами,

      - земли, занятые инженерными коммуникациями,

-земли, занятые зданиями, строениями, сооружениями, используемые для производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции.

- В составе земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель

обороны, безопасности и земель иного специального назначения:

      - земли промышленности,

      - земли энергетики,

      - земли связи и информатики,

      - земли специального назначения - кладбища, скотомогильники и свалки ТБО.

- Земли особо охраняемых территорий и объектов, в т.ч. земли, предназначенные и используемые для организации отдыха, туризма, физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности граждан.

Большинство из перечисленных территорий выделяются как зоны функционального использования в составе основных категорий земель. Однако для земель особо охраняемых территорий и объектов и для земельных участков, занятых объектами специального назначения, в последующем возможен перевод из категории земель сельскохозяйственного назначения в соответствующие категории.

Распределение земель по категориям показано на схеме 1 части 2.

  - Планировочная организация сельского поселения и функциональное зонирование

    - Планировочная организация территории сельского поселения и функциональное зонирование населенных пунктов

Планировочная	организация	территории	сельского	поселения	включает	в	себя следующие элементы:

- Сельское поселение;

- Сельские населенные пункты;

- Планировочный микрорайон;

- Планировочный квартал;

- Сформированный земельный участок.

Территория сельского поселения определяется границей муниципального образования.

Территория сельского населенного пункта определяется границей сельского населенного пункта.

Планировочный микрорайон включает в себя межмагистральные территории или территории с явно выраженным определенным функциональным назначением. При определении границ планировочных микрорайонов на незастроенных территориях учитываются положения действующего генерального плана поселения и другой градостроительной документации.

Планировочный квартал включает территории, ограниченные жилыми улицами, бульварами, границами земельных участков промышленных предприятий и другими обоснованными границами. Планировочный квартал – это основной модульный элемент планировочного зонирования.

Асиновский район входит в Восточную группу районов Томской области, которые, согласно Схеме территориального планирования Томской области, относятся к территориям стабилизации и развития экономики на базе лесопромышленного комплекса.

Основу планировочного каркаса территории Асиновского района составляют планировочные оси (транспортные коридоры) различного порядка и система планировочных центров различного уровня. На базе существующей автодороги регионального значения Асино- Батурино, проходящей в меридиональном направлении и широтном направлении участка железной дороги Тайга – Томск – Асино – Белый Яр формируется планировочная ось, идущая в меридиональном направлении и широтный коридор на Томск.

На данном планировочном направлении расположен опорный планировочный центр г. Асино – административный центр городского поселения и района. Город Асино входит во внешний пояс Томской агломерации.

Кроме этого, на данной планировочной оси находятся центры районного уровня: с. Ново-Кусково, с. Ягодное, с. Батурино, с. Больше-Дорохово, с. Новиковка, с. Филимоновка, с. Новониколаевка, с. Минаевка.

Планировочная организация территории Муниципального образования "Батуринское сельское поселение" складывалась под влиянием основных факторов: рельефа местности, водных объектов и сложившейся транспортной структуры. Градостроительный каркас, сформированный на протяжении многих этапов развития данной территории, соответствует характеру традиционной системы расселения и представлен индивидуальной усадебной застройкой. Основными планировочными осями сельского поселения являются транспортные коридоры и водные объекты, вдоль которых сформировалась селитебная территория населенного пункта.

Основная часть территории в границах муниципального образования представлена землями лесного фонда.

Существующая планировочная организация территории сельского поселения.

Территорию	Муниципального	образования	"Батуринское	сельское	поселение"	по основной экономической специализации можно отнести к лесопромышленному производству.

Территория поселения характеризуется высоким процентом наличия земель лесного

фонда.

Основными	планировочными	осями	Муниципального	образования	"Батуринское

сельское поселение" являются транспортные коридоры и водные объекты, вдоль которых сформировалась селитебная территория населенных пунктов: р. Чулым и автомобильная дорога Асино - Батурино.

Сельское поселение состоит из объединенных общей территорией следующих сельских населенных пунктов: с. Батурино, п. Ноль – Пикет, п. Первопашенск.

Административным   центром	Муниципального   образования	"Батуринское	сельское поселение" является – с. Батурино.

Поселение обладает богатыми природными ресурсами, что позволит при нахождении инвесторов создать рекреационные зоны, санатории и туристические базы.

Планировочная организация и функциональное зонирование территорий населенных пунктов муниципального образования "Батуринское сельское поселение".

Одним из основных инструментов регулирования градостроительной деятельности является функциональное зонирование территории, которое определяет условия ее использования.

Градостроительный кодекс РФ указывает на то, что подготовленный и надлежащим образом утвержденный генеральный план поселения служит основанием для проведения градостроительного зонирования территории.

Поскольку генеральный план поселения не является документом прямого действия, реализация его положений осуществляется через разработку правил землепользования и застройки, проектов планировки и межевания территорий, расположенных в границах элементов планировочной структуры, градостроительных планов земельных участков.

Поэтому назначенный для застройки участок, относящийся к какой-либо функциональной зоне генерального плана, получает градостроительные регламенты и разрешенный вид строительных преобразований из правил землепользования и застройки, приобретает точные юридически оформляемые границы из проектов планировки и межевания территории и, наконец, делится на застраиваемую и свободную от застройки части в градостроительном плане земельного участка. Функциональное зонирование территорий населенных пунктов Муниципального образования

"Батуринское сельское поселение" произведено в соответствии с общей территориальной структурой производства и расселения, а также в соответствии с природно-

экологическим каркасом сельского поселения.

В результате функционального зонирования вся территория сельского поселения делится на функциональные зоны с рекомендуемыми для них различными видами и режимами хозяйственного использовании. Генеральным планом определяются количество и номенклатура функциональных зон территории сельского поселения:

      - Земельные участки в составе жилых зон предназначены для застройки жилыми зданиями, а также объектами культурно-бытового и иного назначения. Жилые зоны могут предназначаться для индивидуальной жилой застройки, малоэтажной смешанной жилой застройки, среднеэтажной смешанной жилой застройки и многоэтажной жилой застройки. Жилые зоны представлены во всех населенных пунктах.

      - Земельные участки в составе общественно-деловых зон предназначены для застройки административными зданиями, объектами образовательного, культурно-бытового, социального назначения и иными, предназначенными для общественного использования. Общественно- деловые зоны сформированы в разном объеме во всех населенных пунктах сельского поселения. Проектом генерального плана планируется строительство спортивной площадки.

      - Земельные участки в составе производственных зон предназначены для застройки промышленными, коммунально-складскими, иными предназначенными для этих целей производственными объектами.

      - Земельные участки в составе зон инженерной и транспортной инфраструктур предназначены для застройки объектами железнодорожного, автомобильного, речного, морского, воздушного и трубопроводного транспорта, связи, инженерной инфраструктуры.

      - Земельные участки в составе рекреационных зон, в том числе земельные участки, занятые лесами, скверами, парками, садами, прудами, озерами, водохранилищами, используются для отдыха граждан и туризма.

      - Земельные участки в составе зон сельскохозяйственного использования в населенных пунктах - земельные участки, занятые пашнями, многолетними насаждениями, а также зданиями, строениями, сооружениями сельскохозяйственного назначения, - используются в целях ведения сельскохозяйственного производства. Развитие зоны сельскохозяйственного использования проектом не предполагается.

      - Земельные участки в составе зон специального назначения предназначены для размещения кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов потребления и иными объектами, размещение которых может быть обеспечено только путем выделения указанных зон и недопустимо в других зонах.

Село Батурино

Населенный пункт расположен на реке Чулым, правом притоке Оби. В окружении села с южной, восточной и западной стороны таёжные хвойные и смешанные леса, чередующиеся с болотными массивами, с северной стороны река Чулым и сенокосные пойменные луга и пастбища.

Село является центром муниципального образования "Батуринское сельское поселение". Асфальтобетонное покрытие имеют улицы ул. Центральная, ул. Рабочая, ул. Школьная,

ул. Пушкина, ул. Аэродромная, ул. Лермонтова, ул. Промышленная, остальные грунтовые. Есть 4,4 км водопровода и 10 водопроводных колонок; отсутствует канализация и очистные сооружения.

Известные деловые организации и предприятия:

| Предприятия, учреждения, индивидуальные предприниматели | Вид экономической деятельности в соответствии с ОКВЭД | Численность работников |
| --- | --- | --- |
| Администрация Батуринского поселения | Деятельность органов местного самоуправления по вопросам местного значения | 11 |
| МУП «Батуринское ЖКХ» | Обеспечение жизнедеятельности населения | 18 |
| ОВП с. Батурино | Здравоохранение | 24 |
| Батуринское отделение связи | Деятельность в области телефонной связи; почтовая деятельность | 8 |
| УГОЧСПБ Асиновского района | Предупреждение и тушение пожара | 15 |
| Отделение милиции | Охрана общественного порядка | 1 |
| Библиотека с. Батурино | Культурно-просветительская работа | 2 |
| Дом культуры с. Батурино | Культурно-просветительская работа | 2 |
| Детская спортивная школа с. Батурино | Спорт | 2 |
| Батуринский участок ВЭС | Ремонт и эксплуатация электросетей | 12 |
| Батуринское авиаотделение | Охрана лесов от пожара | 13 |
| Батуринский ветеринарный участок | Ветеринарная деятельность |  |
| Томсктелеком | Ремонт и эксплуатация телефонных линий, оказание услуг | 1 |
| Метеостанция | Прогнозирование погодных условий | 5 |
| МБОУ СОШ с. Батурино | Среднее (полное) общее образование | 47 |

Поселок Первопашенск

Бывшее название — село Кайлушка, по имени речек Большая Кайлушка и Малая Кайлушка у села.

Через населенный пункт проходит автодорога Асино - Батурино. К югу от границы протекает р. Бол. Юкса. Социальная инфраструктура представлена школой, фельдшерско- акушерским пунктом и магазином.

Поселок Ноль-Пикет

Населенный пункт расположен в 3км к северо-западу от с. Батурино на левом берегу р.

Чулым.

Социальная инфраструктура малоразвита и представлена фельдшерско-акушерским пунктом и магазином.

    - Зоны ограничений и зоны с особыми условиями использования территории

При разработке генерального плана сельского поселения учитывалось наличие зон, оказывающих влияние на развитие территории. В качестве зонообразующих при формировании схемы функционального зонирования территории сельского поселения, использовались следующие ограничения:

- Охранные зоны инженерно-транспортных коммуникаций;

- Охранные зоны объектов промышленности, специального назначения;

- Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения;

- Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы;

- Охранные зоны объектов культурного наследия;

- Ограничения по воздействию на строительство природных и техногенных факторов.

1) Охранные зоны инженерно-транспортных коммуникаций

-полоса отвода автомобильной дороги;

-придорожная полоса автомобильных дорог вне застроенных территорий;

-охранная зона магистральных газо- и нефтепроводов;

-охранная зона воздушных линий электропередач;

-охранная зона линий и сооружений связи;

-охранная зона железной дороги.

На территории сельского поселения имеются следующие инженерно-транспортные коммуникации:

Автомобильная дорога общего пользования регионального или межмуниципального значения:

Полоса отвода автомобильной дороги - земельные участки (независимо от категории земель), которые предназначены для размещения конструктивных элементов автомобильной дороги, дорожных сооружений и на которых располагаются или могут располагаться объекты дорожного сервиса.

В границах полосы отвода автомобильной дороги запрещаются:

- выполнение работ, не связанных со строительством, с реконструкцией, капитальным ремонтом, ремонтом и содержанием автомобильной дороги, а также с размещением объектов дорожного сервиса;

- размещение зданий, строений, сооружений и других объектов, не предназначенных для обслуживания автомобильной дороги, ее строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания и не относящихся к объектам дорожного сервиса;

- распашка земельных участков, покос травы, осуществление рубок и повреждение лесных насаждений и иных многолетних насаждений, снятие дерна и выемка грунта, за исключением работ по содержанию полосы отвода автомобильной дороги или ремонту автомобильной дороги, ее участков;

- выпас животных, а также их прогон через автомобильные дороги вне специально установленных мест, согласованных с владельцами автомобильных дорог;

- установка рекламных конструкций, не соответствующих требованиям технических регламентов и (или) нормативным правовым актам о безопасности дорожного движения;

- установка информационных щитов и указателей, не имеющих отношения к обеспечению безопасности дорожного движения или осуществлению дорожной деятельности.

Порядок установления и использования полос отвода автомобильных дорог федерального, регионального или межмуниципального, местного значения может устанавливаться соответственно уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, органом местного самоуправления.

Придорожные полосы автомобильной дороги - территории, которые прилегают с обеих сторон к полосе отвода автомобильной дороги и в границах которых устанавливается особый режим использования земельных участков (частей земельных участков) в целях обеспечения требований безопасности дорожного движения, а также нормальных условий реконструкции, капитального ремонта, ремонта, содержания автомобильной дороги, ее сохранности с учетом перспектив развития автомобильной дороги.

Для автомобильных дорог, за исключением автомобильных дорог, расположенных в границах населенных пунктов, устанавливаются придорожные полосы.

В зависимости от класса и (или) категории автомобильных дорог с учетом перспектив их развития ширина каждой придорожной полосы устанавливается в размере:

- семидесяти пяти метров - для автомобильных дорог первой и второй категорий;

- пятидесяти метров - для автомобильных дорог третьей и четвертой категорий;

- двадцати пяти метров - для автомобильных дорог пятой категории;

- ста метров - для подъездных дорог, соединяющих административные центры (столицы) субъектов Российской Федерации, города федерального значения Москву и Санкт- Петербург с другими населенными пунктами, а также для участков автомобильных дорог общего пользования федерального значения, построенных для объездов городов с численностью населения до двухсот пятидесяти тысяч человек;

- ста пятидесяти метров - для участков автомобильных дорог, построенных для объездов городов с численностью населения свыше двухсот пятидесяти тысяч человек.

Решение об установлении границ придорожных полос автомобильных дорог федерального, регионального или муниципального, местного значения или об изменении границ таких придорожных полос принимается соответственно федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по оказанию государственных услуг и управлению государственным имуществом в сфере дорожного хозяйства, уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органом местного самоуправления.

Обозначение границ придорожных полос автомобильных дорог на местности осуществляется владельцами автомобильных дорог за их счет.

Порядок установления и использования придорожных полос автомобильных дорог федерального, регионального или межмуниципального, местного значения может устанавливаться соответственно уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, органом местного самоуправления.

Линии электропередач 10 кВ, 110 кВ.

В   целях    защиты    населения   от    воздействия   электрического    поля, создаваемого

воздушными линиями электропередач, устанавливаются санитарные разрывы в соответствии с

«Правилами охраны электрических сетей напряжением свыше 1000 вольт»:

а) вдоль воздушных линий электропередачи в виде земельного участка и воздушного пространства, ограниченных вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии от крайних проводов при неотклоненном их положении на расстоянии:

| №п/п | Напряжение ЛЭП | Ширина охранной зоны ЛЭП |
| --- | --- | --- |
| 1. | До 20 кВ | 10 м |
| 2. | 35 кВ | 15 м |
| 3. | 110 кВ | 20 м |
| 4. | 150, 220 кВ | 25 м |
| 5. | 330, 500, ±400 кВ | 30 м |
| 6. | 750, ±750 кВ | 40 м |
| 7. | 1150 кВ | 55 м |

б) вдоль подземных кабельных линий электропередачи в виде земельного участка, ограниченного вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии от крайних кабелей на расстоянии 1 метра;

в) вдоль подводных кабельных линий электропередачи в виде водного пространства от водной поверхности до дна, ограниченного вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии от крайних кабелей на расстоянии 100 метров;

г) вдоль переходов воздушных линий электропередачи через водоемы (реки, каналы, озера и другие) в виде воздушного пространства над водной поверхностью водоемов, ограниченного вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии от крайних проводов при неотклоненном их положении для судоходных водоемов на расстоянии 100 метров, для несудоходных водоемов на расстоянии, предусмотренном для установления охранных зон вдоль воздушных линий электропередачи.

Земельные участки, входящие в охранные зоны электрических сетей, не изымаются у землепользователей и используются ими для проведения сельскохозяйственных и иных работ с обязательным соблюдением требований настоящих Правил.

В охранных зонах электрических сетей запрещается:

а) производить строительство, капитальный ремонт, реконструкцию или снос любых зданий и сооружений;

б) осуществлять всякого рода горные, погрузочно-разгрузочные, дноуглубительные, землечерпательные, взрывные, мелиоративные работы, производить посадку и вырубку деревьев и кустарников, располагать полевые станы, устраивать загоны для скота, сооружать проволочные ограждения, шпалеры для виноградников и садов, а также производить полив сельскохозяйственных культур;

в) осуществлять добычу рыбы, других водных животных и растений придонными орудиями лова, устраивать водопои, производить колку и заготовку льда (в охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи);

г) совершать проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от поверхности дороги более 4,5 метра (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

д) производить земляные работы на глубине более 0,3 метра, а на вспахиваемых землях - на глубине более 0,45 метра, а также планировку грунта (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи).

Охранные зоны линий и сооружений связи

Охранные зоны линий и сооружений связи устанавливаются для обеспечения сохранности действующих кабельных, радиорелейных и воздушных линий связи и линий радиофикации, а также сооружений связи Российской Федерации. Размеры охранных зон устанавливаются согласно «Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.1995 № 578.

Устанавливаются охранные зоны с особыми условиями использования:

для подземных кабельных и для воздушных линий связи и линий радиофикации, расположенных вне населенных пунктов на безлесных участках, - в виде участков земли вдоль этих линий, определяемых параллельными прямыми, отстоящими от трассы подземного кабеля связи или от крайних проводов воздушных линий связи и линий радиофикации не менее чем на 2 метра с каждой стороны;

для морских кабельных линий связи и для кабелей связи при переходах через судоходные и сплавные реки, озера, водохранилища и каналы (арыки) - в виде участков водного пространства по всей глубине от водной поверхности до дна, определяемых параллельными плоскостями, отстоящими от трассы морского кабеля на 0,25 морской мили с каждой стороны или от трассы кабеля при переходах через реки, озера, водохранилища и каналы (арыки) на 100 метров с каждой стороны;

для наземных и подземных необслуживаемых усилительных и регенерационных пунктов на кабельных линиях связи - в виде участков земли, определяемых замкнутой линией, отстоящей от центра установки усилительных и регенерационных пунктов или от границы их обвалования не менее чем на 3 метра и от контуров заземления не менее чем на 2 метра.

В пределах охранных зон запрещается:

а) осуществлять всякого рода строительные, монтажные и взрывные работы, планировку грунта землеройными механизмами (за исключением зон песчаных барханов) и земляные работы (за исключением вспашки на глубину не более 0,3 метра);

б) производить геолого-съемочные, поисковые, геодезические и другие изыскательские работы, которые связаны с бурением скважин, шурфованием, взятием проб грунта, осуществлением взрывных работ;

в) производить посадку деревьев, располагать полевые станы, содержать скот, складировать материалы, корма и удобрения, жечь костры, устраивать стрельбища;

г) устраивать проезды и стоянки автотранспорта, тракторов и механизмов, провозить негабаритные грузы под проводами воздушных линий связи и линий радиофикации, строить каналы (арыки), устраивать заграждения и другие препятствия;

д) устраивать причалы для стоянки судов, барж и плавучих кранов, производить погрузочно-разгрузочные, подводно-технические, дноуглубительные и землечерпательные работы, выделять рыбопромысловые участки, производить добычу рыбы, других водных животных, а также водных растений придонными орудиями лова, устраивать водопои, производить колку и заготовку льда. Судам и другим плавучим средствам запрещается бросать якоря, проходить с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами;

е) производить строительство и реконструкцию линий электропередач, радиостанций и других объектов, излучающих электромагнитную энергию и оказывающих опасное воздействие на линии связи и линии радиофикации;

ж) производить защиту подземных коммуникаций от коррозии без учета проходящих подземных кабельных линий связи.

В связи с отсутствием утвержденных документов территориального планирования вышестоящего уровня: схем территориального планирования Российской Федерации, Томской области, Асиновского муниципального района, в составе которых должны быть определены данные ограничения, в генеральном плане сельского поселения эти зоны показаны условно. Возможна корректировка материалов генерального плана по мере утверждения градостроительной документации соответствующих уровней.

- Охранные зоны объектов промышленности, специального назначения.

- санитарно-защитные зоны промышленных предприятий;

- санитарно-защитные зоны кладбищ, свалок ТБО, скотомогильников.

Санитарно-защитные зоны промышленных предприятий.

В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 предприятия, группы предприятий, их отдельные здания и сооружения с технологическими процессами, являющимися источниками негативного воздействия на среду обитания и здоровье человека, необходимо отделять от жилой застройки, ландшафтно-рекреационной зоны, зоны отдыха санитарно-защитными зонами (СЗЗ).

Территория санитарно-защитной зоны предназначена для:

- обеспечения снижения уровня воздействия до требуемых гигиенических нормативов по всем факторам воздействия за ее пределами (ПДК, ПДУ);

- создания санитарно-защитного барьера между территорией предприятия (группы предприятий) и территорией жилой застройки;

- организации дополнительных озелененных площадей, обеспечивающих экранирование, ассимиляцию и фильтрацию загрязнителей атмосферного воздуха и повышения комфортности микроклимата.

На территории Муниципального образования "Батуринское сельское поселение" промышленное производство представлено лесоперерабатывающими и лесозаготовительными предприятиями.

| Наименование предприятия, индивидуальные предприниматели | Основной вид деятельности | Среднегодовая / среднесписочная численность |
| --- | --- | --- |
| ИП Баранов В.А. | Заготовка и переработка леса | 5 |
| ИП Галкин Е.А. | Лесозаготовки. Деревообработка. | 6 |
| ИП Андросова М.А. | Лесозаготовки | 5 |
| ИП Мацур С.В. п. Первопашенск | Лесозаготовки | 14 |
| ИП Юрков Д.О. | Лесозаготовки | 1 |
| ИП Сысоев А.В. | Лесозаготовки | 1 |
| ИП Бобров С.А. | Лесозаготовки | 1 |
| ИП Бабкин С.П. | Лесозаготовки | 1 |
| ИП Чурилова В.К. | Лесозаготовки | 2 |
| ИП Козлов В.А. | Лесозаготовки | 1 |
| ИП Богданов Е.В. | Лесозаготовки | 3 |
| ИП Запрягаева Т.А. | Лесозаготовки. Деревообработка. | 9 |
| ИП Панов С. В. | Лесозаготовки | 1 |

Промышленно - производственная деятельность

Промышленные предприятия и объекты должны иметь утвержденные проекты санитарно-защитных зон. На территории сельского поселения отсутствуют предприятия и объекты с разработанными проектами СЗЗ, поэтому размеры СЗЗ учитываются нормативными.

| № п/п | Наименование | Размер СЗЗ |
| --- | --- | --- |
| 1. | Объекты лесопереработки | 100 м |
| 2. | Пекарня | 100 м |
| 3. | КФХ п. Первопашенск | 50 м |

Предприятия и объекты специального назначения, расположенные на территории поселения не имеют утвержденных проектов границ санитарно-защитных зон. Все санитарно- защитные зоны отображены в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 и носят рекомендательный характер. Возможно сокращение размеров СЗЗ после разработки соответствующей документации и соблюдения санитарных требований.

Санитарно-защитные зоны кладбищ, свалок ТБО, скотомогильников.

Места сбора бытовых отходов

На территории Муниципального образования "Батуринское сельское поселение" расположено 2 свалки ТБО.

| Наименование населённого пункта | Наименование объекта размещения | Площадь свалки | Количество ТБО, вывозимых на свалку, т. | Местонахождение свалки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Батурино | Санкционированная свалка | 1,1га | 115 | На расстоянии 300 м к востоку от границы населенного пункта в северном направлении от дороги Асино-Батурино |
| п. Первопашенск | Санкционированная свалка | 0,2 | 30 | На северной окраине населенного пункта западнее дороги Асино- Батурино |

В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 свалки и полигоны ТБО относятся к объектам I класса опасности и имеют размер санитарно-защитной зоны 1000 м.

- Зона санитарной охраны источников питьевого водоснабжения

Источником хозяйственно питьевого водоснабжения являются подземные воды. В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 источники водоснабжения должны иметь зоны санитарной охраны (ЗСО).

Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены. Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов. Первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водоподводящего канала. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарно-защитной полосы, соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды, которые определены СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» и СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Зоны санитарной охраны 1 пояса подземных источников водоснабжения составляют 30м. Границы второго пояса зоны санитарной охраны подземных источников водоснабжения устанавливают расчетом.

На территории сельского поселения действует несколько одиночных водозаборов. Практически по всем скважинам поселения отсутствуют ограждения зон строгого режима, скважины не оборудованы контрольно-измерительной аппаратурой, кранами для отбора проб воды. Отсутствует герметизация отверстий на оголовках скважин, что может привести к загрязнению вод подземного горизонта. Необходима установка и соблюдение ЗСО. Для водозаборов подземных вод граница первого пояса ЗСО устанавливается не менее 30 м от водозабора и на расстоянии не менее 50 м — при использовании недостаточно защищенныхподземных вод.

- Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы.

Поверхностные водные объекты, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, являются водными объектами общего пользования.

Гидрографическая сеть сельского поселения очень развита. Все реки, ручьи и озера принадлежат Верхнеобскому бассейновому округу (р. Чулым, р. Бол. и Мал. Юкса, р. Бол. и Мал. Кайла, оз. Курья и др.). По восточной границе протекает река Чулым.

Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы, создаваемые с целью поддержания в водных объектах качества воды, удовлетворяющего всем видам водопользования, имеют определенные регламенты хозяйственной деятельности, в том числе градостроительной.

Водоохранные зоны могут быть использованы в градостроительных целях по согласованию со специально уполномоченным органом управления использования и охраны водного фонда с определенными ограничениями, установленными Водным Кодексом.

Схема границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос выполнена с учетом того, что Водный кодекс (№74-ФЗ от 03.06.2006) вводит понятие береговой линии – как полосы земли шириной 20 м вдоль береговой линии водного объекта и предназначенной для общего пользования. Ширина береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров, составляет пять метров. Ширина прибрежной защитной полосы зависит от уклона берега и составляет 30-50 м в зависимости от уклона рельефа. Ширина водоохранной зоны устанавливается от соответствующей береговой линии. В соответствии с пунктом 4 статьи 65 водного кодекса РФ ширина водоохраной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью: до 10 километров

- в размере 50 метров; от 10 до 50 километров — в размере 100 метров; от 50 километров и более - в размере 200 метров.

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

В прибрежных защитных полосах водоохранных зон допускается размещение объектов водоснабжения, рекреации, рыбного и охотничьего хозяйств, а также водозаборных, портовых и гидротехнических сооружений при наличии лицензии на водопользование.

Полоса земли вдоль береговой линии водного объекта общего пользования (береговая полоса) предназначается для общего пользования. В пределах береговой полосы, установленной в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации, запрещается приватизация земельных участков.

На территории Томской области установленные границы водоохранных зон, прибрежных защитных полос и береговой полосы имеют реки р. Обь, р. Томь, р. Ушайка, р. Басандайка, р.

Малая Киргизка.

Ширина водоохранных зон, прибрежных защитных полос и береговой полосы

| Название водного объекта | Ширинаприбрежной защитной зоны, м | Ширина водоохранной зоны, м | Ширина береговой полосы |
| --- | --- | --- | --- |
| Река Чулым | 50 | 200 | 20 |
| Река Лай (Малый Лай) | 50 | 200 | 20 |
| Река Большой Лай | 50 | 100 | 20 |
| Река Большая Юкса | 50 | 200 | 20 |
| Река Большая Кайла | 50 | 100 | 20 |
| Река Малая Кайла | 50 | 100 | 20 |
| Река Назаровка | 50 | 100 | 20 |
| Река Анга | 50 | 100 | 20 |
| Река Таёжная | 50 | 100 | 20 |
| Река Тузейга | 50 | 100 | 20 |
| Река Юрмет | 50 | 100 | 20 |
| Река Сайга | 50 | 200 | 20 |
| Река Колбеная | 50 | 100 | 20 |
| Река Барсучья | 50 | 100 | 20 |
| Озера, ручьи | 30-50 | 50 | 5 |

- Охрана объектов культурного наследия:

  - территория объекта культурного наследия;

  - охранная зона объекта культурного наследия;

  - охранная зона культурного слоя.

Для сохранения объектов культурного наследия поселения, в целях территориального планирования требуется утвердить границы территорий объектов культурного наследия, разработать и утвердить границы зон охраны объектов культурного наследия и режимы их использования, зоны охраны культурного слоя.

Охранная зона объекта культурного наследия – территория, в пределах которой в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историческом ландшафтном окружении устанавливается особый режим использования земель, ограничивающий хозяйственную деятельность и запрещающий строительство, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия.

Зона охраны культурного слоя включает территорию распространения археологического культурного слоя, ареалы вокруг отдельных памятников археологии: руинированных построек, городищ, стоянок, селищ и курганов; устанавливается на территории, где верхние напластования земли до материка, образовавшиеся в результате деятельности человека содержат остатки исторической материальной культуры и являются памятником археологии.

Для обеспечения сохранности объектов культурного наследия при выполнении работ по хозяйственному освоению территорий, предусмотренных проектом Генерального плана, на указанных территориях требуется полное или частичное ограничение хозяйственной деятельности. Кроме того, следует учитывать, что в соответствии с требованиями ст. 30 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов РФ» земельные участки, подлежащие хозяйственному освоению, являются объектами историко-культурной экспертизы.

Для объектов историко-культурного наследия, выявленных на территории сельского поселения, требуется проведение Государственной историко-культурной экспертизы, осуществление процедуры постановки данного объекта на учет (внесение в реестр объектов историко-культурного наследия), а в дальнейшем - разработка и утверждение проектов границ территории объекта культурного наследия, охранной зоны и зоны регулирования застройки с назначением градостроительных регламентов, регистрацией обременения в ФРС.

Объекты культурного наследия, расположенные на территории Муниципального образования "Батуринское сельское поселение"

| № п/п | Наименование памятника | Местонахождение |
| --- | --- | --- |
| Памятники археологии, стоящие на государственном учете |  |  |
| 1 | Городище у р. Анги | в 1 км от левого берега р. Анги, недалеко от ее устья |
| 2 | Батуринское городище | в 1,5-2 км по левому берегу от устья Батуринской курьи, на левом берегу р. Чулым |
| 3 | Лайская курганная группа | 30 м восточнее брошенной д. Усть-Лай, рядом с дорогой на с. Батурино |
| 4 | Нижне-Ангская курганная группа | левый берег р. Чулым, чуть ниже устья р. Малая Юкса, б. д. Нижняя Анга |
| 5 | Нижне-Курьинская Ясашная Гора, грунтовый могильник | левый берег р. Чулым, у озера, примыкающего к старице, в 0,5 км от б. д. Нижняя Курья по дороге на б. д. Нижняя Анга |
| 6 | Нижне-Курьинское городище | Левобережье р. Чулым, в 2,5 км к северо- востоку или в 6 км и в 10 км по дорогам от б. д. Нижняя Курья на холме, на лугу |
| 7 | Нижне-Курьинская курганная группа | левый берег р. Чулым, в 0,5 км от б. д. Нижняя Курья по дороге на б. д. Нижняя Анга |
| 8 | Приисковая курганная группа | недалеко от брошенной д. Прииск, на правом берегу р. Большая Юкса, немного ниже устья ее левого притока р. Захаровки |
| 9 | Приисковое поселение | недалеко от б. д. Прииск, на правом берегу р. Большая Юкса, немного ниже устья ее левого притока р. Захаровки |
| Памятники археологии и объекты, известные по архивным источникам |  |  |
| 10 | Курганный могильник Кайлинский | в Тунгусском бору на р. Кайле, левом притоке р. Большая Юкса |
| 11 | Селище Кайлинское | на высоком мысу, омываемом заливом р. Кайла, в её устье, расположенном слева в нижнем течении р. Большая Юкса – лев. притока р. Чулыма |
| 12 | Курган Нижнекурьинский (одиночный курган) | на возвышенности, в 0,3 км от того места, где в 1945 г. находился культстан нижнекурьинского колхоза "Рыболов" |
| 13 | Поселение Усть-Лайское | В 1 км от устья левого притока р. Чулым, в 0,35 м вниз по течению от бараков лесозаготовителей |

- Ограничения по воздействию на строительство природных и техногенных факторов:

-овражные	и	прибрежно-склоновые	территории,	территории	подверженные экзогенным геологическим процессам (карсты, оползни, и т.д.);

-заболоченные территории;

-нарушенные территории;

-зона затопления паводком 1% обеспеченности.

- Овражные территории, территории подверженные экзогенным геологическим процессам (карсты, оползни, и т.д.) - территории, подверженные эрозионным процессам, которые вызваны морфографическими особенностями рельефа, режимом поверхностного и подземного стока и физико-механическими свойствами грунтов.

- Заболоченные территории - территории, характеризующиеся переувлажненностью, наличием влаголюбивой (болотной) растительности и не разложившейся органической массы (торфа), с плоским рельефом с затрудненным стоком поверхностных вод; неглубоким залеганием водоупорных пластов, препятствующих оттоку грунтовых вод; сменой уклонов местности, приводящей к выклиниванию грунтовых вод на поверхность; притоком грунтовых вод из глубинных горизонтов.

На территории Батуринского сельского поселения процессы заболачивания развиты в поймах рек и на участках низких террас.

- Нарушенные территории - территории отработанных карьеров строительных материалов, техногенные нарушения рельефа, отвалы грунта и пр.

- Зона затопления паводком 1% обеспеченности - зона затопления прибрежных территорий речными паводками повторяемостью один раз в 100 лет является неблагоприятной для градостроительного освоения без проведения дорогостоящих мероприятий по инженерной подготовке территории (подсыпка, гидронамыв, дренаж, берегоукрепление). Границы территорий, подверженных затоплению и подтоплению, и режим осуществления хозяйственной и иной деятельности на этих территориях в зависимости от частоты их затопления и подтопления устанавливаются в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности.

На территориях, подверженных затоплению, размещение новых населенных пунктов, кладбищ, скотомогильников и строительство капитальных зданий, строений, сооружений без проведения специальных защитных мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод запрещается.

Выводы:

В результате анализа, проведенного в пункте 1.8., выявлены следующие проблемы функционального зонирования территории, связанные с наличием зон, оказывающих влияние на развитие территории:

- Требуется разработка и утверждение проектов санитарно-защитных зон промышленных предприятий, расположенных на территории сельского поселения.

- Требуется вынос на местность границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос; границ охранных зон объектов культурного наследия по мере разработки специальных программ и проектов этих зон;

- Сложившаяся планировочная структура населенного пункта характеризуется некоторой разобщенностью функциональных зон, которые в совокупности должны формировать структуру населенного пункта как единое целое.

- Проведение мероприятий по инженерной подготовке территории.

Главными факторами, определяющими существующую планировочную структуру сельского поселения, являются:

- Достаточно развитые внешние транспортные связи.

- Наличие	планировочных	ограничений	(коридоры	инженерных	и	транспортных коммуникаций, санитарно-защитные зоны и др.).

- Исторически-сложившаяся	планировочная	структура	и	зонирование	населенных пунктов.

  - Объекты капитального строительства местного значения

    - Инженерная инфраструктура

Объекты жилищно-коммунального хозяйства

| Наименование населённого пункта | Котельнные шт. | Тепловые сети, км. | Водопроводные сети, км. | Канализационные сети, км. | Очистительные сооружения, шт. | Станции водоочистки, шт. | Водонапорные башни / скважины, шт. | Водоразборные колонки, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Батурино | 3 | 0,18 | 4,4 | - | - | - | 1/5 | 10 |
| п. Ноль-Пикет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| п. Первопашенск | 1 | 0,05 | 0,1 | - | - | - | 1/1 |  |
| Итого по поселению | 4 | 0,23 | 4,5 | - | - | - | 2/6 | 10 |

Водоснабжение. Существующее положение

Источником водоснабжения поселения, являются подземные воды.

Зоны санитарной охраны водозаборов, в целях санитарно-эпидемиологической надежности, должны быть предусмотрены в соответствии с требованиями СНиП 2.04.02-84 и СанПиН 2.1.41110-02.

В данный момент большая часть водозаборов не имеют оформленных охранных зон, что может вызывать загрязнение используемых водоносных пластов. Учитывая, что износ основных фондов составляет в среднем около 60 %, а также в связи с повышением требований к водоводам и качеству хозяйственно-питьевой воды, усовершенствованием технологического оборудования, повышением требований к системам сигнализации и диспетчеризации, автоматического управления технологическими процессами, необходимо провести реконструкцию систем и сооружений.

Водоснабжение промпредприятий ведется из собственных водозаборов.

Вода для промышленных нужд, в зависимости от целевого назначения, перед использованием, должна пройти процесс обработки на очистных сооружениях промпредприятий для приобретения необходимых физических, химических и биологических показателей, обеспечивающих технологический процесс на данных предприятиях.

Характеристики подземных водозаборов муниципального образования "Батуринское сельское поселение"

| № | Тип | Геометрические параметры |  | Кол-во | Год ввода в эксплуатацию | Тип насосного оборудования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Глубина, м | Дебит, м3/ч |  |  |  |
| Село Батурино |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Скважина №5(11-447) Ул. Трудовая, 3а | 133 | 2,8 | 1 | 1985 | Самоизлив |
| 2 | Скважина №2 (Т-02158) Ул. Трудовая, 26а | 133 | 6 | 1 | 1977 | Самоизлив |
| 3 | Скважина №4 (Т-02157) Ул. Садовая, 10а | 142 | 1,8 | 1 | 1977 | Самоизлив |
| 4 | Скважина №3 (Т-02147) Ул. Стадионная, 1а | 125 | 9 | 1 | 1977 | Самоизлив |
| 5 | Скважина №1(11-449) Ул. Шевченко, 13а | 137 | 2,8 | 1 | 1985 | ЭЦП 6-10-80 |
| Поселок Первопашенск |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Скважина №6(11-448) Ул. Центральная, 22а | 130 | 1,9 | 1 | 1985 | ЭЦП 6-10-100 |

Характеристики напорно-регулирующих ёмкостей муниципального образования "Батуринское сельское поселение"

| Тип | Геометрические параметры |  | Кол-во | Год ввода в эксплуатацию | Год проведения ремонта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Высота, м | Объем, м3 |  |  |  |
| Село Батурино |  |  |  |  |  |
| Водонапорная башня Рожновского (ВБР-15-15-1) | 15 | 15 | 1 | Нет данных | Не проводился |
| Посёлок Первопашенск |  |  |  |  |  |
| Водонапорная башня (деревянная самодельная) | 8 | 7 | 1 | Нет данных | Не проводился |

Водоотведение. Существующее положение

Централизованная система канализации в сельском поселении отсутствует. Канализование зданий, имеющих внутреннюю канализацию, происходит в индивидуальные выгребы с последующей фильтрацией в грунт.

На данном этапе развития поселения назрела острая необходимость в системе централизованной канализации. Сейчас вопрос вывоза сточных вод решается при помощи наемной техники, а именно путем вывоза за пределы поселения ассенизаторскими машинами, что значительно удорожает стоимость коммунальных услуг и ложится дополнительным бременем на платежеспособную часть населения.

Электроснабжение. Существующее положение

Основная цель разработки настоящего раздела ГП - обеспечение оптимального развития энергосистемы сельского поселения, взаимоувязанного с его территориально-планировочным развитием.

В настоящее время электроснабжение потребителей осуществляется от системы ОАО

«ТРК». Электроснабжение бытовых потребителей и промышленных предприятий поселения осуществляется на напряжении 10 и 0,4 кВ с шин распределительных понижающих подстанций (ПС) через трансформаторные подстанции 10/0,4кВ (в количестве 13 шт.).

Электрические сети напряжением 10кВ - 3-х проводные. Схема электроснабжения смешанная, выполненная проводом АС по опорам ВЛ.

Электрические сети напряжением 0,4 кВ — четырех проводные. Схема электроснабжения смешанная, как открытого типа выполненная проводом А по опорам ВЛ, так и силовыми кабелями 0,4 кВ проложенными в земле.

Оборудование на подстанциях находится в удовлетворительном состоянии.

Характеристики и местоположение ТП на территории муниципального образования "Батуринское сельское поселение"

| Сетевой участок | Поселение | Населенный пункт | Питающая линия | Питающий фидер | Диспетчерский № ТП | Фидер | U, кВ | Тип линии (ВЛ, КЛ) | Протяженность, км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Батуринский СУ | Батуринское СП | С.Батурино | ВЛ-10 | БТ-6 | БТ-6-1 |  | 0,4 | ВЛ | 3,23 |
|  |  |  | ВЛ-10 | БТ-6 | БТ-6-2 |  | 0,4 | ВЛ |  |
|  |  |  | ВЛ-10 | БТ-6 | БТ-6-4 | 1.2.3 | 0,4 | ВЛ | 4,3597 |
|  |  |  | ВЛ-10 | БТ-6 | БТ-6-5 | 1 | 0,4 | ВЛ | 1,923 |
|  |  |  | ВЛ-10 | БТ-6 | БТ-6-7 |  | 0,4 | ВЛ |  |
|  |  |  | ВЛ-10 | БТ-6 | БТ-6-8 | 1 | 0,4 | ВЛ | 0,2044 |
|  |  | П.Ноль- Пикет | ВЛ-10 | БТ-6 | БТ-6-10 | 1,2 | 0,4 | ВЛ | 3,1535 |
|  |  | С.Батурино | ВЛ-10 | БТ-7 | БТ-7-1 | 1 | 0,4 | ВЛ | 0,696 |
|  |  |  | ВЛ-10 | БТ-7 | БТ-7-2 | 1.2.3.4.5 | 0,4 | ВЛ | 8,1727 |
|  |  |  | ВЛ-10 | БТ-7 | БТ-7-3 | 1.2.3 | 0,4 | ВЛ | 6,877 |
|  |  |  | ВЛ-10 | БТ-7 | БТ-7-6 | 1 | 0,4 | ВЛ | 5,38 |
|  |  |  | ВЛ-10 | БТ-7 | БТ-7-12 | 1 | 0,4 | ВЛ | 1,2902 |
|  |  |  | ВЛ-10 | БТ-8 | БТ-8-1 | 1 | 0,4 | ВЛ |  |

Характеристика и местоположение ПС 35-220 кВ на территории Асиновского района.

| № п./п. | Наименование ПС | Напряжение, кВ/кВ/кВ | Количество и мощность силовых трансформаторов, МВА | Местоположение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПС Асино-220 | 220/110/10 | 2*125 | Томская обл., Асиновский район, г. Асино, ул. Мичурина, 25 |
| 2 | ПС Ново-Николаевка | 110/10 | 2*6,3 | Томская обл., Асиновский район, с. Н. Николаевка, пер. Энергетиков, 5 |
| 3 | ПС Батурино | 110/10 | 6,3+2,5 | Томская обл., Асиновский район, с. Батурино, ул. Сосновая, 11 |
| 4 | ПС Асино-110 | 110/35/10 | 2*40 | Томская обл., Асиновский район, г. Асино, ул. 9 Мая, 68 |
| 5 | ПС ДОК | 110/10/6 | 3,2+25 | Томская обл., Асиновский район, г. Асино, ул. Строительская, 4 |
| 6 | ПС Больше-Дорохово | 35/10 | 2*2,5 | Томская обл., Асиновский район, п. Большедорохово, ул. Центральная, 43 |
| 7 | ПС Кировская | 35/10 | 2*2,5 | Томская обл., Асновский район, с. Ягодное, ул. Дорожная, 10 |
| 8 | ПС Новиковка | 35/10 | 2*2,5 | Томская обл., Асиновский район, п. Новиковка, ул. Строителей, 1а |

Газоснабжение. Существующее положение

В настоящее время территории муниципального образования "Батуринское сельское поселение" не газифицирована. Используется сжиженный углеводородный газ пропан - бутановой фракции (СУГ).

Организованная подача сжиженного газа потребителям осуществляется автотранспортом с газонаполнительной станции города Томск (объём хранения 300 тонн, производительность 10000 тонн/год).

Сжиженный углеводородный газ (ёмкостной и в баллонах) используется в муниципальном районе, в основном, населением для пищеприготовления и жилищно- коммунальных нужд; часть СУГ (баллоны) используется на промпредприятиях.

Теплоснабжение. Существующее положение

В сельском поселении теплоснабжение социально значимых объектов осуществляется в основном от отдельно стоящих и встроенно-пристроенных котельных. Всего на территории находится 4 теплоисточника мощностью 4,63 Гкал/ч, из которых 3 - мощностью 3,5 Гкал/ч, находятся МБУ СОШ с. Батурино, МОУ ООШ п. Первопашенск, ФАП АЦРБ с. Батурино и 1 коммунальная котельная, мощностью 1,13 Гкал/ч, отапливающая здание сельской бани и здание администрации поселения, с. Батурино. Теплоснабжение остальной части жилищного фонда и прочих зданий на территории сельского поселения осуществляется автономно (печное отопление).

Теплоносителем для систем отопления и горячего водоснабжения является сетевая вода с расчетными температурами Т = 150-700С, Т = 95-700С.

Система теплоснабжения — закрытая.

Схема теплоснабжения радиальная, двухтрубная, с насосным оборудованием.

Трубопроводы смонтированы из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91 для систем отопления и вентиляции и оцинкованных — для систем горячего водоснабжения.

| № п./п. | Наименование котельной | Марка котла | Количество котлов | Год выпуска | Вид топлива | Среднесу точный расход | Протяженность сетей, км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Школа, с. Батурино, ул. Рабочая 59/1 | КВЖ- 0,3 | 2 | 2008 | дрова | 3 | 0,13 |
| 2. | Школа, п. Первопашенск, ул. Береговая 19 | КВ-300 | 1 | 1999 | дрова | 3 | 0,1 |
| 3. | Администраци я, с. Батурино | ПКН-2М | 2 | - | дрова | - | - |

Системы связи. Существующее положение

В настоящее время организациям и населению Муниципального образования "Батуринское сельское поселение" предоставляются следующие основные виды телекоммуникационных услуг:

      - местная телефонная связь;

      - универсальная телефонная связь с использованием таксофонов;

      - телеграфная связь;

      - услуги телефонной связи в выделенной сети;

      - услуги подвижной радиотелефонной связи;

      - услуги связи для цели эфирного вещания;

      - почтовая связь;

      - междугородная и международная связь;

      - связь по передаче данных.

Основным оператором проводной связи в сельском поселении является Томский филиал ОАО «Ростелеком». ОАО «Ростелеком» предоставляет услуги местной внутризоновой телефонной связи, пакетная передача данных, услуги доступа в сеть Интернет и многие другие. Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования, на территории поселения, составляет 97%. Все телефонные станции оснащены аппаратурой определителя номера (АОН).

Междугородняя связь осуществляется через Центральную станцию в городе Асино, которая подключена к «Большому» кольцу», которое соединяет Томск с районными центрами Мельниково, Кривошеино, Молчаново, Колпашево, Белый Яр, Батурино и Асино. Новые линии связи позволяют обеспечить жителей поселения услугами, отвечающими современным требованиям, как по качеству, так и по номенклатуре.

В населенных пунктах поселения применяются следующие типы прокладки кабеля:

- подземный в кабельной канализации и коллекторах;

- подземный в грунте;

- подвесной на столбовой и стоечной линии.

Система фиксированной связи:

Сельское поселение радиофицировано и телефонизировано. Радиовещание осуществляется по проводной сети с помощью радиофидеров, но в настоящее время, всё большее количество пользователей используют приёмники FM частот.

Количество телефонных точек в разрезе населенных пунктов

| Наименование населенного пункта | Количество телефонов |
| --- | --- |
| с. Батурино | 39 |
| п. Ноль-Пикет | 1 |
| п. Первопашенск | - |
| Итого по поселению | 40 |

Почтовая связь.

Почтовые отделения связи предоставляют следующие виды услуг:

- прием и доставка письменной корреспонденции;

- прием и выдача бандеролей, посылок;

- доставка счетов, извещений, уведомлений;

- прием и оплата денежных переводов;

- доставка пенсий и пособий;

- прием коммунальных, муниципальных и других платежей;

- прием платежей за услуги электросвязи и сотовой связи;

- проведение подписной компании, доставка периодических изданий;

- реализация товаров розничной торговли, лотерей;

- телекоммуникационные и телеграфные услуги;

- продажа знаков ГЗПО.

Кроме традиционных услуг связи развитие получают услуги по передаче данных, телематические услуги. Развивается пользование сетью «Интернет». Количество образовательных учреждений, подключенных к сети Интернет в сельском поселении — 100%.

Услуги сотовой подвижной связи.

Услуги подвижной сотовой связи в Батуринском сельском поселении оказывают следующие операторы: ОАО "Вымпелком" (Билайн), ОАО "МегаФон" Сибирский филиал, ОАО "Мобильные ТелеСистемы" (МТС), Теле 2, а так же местный оператор "Wellcom". Уровень покрытия территории поселения сетями сотовой связи 50 %.

В настоящее время сотовая связь стала основной заменой фиксированной телефонии. Низкие тарифы, отличная зона покрытия территории сельского поселения почти всеми операторами связи, низкая стоимость мобильных устройств вызвало резкий рост числа абонентов. Фактически, по стоимости обслуживания сотовые операторы вплотную приблизились к фиксированной телефонии и создали ей серьезную конкуренцию.

Основные этапы развития сотовой связи:

- создание сетей сотовой связи следующего поколения (LTE), на основе существующей инфраструктуры базовых станций и коммутаторов.

- строительство новых базовых станций и расширение зоны охвата.

- выравнивание зон покрытия всех сотовых операторов

- снижение тарифов и дальнейшее расширение дополнительных мобильных сервисов.

    - Транспортная инфраструктура

В полномочия органов местного самоуправления входят вопросы содержания и строительства автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений в границах населенных пунктов, а также предоставление транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания.

Местоположение сельского поселения отразилось на характере внешних транспортных связей.

Внешний транспорт

Через муниципальное образование "Батуринское сельское поселение" проходит межмуниципальная дорога Асино - Батурино (69 ОП МЗ Н-27), которая дает круглогодичный выход на региональную дорогу Камаевка - Асино - Первомайское (69 ОП РЗ К-3).

Перечень автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Томской области

| Идентификационный номер | Наименование автомобильной дороги | Учетный номер (код) | Протяженность, (км) |
| --- | --- | --- | --- |
| 69 ОП МЗ Н-27 | Асино - Батурино | 69 Н-27 | 124,387 |

Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования "Батуринское сельское поселение"

| Наименование автомобильной дороги | Протяженность, (км) |
| --- | --- |
| С. Батурино до пос. Ноль-Пикет | 2,777 |

Населенные пункты с. Батурино и п. Первопашенск Батуринское сельского поселения находятся дороге "Асино-Батурино", п. Ноль-Пикет расположен в стороне от данной дороги. Связь осуществляется по дороге местного значения "с. Батурино - п. Ноль-Пикет".

Протяженность всех дорог на территории поселения – 68 км, в том числе с твердым покрытием – 8 км (48 кв. км), с грунтовым и гравийным покрытием – 60км (360 кв. км).

Общие сведения об автомобильных дорогах содержатся в постановлении от 10 ноября 2010 года №221а «Об утверждении перечня автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Томской области».

В рамках целевой программы «Развитие автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Томской области на 2011 – 2015 годы» осуществляются мероприятия, направленные на улучшение доступности и повышение пропускной способности транспортной инфраструктуры.

На территории сельского поселения мостовых переходов длинной 100 м и более, путепроводов нет.

Исследования по среднесуточной интенсивности движения не проводились и не ведутся.

Улично-дорожная сеть.

Улично-дорожная сеть населенных пунктов обеспечивает внутренние транспортные связи, включает в себя въезды и выезды на территорию населенных пунктов, главные улицы застройки, основные и второстепенные проезды.

Главные улицы являются основными транспортными и функционально-планировочными осями территории застройки. Они обеспечивают транспортное обслуживание жилой застройки и не осуществляют пропуск транзитных общепоселковых транспортных потоков.

Основные проезды обеспечивают подъезд транспорта к группам жилых зданий.

Второстепенные проезды обеспечивают подъезд транспорта к отдельным зданиям. Улично- дорожная сеть входит в состав всех территориальных зон и представляет собой часть территории, ограниченную красными линиями и предназначенную для движения транспортных средств и пешеходов, прокладки инженерных коммуникаций, размещения зеленых насаждений и шумозащитных устройств, установки технических средств информации и организации движения.

Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования "Батуринское сельское поселение"

| № п/п | Адрес объекта | Протяженность дороги (п.м.) | Ширина: земляного полотна/проезжей части | Покрытие дороги | Техническая категория | Технико- эксплуатационное состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| С. Батурино |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Ул. рабочая | 4000,0 | 8/6 | Асфальт-2200,0 Грент-1800,0 | IV | Удовл. |
| 2. | Ул. Клубная | 1400,0 | 8/6 | грунт | IV | Удовл. |
| 3. | Ул. Ленина | 500,0 | 8/6 | грунт | IV | Удовл. |
| 4. | Ул. Трактовая | 3200,0 | 8/6 | грунт | IV | Удовл. |
| 5. | Ул. Трудовая | 3500, | 8/6 | грунт | IV | Удовл. |
| 6. | Ул. Нагорная | 3500,0 | 8/6 | грунт | IV | Удовл. |
| 7. | Ул. Белинского | 1000,0 | 8/6 | грунт | IV | Удовл. |
| 8. | Ул. Сосновая | 500,0 | 7/5 | грунт | IV | Удовл. |
| 9. | Ул. Некрасова | 1000,0 | 7/5 | грунт | IV | Удовл. |
| 10. | Ул. Пушкина | 1000,0 | 8/6 | Асфальт-100,0 Грунт-900,0 | IV | Удовл. |
| 11. | Ул. Гоголя | 900,0 | 7/5 | грунт | IV | Удовл. |
| 12. | Ул. Школьная | 1000,0 | 8/6 | Асфальт-200,0 Грунт-800,0 | IV | Удовл. |
| 13. | Ул. Октябрьская | 1500,0 | 8/6 | Асфальт-800,0 Грунт-700,0 | IV | Удовл. |
| 14. | Ул. Чулымская | 800,0 | 7/5 | грунт | IV | Удовл. |
| 15. | Ул. Таёжная | 2000,0 | 7/5 | грунт | IV | Удовл. |
| 16. | Ул. Подстанция | 200,0 | 7/5 | грунт | IV | Удовл. |
| 17. | Ул. Юбилейная | 1500,0 | 8/6 | Асфальт-600,0 Грунт-900,0 | IV | Удовл. |
| 18. | Ул. Промышленная | 2200,0 | 8/6 | грунт | IV | Удовл. |
| 19. | Ул. Центральная | 3000,0 | 8/6 | Асфальт-2000,0 Грунт-1000,0 | IV | Удовл. |
| 20. | Ул. Болотная | 800,0 | 7/5 | грунт | IV | Удовл. |
| 21. | Ул. Проездная | 1100,0 | 7/5 | грунт | IV | Удовл. |
| 22. | Ул. Аэродромная | 700,0 | 8/6 | Асфальт-700,0 | IV | Удовл. |
| 23. | Ул. Молодёжная | 2000,0 | 8/6 | Асфальт-1500,0 Грунт-500,0 | IV | Удовл. |
| 24. | Ул. Маяковского | 900,0 | 7/5 | грунт | IV | Удовл. |
| 25. | Ул. Шевченко | 800,0 | 7/5 | грунт | IV | Удовл. |
| 26. | Ул. Садовая | 1000,0 | 7/5 | грунт | IV | Удовл. |
| 27. | Ул. Стадионная | 300,0 | 7/5 | грунт | IV | Удовл. |
| 28. | Ул. Лермонтова | 800,0 | 8/6 | Асфальт-100,0 Грунт-700,0 | IV | Удовл. |
| 29. | Ул. Островского | 800,0 | 7/5 | грунт | IV | Удовл. |
| 30. | Ул. Первомайская | 1000,0 | 7/5 | грунт | IV | Удовл. |
| 31. | Ул. Лесная | 500,0 | 7/5 | грунт | IV | Удовл. |
| 32. | Ул. Станционная | 200,0 | 7/5 | грунт | IV | Удовл. |
| 33. | Пер. Промышленный | 800,0 | 7/5 | грунт | IV | Удовл. |
| 34. | Пер. Садовый | 300,0 | 7/5 | грунт | IV | Удовл. |
| Итого |  | 44900,0 |  | Асфальт-8200,0 Грунт-36700,0 |  |  |
| П. Первопашенск |  |  |  |  |  |  |
| 35. | Ул. Береговая | 2200,0 | 7/5 | грунт | IV | Удовл. |
| 36. | Ул. Центральная | 1700,0 | 7/5 | грунт | IV | Удовл. |
| 37. | Ул. Промышленная | 900,0 | 7/5 | грунт | IV | Удовл. |
| 38. | Ул. Рабочая | 2100,0 | 7/5 | грунт | IV | Удовл. |
| 39. | Ул. Лесная | 700,0 | 7/5 | грунт | IV | Удовл. |
| 40. | Пер. Лесной | 400,0 | 7/5 | грунт | IV | Удовл. |
| Итого |  | 8000,0 |  | Грунт-8000,0 |  |  |
| П. Ноль-Пикет |  |  |  |  |  |  |
| 41. | Ул. Промышленная | 900,0 | 7/5 | грунт | IV | Удовл. |
| 42. | Ул. Железнодорожная | 3600,0 | 7/5 | грунт | IV | Удовл. |
| 43. | Ул. Береговая | 1900,0 | 7/5 | грунт | IV | Удовл. |
| 44. | Пер. Чулымский | 400,0 | 7/5 | грунт | IV | Удовл. |
| 45. | Пер. Железнодорожный | 700,0 | 7/5 | грунт | IV | Удовл. |
| Итого |  | 7500,0 |  | Грунт-7500,0 |  |  |
| Всего по поселению |  | 60400,0 |  | Асфальт-8200,0 Грунт-52200,0 |  |  |

Протяженность автомобильных дорог местного значения сельского поселения

| № п.п | Наименование муниципального образования | Категория | Протяженность, км. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | В т. ч. не отвечающих нормативным требованиям | асфальт | В т. ч. не отвечающих нормативным требованиям | гравий | В т. ч. не отвечающих нормативным требованиям | грунт | В т. ч. не отвечающих нормативным требованиям |
| 1. | Батуринское сельское поселение | IV | 60,500 | 33,500 | 8,200 | 5,200 |  |  | 52,300 | 28,300 |
| 2 | Итого по району |  | 452,564 | 165,267 | 146,788 | 30,148 | 25,796 | 0,000 | 279,980 | 135,119 |

Интенсивность автодвижения на улицах населенных пунктов невелика.

К основным недостаткам улично-дорожной сети населенных пунктов следует отнести:

      - Нечеткую дифференциацию уличной сети;

      - Отсутствие пешеходных тротуаров на ряде улиц;

      - Отсутствие твердого покрытия на ряде улиц.

Автобусное сообщение.

Автобусные пассажирские перевозки на территории муниципального района осуществляет ООО "Асиновское АТП", которое находится в г. Асино. Через территорию сельского поселения следует 2 муниципальных маршрута.

Расписание движения автобусов по регулярным муниципальным маршрутам (пригород, межгород)

| Наименование маршрута | Время отправления от начального пункта | Время отправления от конечного пункта | Дни недели |
| --- | --- | --- | --- |
| № 601 "Асино-Батурино" | 18-40 | 06-30 | понедельник-воскресенье |

Количество перевезенных пассажиров по Муниципальным маршрутам Батуринского сельского поселения и Асиновского района за 12 месяцев 2012г.

| Месяц | Батурино | Ноль-Пикет (утро) | Ноль-Пикет (вечер) | Всего за 2012г. По району |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | кол-во пассаж | кол-во пассаж | кол-во пассаж | пассаж |
| январь | 603 | 15 | 14 | 2 679,00 |
| февраль | 618 | 14 | 14 | 2 538,00 |
| март | 629 | 13 | 19 | 2 735,00 |
| за I кв. 2012г. | 1850 | 42 | 47 | 7 952,00 |
| апрель | 595 | 16 | 17 | 2 729,00 |
| май | 709 | 17 | 18 | 2 787,00 |
| июнь | 873 | 15 | 16 | 3 121,00 |
| за II кв. 2012г. | 2177 | 48 | 51 | 8 637,00 |
| июль | 812 | 18 | 19 | 3 105,00 |
| август | 898 | 21 | 22 | 3 133,00 |
| сентябрь | 718 | 23 | 24 | 2 771,00 |
| за III кв. 2012г. | 2428 | 62 | 65 | 9 009,00 |
| октябрь | 759 | 20 | 21 | 3 301,00 |
| ноябрь | 666 | 16 | 17 | 2 855,00 |
| декабрь | 505 | 15 | 16 | 2 790,00 |
| за IV кв. 2012г. | 1930 | 51 | 54 | 8 946,00 |
| за 2012г. | 8385 | 203 | 217 | 34 544,00 |

Характеристики Муниципальных маршрутов по территории Батуринского сельского поселения за 12 месяцев 2012 год ООО "Асиновское АТП"

| Наименование маршрута | Кол-во перевез пассаж. (чел.) | Протяженность маршрута (км.) | время в пути (час) | Кол-во рейсов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Асино-Батурино (ПАЗ) | 8385 | 266 | 8,25 | 362 |
| Асино-Батурино (Азия; КИЯ) |  | 266 | 8,25 | 0 |
| Батурино-Ноль Пикет (утро) | 203 | 14 | 0,8 | 140 |
| Батурино-Ноль Пикет (вечер) | 217 | 14 | 0,8 | 139 |

Индивидуальный транспорт

Наряду с пассажирским транспортом	общественного пользования продолжается рост количества индивидуального автомобильного транспорта.

Обеспеченность	населения	индивидуальными	легковыми	автомобилями	(на	1000 жителей) - 20 автомобилей.

Хранение автомобилей осуществляется в основном на придомовых участках. Открытые площадки для хранения индивидуального транспорта почти отсутствуют.

В результате анализа, проведенного в пункте 1.9.2. выявлены следующие проблемы транспортной инфраструктуры сельского поселения:

- Требуется проведение капитального ремонта и реконструкции дорог внутри населенных пунктов;

- Общественные зоны необходимо оборудовать стоянками автотранспорта

- Необходимо обязательное строительство как дорог с покрытием, так и улучшенных грунтовых дорог до населенных пунктов, куда на данный момент идут только грунтовые дороги.

    - Объекты жилищного строительства

Жилая застройка представлена индивидуальными жилыми домами усадебного типа.

Численность населения с разбивкой по населенным пунктам

| № п/п | Наименование населенного пункта | Численность населения, чел. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ВСЕГО | Проживающие в домах по типам жилой застройки |  |  | В т.ч., малоимущих граждан / семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий |
|  |  |  | Индивиду альная | В т.ч., усадебная (площадь приусадебного участка не менее 800 м2) | Многоква ртирная малоэтаж ная (1-2 этажа) |  |
| 1 | с. Батурино | 1756 | 1412 | 1412 | 344 | 1756 |
| 2 | п. Ноль-Пикет | 125 | 94 | 94 | 31 | 125 |
| 3 | п. Первопашенск | 162 | 132 | 132 | 30 | 162 |

Характеристики жилищного фонда

| Принадлежность жилья | Общая площадь жилищного фонда всего, тыс. м2 | Общая площадь ЖФ с износом (тыс. м2) свыше: |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 70% каменных строений | 65% деревянных и прочих |
| 2022 год |  |  |  |
| Муниципальное | 3,5 | - | - |
| Частное | 49,5 | - | 0,24 |
| Итого по поселению | 53,0 | - | 0,24 |

Благоустройство жилого фонда

| Принадлежность жилья | Площадь тыс. м2 | Площадь оборудованная, тыс. м2 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Водопро водом | Канали зацией | Центральным отоплением | Ваннами | Газом (сжижен ным) |
| 2022 год |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальное | 7,2 | - | - | - | - | 0,24 |
| Частное | 43,9 | - | - | - | - | 6,24 |
| Итого по поселению | 51,1 | - | - | - | - | 6,48 |

На данный момент, касательно жилищного фонда на территории поселения выявлен ряд проблем:

Необходимо строительство муниципального жилья;

    - Объекты социальной инфраструктуры сельского поселения

Социальная инфраструктура – это комплекс объектов обслуживания и взаимосвязей между ними, наземных, пешеходных и дистанционных, в пределах муниципального образования - территории сельского поселения.

К учреждениям и предприятиям социальной инфраструктуры относятся учреждения образования, здравоохранения, социального обеспечения, спортивные и физкультурно- оздоровительные учреждения, учреждения культуры и искусства, предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания, организации и учреждения управления, кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи, административные организации и другие учреждения и предприятия обслуживания.

Градостроительный кодекс РФ в области территориального планирования увязывает содержание генеральных планов поселений только с полномочиями органов муниципальной власти соответствующих уровней, что повышает их ответственность за реализацию утверждаемых градостроительных решений, однако затрудняет достижение комплексности последних.

Согласно СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», в сельских поселениях, как правило, формируется единый общественный центр, дополняемый объектами повседневного пользования в жилой застройке населенных пунктов.

В сельской местности предусматривается подразделение учреждений и предприятий обслуживания на объекты первой необходимости в каждом населенном пункте, начиная с 50 жителей, и базовые объекты более высокого уровня на группу населенных пунктов, размещаемые в центре местного самоуправления (поселения, муниципального района).

«Методика определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры», одобренная распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 октября 1999г. №1683-р предлагает расчетные нормативы по четырем группам предприятий и учреждений, оказывающих населению гарантированные социальные услуги:

- образования (образовательные учреждения, включая дошкольные);

- здравоохранения;

- культуры и искусства;

- физической культуры и спорта.

Все объекты обслуживания социальной инфраструктуры также можно разделить на группы по следующим признакам:

- по функциональному назначению (предприятия образования, здравоохранения,

физкультуры и спорта, культуры, торговли, общественного питания, бытового обслуживания, отделения связи, отделения сбербанка, пункты охраны правопорядка, административные учреждения);

- по формам собственности и рангу административного подчинения (государственные (федеральные), областные (региональные), районного и местного значения (муниципальные), ведомственные и частные);

- по интенсивности использования (объекты повседневного спроса, периодического спроса и эпизодического спроса).

Нормативная база для определения номенклатуры и количественных показателей объектов обслуживания:

- СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- «Методика нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры» (одобрена распоряжением правительства РФ от 19.10.1999г.,

№1683-р);

- СП-03-102-99 «Свод правил по проектированию и строительству. Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства».

Согласно ст. 14 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003 г. к полномочиям органов местного самоуправления сельского поселения относятся вопросы организации библиотечного обслуживания населения, создания условий для организации досуга и обеспечение жителей поселения услугами организаций культуры, создания условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участия в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов в поселении, для развития на территории поселения физической культуры и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения. На территории Муниципального образования "Батуринское сельское поселение" расположен ряд объектов, относящийся к компетенции муниципального района, без которых жизнедеятельность сельского поселения невозможна. Поэтому в рамках генерального плана сельского поселения рассматриваются и эти вопросы.

Сводная таблица нормативных требований

| №№ п/п | Учреждения обслуживания | Единица измерений | Нормативная потребность | Современное положение | Потребность в новых объектах |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Учреждения народного образования |  |  |  |  |  |
| 1. | Детские дошкольные учреждения (ДДУ) сельское поселение | Охват детей, % | 70% | 84 | 1 |
| 2. | Общеобразовательные школы сельское поселение | мест на 1000 чел. | 100 | 200 | - |
| 3. | Специализированные внешкольные учреждения | охват школьников, % | 10% | 25 | 1 |
| Учреждения здравоохранения, социального обеспечения, спортивные и физкультурно- оздоровительные сооружения |  |  |  |  |  |
| 4. | Поликлиника, амбулатория | По заданию на проектирование | 20 | 40 | - |
|  |  | посещений в смену на 1000 чел. |  |  |  |
| 5. | Фельдшерско- акушерский пункт (ФАП) | Нормативов нет, должен заменять амбулатории в тех населенных пунктах, где нет амбулаторий |  | 3 | - |
| 6. | Аптеки | По заданию на проектирование | 1 | 1 | - |
| 7. | Скорая медицинская помощь | ед. на 10 тыс.чел | 1 | - | - |
| 8. | Дом интернат для престарелых, ветеранов войны и труда, для взрослых инвалидов с физическими нарушениями | мест на 1000 человек (с 18 лет) | 28 | 56 | - |
|  | психоневрологический | мест на 1000 человек (с 18 лет) | 3 | 6 | - |
|  | детский | мест на 1000 человек (4-17 лет) | 3 | 6 | - |
| 9. | Плоскостные сооружения | га, на 1000 чел. | 0,7-0,9 | 1,4-1,8 | 2 |
| 10. | Спортзал | м.кв. площади пола на 1000 чел | 60-80 | 120-160 | - |
| 11. | Бассейн | м.кв. зеркала воды на 1000 чел. | 20-25 | 40-50 | 1 |
| Учреждения культуры и искусства |  |  |  |  |  |
| 12. | Клубы сельских поселений | Мест на 1000 чел. | 140-500 | 280-1002 | - |
| 13. | Сельские массовые библиотеки на 1000 чел | 1000 ед. хранения читательское место | 4,5-7,5 4-6 | 9-15 8-12 | - |
| 14. | Танцевальные залы | Мест на 1000 чел | 6 | 12 | - |
| 15. | Кинотеатры | мест на 1000 чел. | 25-35 | 50-70 | - |
| 16. | Театры | мест на 1000 чел. | 5-8 | 10-16 | - |
| 17. | Цирки | мест на 1000 чел. | 3,5-5 | 7-10 | - |
| 18. | Универсальные спортивно-зрелищные залы, в том числе с искусственным льдом | Мест на 1000 чел | 6-9 | 12-18 | - |
| Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания |  |  |  |  |  |
| 19. | Магазины В том числе: Продовольственных товаров Не продовольственных товаров | м.кв. торговой площади на 1000 чел. | 300 100 200 | 602 200 401 |  |
| 20. | Рынки | м.кв. торговой площади на 1000 чел. | 24-40 | 48-80 | 1 |
| 21. | Предприятия общественного питания | мест на 1000 чел. | 40 | 80 | 2 |
| 22. | Предприятия бытового обслуживания | рабочих мест на 1000 чел. | 7 | 14 | 1 |
| 23. | Прачечные | Кг белья в смену на 1000 чел. | 60 | 120 | 1 |
| 24. | Химчистки | Кг вещей в смену на 1000 чел. | 3,5 | 7 | 1 |
| 25. | Бани | мест на 1000 жителей | 7 | 14 | 14 |
| Организации и учреждения управления, проектные организации, кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи |  |  |  |  |  |
| 26. | Центр административного самоуправления | Не менее одного в каждом поселении |  | 1 | - |
| 27. | Отделение связи | Не менее одного в каждом поселении |  | 1 | - |
| 28. | Отделения и филиалы сбербанка | 1 операционное место (окно) на 1000-2000 чел. |  | 1 | 1 |
| 29. | Организации и | По заданию на проектирование |  | 1 |  |
|  | учреждения управления |  |  |  |  |
| 30. | Юридические консультации | 1 юрист-адвокат на 10 тыс. чел. |  |  | - |
| 31. | Нотариальная контора | 1 нотариус на 30 тыс. чел. |  |  | - |
| 32. | Опорный пункт охраны правопорядка | Не менее одного в каждом поселении |  | 1 | - |
| Учреждения жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |
| 33. | Жилищно- эксплуатационные организации | Не менее одного в каждом поселении |  | 1 | - |
| 34. | Гостиницы | мест на 1000 чел | 6 | 12 | 12 |
| 35. | Кладбище традиционного захоронения | Га на 1000 чел | 0,24 | 0,48 |  |

Объекты социальной инфраструктуры на территории расположены в с. Батурино, п.

Ноль-Пикет, п. Первопашенск.

Объекты образования

К необходимым населению нормируемым объектам образования относятся детские дошкольные учреждения и общеобразовательные школы (повседневный уровень), учреждения начального профессионального и средне специального образования (периодический уровень).

На территории Муниципального образования "Батуринское сельское поселение" действуют две средние общеобразовательные школы.

| Наимен ование объекта | Адрес учреждения | Форма собственности | Тип здания | Материал стен | Год построй ки | Год проведен ия кап. ремонта | % износа | Среднегодова я/среднесписо чная численность | Число мест (посещени й) в одну смену |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МБОУ НОШ | с. Батурино, ул. Рабочая, 59 | муниципаль ная | типово е | дерево | 1939 | 2008 | - | 196 | 130 |
| МОУ ООШ | п. Первопашен ск, ул. Береговая, 13 | муниципаль ная | индив идуаль ный проект | дерево | 2010 | - | 4 | 7 | 7 |

Учреждения образования на территории Батуринского сельского поселения

| Наименование населенного пункта | Учреждения дошкольного образования на 01.01.2022 |  |  |  | Учреждения общего образования на 01.01.2022 |  |  |  | Учреждения дополнительного образования на 01.01.2022 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование учреждения | В них мест | Численность детей | Численность педагогических работников | Наименование учреждения | В них мест | Численность детей | Численность педагогических работников | Наименование учреждения | В них мест | Численность детей | Численность педагогических работников |
| с. Батурино | Гр. Младш. образования | 38 | 30 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Батурино | Гр. пре/ш. образования | 26 | 24 | 1 | МАОУ-СОШ | 280 | 158 | 17 |  |  |  |  |
| Итого по поселению | 2 | 64 | 54 | 2 | 1 | 280 | 158 | 17 | - | - | - | - |

Наиболее универсальным показателем, характеризующим развитие сети дошкольных учреждений в поселении, является обеспечение всех детей в возрасте 1-6 лет ДДУ. В соответствии с «Методикой определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры» нормативная обеспеченность ДДУ, гарантированная государством, на 100 детей в возрасте 1-6 лет составляет 60 мест в городской местности и 40 мест в сельской.

Для школ в соответствии с «Методикой определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры» нормативная обеспеченность на 100 детей составляет 40 мест для сельских населенных пунктов. Для расчета принимается показатель количества детей в возрасте от 7 до 17 лет. Нормы проектирования также регламентируют территориальную удаленность (радиус обслуживания) объектов повседневного спроса от потребителя. Для школ радиус доступности в сельской местности варьируется от 2км (I ступень) до 4км (II-III ступень) в сельской.

Средняя загруженность школ составляет 70,3 %. Группа дошкольного образования имеет загруженность 100 %, на очереди в детский сад состоят 15 детей. В поселении осуществляется привоз детей в МБОУ-СОШ   из п. Первопашенск.

Объекты здравоохранения

В расчете потребности муниципальных образований в объектах здравоохранения

«Методика определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры», одобренная распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 октября 1999г. №1683-р, опирается на Концепцию развития здравоохранения и медицинской науки в Российской Федерации, одобренную Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 ноября 1997 г. N 1387, Программу государственных гарантий обеспечения граждан Российской Федерации бесплатной медицинской помощью, утвержденную Постановлением Правительства Российской Федерации от 11 сентября 1998 г. N 1096, и Методические рекомендации о порядке формирования и экономического обоснования территориальных программ государственных гарантий обеспечения граждан Российской Федерации бесплатной медицинской помощью, утвержденные Минздравом России, ФОМС, Минфином России.

К необходимым населению нормируемым объектам здравоохранения относятся врачебные амбулатории (I-ый, повседневный уровень обслуживания) и больницы (II-ой, периодический уровень обслуживания). Кроме того, в структуре учреждений первого уровня обслуживания могут быть аптечные пункты и фельдшерско-акушерские пункты (ФАП), которые должны заменять врачебные амбулатории в тех районах, где их нет. Ко второму уровню обслуживания относятся пункты и станции скорой медицинской помощи, инфекционные больницы, роддома, поликлиники для взрослых и детей, стоматологические поликлиники,

аптеки, молочные кухни.

На территории Муниципального образования "Батуринское сельское поселение" действуют амбулатория, 2 ФАПа и аптека.

| Наименовани е объекта | Адрес учрежден ия | Форма собственнос ти | Тип здани я | Матери ал стен (кирпич, дерево, прочее) | Год построй ки | Год проведени я кап. ремонта | %износа | Среднегодов ая/среднесп исочная численност ь | Число мест (посещени й) в одну смену |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Врачебные амбулатории |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МБУЗ АЦРБ Батуринская врачебная амбулатория | с. Батурино, ул. Трактовая, 29 | муниципальн ая | присп особл енное | кирпич | 1983 | 2009 |  | 6 | 16 |
| Фельдшерско-акушерские пункты. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФАП | п. Первопаш енск, ул. Рабочая, 3 | муниципальн ая | присп особл енное | дерево | нет данных |  |  | 1 | 6 |
| ФАП | п. Ноль- Пикет, ул. Железнодо рожная. 20, офис 2 | муниципальн ая | присп особл енное | дерево | нет данных |  |  | 1 | 4 |
| Аптеки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| аптечный пункт | с. Батурино, ул. Центральн ая,29 | муниципальн ая | присп особл енное | дерево | 1985 | - | 54 | 2 |  |
| Ветеринарные лечебницы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ветеринарна я лечебница | с. Батурино, ул. Клубная, 31 | федеральна я | прис посо блен ное | дерево | Нет данных |  |  | 1 |  |

Нормативов для расчётов средней обеспеченности населения услугами ФАП по

«Социальным нормативам и нормам» нет, так как они должны заменять амбулатории в тех населённых пунктах, где нет амбулаторий.

Обеспеченность населения поселения больничными койками низкая. Функции по оказанию населению района стационарной помощи возложены в основном на центральную районную больницу, размещающуюся в г. Асино.

Оценка обеспеченности муниципальных образований учреждениями здравоохранения требует специального и достаточно специализированного медицинского исследования и в данной работе дается только обзорно.

Доступность амбулаторий, ФАП и аптек в сельской местности принимается в пределах 30 минут, с использованием транспорта — 5000 м.

Учреждения социального обеспечения

К учреждениям социального обеспечения граждан относятся дома престарелых, реабилитационные центры, дома-интернаты, приюты, центры социальной помощи семье и детям. На данный вид обслуживания не даются нормы расчета вместимости, относительно численности населения. В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 июля 1996 г. N 1063-р (в ред. распоряжений Правительства РФ от 14.07.2001 N

942-р, от 13.07.2007 N 923-р) на 10 тысяч детей проектируется один социально- реабилитационный центр для несовершеннолетних детей, детей сирот; один приют для детей и подростков, оставшихся без попечительства родителей. При меньшем количестве детей создается по одному объекту. На 1 тыс. детей создается один реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями.

В Батуринском сельском поселении на данный момент стационарные учреждения социального обслуживания для граждан пожилого возраста и инвалидов отсутствуют.

Объекты управления, кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи

Для определения нормативной потребности муниципального образования в объектах управленческой и кредитно-финансовой сферы используются расчетные показатели СниП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Объекты административно-хозяйственного назначения, отделения связи и банка, опорные пункты охраны порядка относятся к повседневному уровню обслуживания. К периодическому уровню обслуживания относятся административно-управленческие организации, банки, конторы, офисы, отделения связи и полиции, суд, прокуратура, юридическая и нотариальные конторы; объекты, предназначенные для официального опубликования муниципальных правовых актов и иной официальной информации.

На территории Муниципального образования "Батуринское сельское поселение" действуют:

Администрация сельского поселения;

Опорный пункт полиции;

Пожарная часть;

Отделение почтовой связи.

| Наименование объекта | Адрес учреждения | Форма собственности | Тип здания | Матери ал стен | Год постройки | Год проведения кап. ремонта | % износа | Среднегодовая/среднесписочная численность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Административно-управленческие службы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Администрация Батуринского сельского поселения | с. Батурино, ул. Клубная, 34 | муниципальн ая | присп особле нное | дерево | 1941 | нет сведений | 100 | 11 |
| Опорные пункты охраны порядка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| опорный пункт полиции | с. Батурино, ул. Клубная, 32 | муниципальн ая | присп особле нное | дерево | нет сведений |  | 1 |  |
| Пожарная часть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пожарная часть | с. Батурино, ул. Ленина, 18 | федеральная | присп особле нное | дерево | 1982 | - | 60 | 8 |
| Отделения почтовой связи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| отделение связи «Почта России» | с. Батурино, ул. Рабочая, 16 | федеральная | присп особле нное | кирпич | 1978 | - | 34 | 8 |

По территориальному принципу данные учреждения и предприятия обслуживания в сельских поселениях следует размещать из расчета обеспечения жителей каждого поселения услугами первой необходимости в пределах пешеходной доступности не более 30 минут (2,5-3 км).

Объекты торговли, общественного питания, бытового обслуживания и жилищно-коммунального хозяйства

На	территории	Муниципального	образования	"Батуринское	сельское	поселение" расположено 16 магазинов.

| Наименован ие объекта | Адрес учреждения | Форма собственнос ти | Тип здания | Матери ал стен | Год построй ки | Год проведен ия кап. ремонта | % износа | Среднегодов ая/среднесп исочная численность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Магазины смешанных товаров |  |  |  |  |  |  |  |  |
| магазин | с. Батурино, ул. Центральная, 29/1 | частная | приспособленное | дерево | 1976 |  | 72 | 2 |
| магазин | с. Батурино, ул. Промышленная.30 | частная | приспособленное | дерево | 1964 |  | 90 | 2 |
| магазин | с. Батурино, ул. Центральная,4 | частная | приспособленное | дерево | нет данных |  |  | 1 |
| магазин | с. Батурино, ул. Центральная,16 | частная | приспособленное | дерево | нет данных |  |  | 1 |
| магазин | с. Батурино, ул. Таёжная,8 | частная | приспособленное | дерево | нет данных |  |  | 1 |
| магазин | с. Батурино, ул. Трактовая,17 | частная | приспособленное | дерево | нет данных |  |  | 1 |
| магазин | с. Батурино, ул. Рабочая, 44 | частная | приспособленное | дерево | нет данных | 1999 | 26 | 1 |
| магазин | с. Батурино, ул. Рабочая,131 | частная | приспособленное | дерево | нет данных |  |  | 1 |
| магазин | с. Батурино, ул. Рабочая,42 | частная | приспособленное | дерево | 1999 |  | 26 | 1 |
| магазин | с. Батурино, ул. Школьная.8 | частная | приспособленное | кирпич | нет данных | 2004 | 16 | 1 |
| магазин | с. Батурино, ул. Рабочая,78 | частная | приспособленное | дерево | нет данных |  |  | 1 |
| магазин | с. Батурино, ул. Лермонтова, 8 | частная | приспособленное | дерево | 1999 |  | 26 | 1 |
| магазин | п. Ноль-Пикет, ул. Железнодорожная ,19 | частная | приспособленное | дерево | 1999 |  | 26 | 1 |
| магазин | п. Ноль-Пикет, ул. Железнодорожная .34 | частная | приспособленное | дерево | 1978 |  | 68 | 1 |
| магазин | п. Первопашенск, ул. Рабочая,6 | частная | приспособленное | дерево | нет данных | 2011 |  | 1 |
| магазин | п. Первопашенск, ул. Рабочая,8 | частная | приспособленное | дерево | нет данных | 2011 |  | 1 |
| Жилищно-коммунальные службы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МУП «Батуринское ЖКХ» | с. Батурино, ул. Клубная, 34 | муниципальн ая | приспособленное | дерево | 1941 | -нет сведений | 100 | 11 |

Расчет сети предприятий указанных видов обслуживания производится по СНиП 2.07.01- 89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

На сегодняшний день в структуре этой сферы обслуживания практически не осталось объектов муниципальной собственности. Предполагается развитие сети объектов торговли, общественного питания, бытового обслуживания на основе частной предпринимательской деятельности.

К повседневному уровню обслуживания относятся магазины продовольственных и непродовольственных товаров первой необходимости, пункты общественного питания, приемные пункты бытового обслуживания, прачечные-химчистки, бани. К уровню периодического обслуживания относятся крупные магазины, торговые центры, мелкооптовые и розничные рынки, базы; предприятия общественного питания — рестораны, кафе и т.д.; специализированные предприятия бытового обслуживания, фабрики-прачечные, химчистки, банно-оздоровительные учреждения, гостиницы.

В сельской местности предприятия данной сферы обслуживания (повседневного обслуживания) следует размещать с учетом величины радиусов 2-3 км. Для сельского поселения принят радиус обслуживания 2000 м.

Объекты культуры, искусства и библиотечного обслуживания

Согласно статье 14 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003г. к полномочиям органов местного самоуправления поселения относится создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры; создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов в поселении.

К нормируемым учреждениям культуры и искусства относятся учреждения клубного типа с киноустановками и филиалы библиотек - повседневный уровень, к периодическому уровню относятся библиотеки и дома культуры, включающие в себя и функции повседневного обслуживания. Кроме того, в населенных пунктах могут располагаться детские и юношеские библиотеки, кинотеатры, музейно-выставочные залы, залы аттракционов.

На территории Муниципального образования "Батуринское сельское поселение" функционируют:

Центр досуга; Библиотеки.

| Наимено вание объекта | Адрес учреждения | Форма собственнос ти | Тип здания | Материа л стен | Год постройк и | Год проведени я кап. ремонта | % износа | Среднегодо вая/среднес писочная численност ь | Число мест (посеще ний) в одну смену |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общедоступные библиотеки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Библиоте ка | с. Батурино, ул. Рабочая, 21 | муниципальн ая | приспос обленно е | дерево | нет данных | 2009 | - | 2 | 10 |
| Учреждения клубного типа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Центр досуга | с. Батурино, ул. Трактовая, 29 | муниципальн ая | приспос обленно е | кирпич | 1983 | 2010 | - | 2 | 32 |

Объекты физической культуры и массового спорта

Согласно ст. 14 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003г. к вопросам местного значения поселения относится обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры и массового спорта.

К нормируемым учреждениям физкультуры и спорта относятся стадионы и спортзалы, как правило, совмещенные со школами в сельских поселениях (повседневное обслуживание), бассейн (периодическое обслуживание). Кроме того, в населенных пунктах могут размещаться детские спортивные школы и спортивные центры.

Спортивные залы, расположенные при школах, так же могут использоваться взрослым населением для занятий спортом. Тем не менее, взрослое население испытывает острый дефицит в объектах физкультуры и спорта.

На территории Муниципального образования "Батуринское сельское поселение" объекты массового спорта представлены спортивными площадками и спортивными залами при школах.

С точки зрения удаленности для учреждений повседневного обслуживания от потребителей установлен радиус пешеходной доступности - 500 м.

Сведения о принятых проектом генерального плана радиусах доступности учреждений социальной инфраструктуры представлены в таблице

| Учреждения и предприятия обслуживания | Радиус обслуживания |
| --- | --- |
| Детские дошкольные учреждения | Сельский нас. пункт – 500м |
| Общеобразовательные школы | Сельские нас. пункты - 2км (для 1 ступени - НОШ), (2-3 ступени - СОШ, ООШ) - 4км |
| Физкультурно-оздоровительные объекты, | Сельский нас. пункт 500 м. |
| Поликлиники, амбулатории, ФАП | Сельский нас. пункт - 30 мин. (с использованием транспорта) - — 5 км (5000 м) |
| Учреждения культуры (музеи, библиотеки, дома культуры и проч.) | Сельский нас. пункт 500 м. |
| Учреждения соцобеспечения | 5 км (5000 м) |
| Аптеки | 800м |
| Организации и учреждения управления, кредитно- финансовые учреждения и предприятия связи (Отделения связи, филиалы сберегательного банка и т.п.) | Сельские нас. пункты - 30 мин. (2,5-3 км). |
| Объекты торговли, общественного питания, бытового обслуживания и жилищно- коммунального хозяйства. | Сельские нас. пункты - 30 мин. (2 км). |

Вывод:

Из проведенного анализа видна недостаточность услуг, предоставляемых населению в данной сфере, изношенность строений.

Что касается перечисленных учреждений бытового обслуживания, развитие таких видов обслуживания как торговля, общественное питание, бытовое обслуживание, коммунальное хозяйство в условиях рыночных отношений в экономике происходит по принципу сбалансированности спроса и предложения. При этом спрос на те или иные виды услуг зависит от уровня жизни населения, который в свою очередь определяется уровнем развития экономики муниципального образования и региона.

Наряду с муниципальными, возможно развитие сети обслуживания различных форм собственности, привлечение инвесторов и индивидуальных предпринимателей. Возможно развитие сети кафе, досуговых предприятий, объектов автосервиса, по мере возникновения в них потребности с развитием и застройкой села. Требуются мероприятия по привлечению к деятельности в данной сфере обслуживания индивидуальных предпринимателей.

    - Объекты массового отдыха жителей поселения. Благоустройство и озеленение территории поселения

Согласно ст. 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значения поселения относятся:

      - создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового отдыха населения;

      - организация благоустройства и озеленения территории поселения, использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах населенных пунктов поселения;

      - создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных мест и курортов местного значения на территории поселения.

Современная планировочная организация зеленых насаждений поселения характеризуется следующими особенностями:

        - отсутствует единая, планировочно связанная система зеленых насаждений населенных пунктов;

        - не сформированы крупные парковые зоны общепоселенческого значения, обеспечивающие потребности в отдыхе и благоприятные экологические условия для населения;

        - в существующей застройке населенного пункта строительство новых зеленых зон планировочно ограничено;

        - недостаточный уровень благоустройства существующих парков, скверов.

Улицы недостаточно благоустроены. Не все здания общественного значения огорожены полосами древесно-кустарниковых насаждений. Внутри жилых образований отсутствуют детские игровые площадки.

Территории населенного пункта озеленены в основном за счет насаждений, произрастающих на приусадебных участках. Кроме того, имеются незначительные посадки вдоль улиц, посадки вдоль поймы рек.

Улицы не имеют пешеходных тротуаров. Основанная их часть не имеет твердого покрытия.

На территории поселения местами организованного отдыха являются участки на водных объектах, используемые в качестве мест для купания и сезонного отдыха местными жителями: в с. Батурино — озера Светлое и Казбей, река Чулым.

Требуется оборудование этих пляжей в качестве рекреационных зон для полноценного отдыха населения, т.к. согласно полномочиям органов местного самоуправления, от них требуется обеспечение безопасности людей на водных объектах, а также создание условий для массового отдыха жителей поселения.

В результате анализа, проведенного в пункте 1.9.5., выявлены следующие проблемы, касающиеся развития озеленения и благоустройства сельском поселения:

Отсутствие санкционированных пляжей.

Отсутствие рекреационных зон общего пользования;

Отсутствие детских игровых площадок внутри жилых кварталов в населенных пунктах;

    - Объекты специального назначения. Обеспечение территории сельского поселения местами сбора бытовых отходов и местами захоронения

Места сбора бытовых отходов

На	территории	Муниципального	образования	"Батуринское	сельское	поселение" расположено 2 свалки ТБО.

| Наименование населённого пункта | Наименование объекта размещения | Площадь свалки | Количество ТБО, вывозимых на свалку, т. | Местонахождение свалки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Батурино | Санкционированная свалка | 1,1га | 115 | На расстоянии 300 м к востоку от границы населенного пункта в северном направлении от дороги Асино-Батурино |
| п. Первопашенск | Санкционированная свалка | 0,2 | 30 | На северной окраине населенного пункта западнее дороги Асино- Батурино |

В соответствии с	СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 свалки и полигоны ТБО относятся к объектам I класса опасности и имеют размер санитарно-защитной зоны 1000 м.

Места захоронения. Кладбища

На	территории	Муниципального	образования	"Батуринское	сельское	поселение" расположено 3 сельских кладбищ.

| Наименование населённого пункта | Организации, предоставляющие ритуальные услуги | Площадь кладбища | форма собственности |
| --- | --- | --- | --- |
| с. Батурино, ул. Октябрьская, 43 | МУП «Батуринское ЖКХ» | 5,6 га | муниципальная |
| п. Первопашенск, ул. Промышленная. 9 | МУП «Батуринское ЖКХ» | 1,5 га | муниципальная |
| п. Ноль-Пикет, ул. Железнодорожная, 29 | МУП «Батуринское ЖКХ» | 0,41 га | муниципальная |

В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 кладбища относятся к объектам V класса опасности и имеют размер санитарно-защитной зоны 50 м.

    - Информация об объектах капитального строительства регионального значения.

| № п.п. | местонахождение объекта недвижимости | наименование объекта недвижимости | кадастровый номер | площадь | разрешенное использование |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Батурино, ул. Центральная, 29 | нежилое здание |  |  |  |
| 2 | с. Батурино, ул. Трактовая, 29/2 | нежилое здание |  |  |  |
| 3 | с. Батурино, ул. Трактовая, 29 | земельный участок |  |  |  |
| 4 | п. Ноль-Пикет, ул. Железнодорожная, 17, пом.1 | помещение |  |  |  |
| 5 | с. Батурино, ул. Рабочая, 21 | земельный участок | 70:02:0101001:565 | 529,8 м2 | Для обслуживания здания библиотеки |
| 6 | с. Батурино, ул. Рабочая, 21 | нежилое здание |  |  |  |
| 7 | п. Первопашенск, ул. Рабочая, 3 | нежилое здание |  |  |  |
| 8 | п. Первопашенск, ул. Рабочая, 3 | земельный участок | 70:02:0100002:98 | 486,6 м2 |  |
| 9 | с. Батурино, ул. Рабочая,59 | земельный участок | 70:02:0101001:16 |  |  |
| 10 | п. Первопашенск, ул. Береговая, 13 | нежилое здание |  |  |  |
| 11 | п. Первопашенск, ул. Береговая, 13а | нежилое здание |  |  |  |
| 12 | с. Батурино, ул. Рабочая, 59а | нежилое здание |  |  |  |
| 13 | п. Первопашенск, ул. Береговая, 13 | земельный участок | 70:02:0100002:1 | 2219,70 м2 | Для обслуживания здания школы |
| 14 | с. Батурино, ул. Рабочая,59 | нежилое здание |  |  |  |
| 15 | п. Ноль-Пикет, ул. Железнодорожная, 20, пом. 2 | помещение |  |  |  |
| 16 | п. Ноль-Пикет, ул. Железнодорожная, 28 | земельный участок | 70:02:0100001:50 | 4120,68 м2 | Для обслуживания кладбища |
| 17 | с. Батурино, ул. Октябрьская, 44 | земельный участок | 70:02:0101001:544 | 55671 м2 | Для обслуживания сельского кладбища |
| 18 | с. Батурино, ул. Центральная, 29 | земельный участок | 70:02:0101002:12 | 271,20 м2 | Для обслуживания здания аптеки |
| 19 | с. Батурино, ул. Трактовая, 29/1, офис 1 | помещение |  |  |  |
| 20 | с. Батурино, ул. Трактовая, 29/1, офис 2 | помещение |  |  |  |
| 21 | с. Батурино, ул. Трактовая, 29 | помещение |  |  |  |
| 22 | с. Батурино, ул. Трактовая, 29, офис 2 | помещение |  |  |  |
| 23 | с. Батурино, ул. Трактовая, 29, офис 1 | помещение |  |  |  |
| 24 | от АЗС по ул. Лермонтова,9 с. Батурино | земельный участок | 70:02:0100004:138 | 18753 кв. м | Для обслуживания автомобильной дороги |
| 25 | от АЗС по ул. Лермонтова,9 с. Батурино | земельный участок | 70:02:0101002:326 | 13063 кв. м | Для обслуживания автомобильной дороги |
| 26 | с. Батурино, ул. Аэродромная, 3 | дом |  |  |  |

  - Основные факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

    - Классификация чрезвычайных ситуаций

Чрезвычайная ситуация - обстановка на определенной территории или акватории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

Источник чрезвычайной ситуации, источник ЧС – опасное природное явление, авария или опасное техногенное происшествие, широко распространенная инфекционная болезнь людей, сельскохозяйственных животных и растений, а также применение современных средств поражения, в результате чего произошла или может возникнуть чрезвычайная ситуация.

Поражающие воздействие источника чрезвычайной ситуации, поражающее воздействие источника техногенной ЧС – негативное влияние одного или совокупности поражающих   факторов   источника   чрезвычайной   ситуации   на   жизнь   и   здоровье людей,

сельскохозяйственных животных и растения, объекты народного хозяйства и окружающую природную среду.

Риск возникновения чрезвычайной ситуации; риск ЧС – вероятность или частота возникновения чрезвычайной ситуации, определяемая соответствующими показателями риска.

Зона чрезвычайной ситуации; зона ЧС – территория или акватория, на которой сложилась чрезвычайная ситуация.

Зона вероятной чрезвычайной ситуации; зона ВЧС – территория или акватория, на которой существует либо не исключена опасность возникновения чрезвычайной ситуации.

Потенциально опасный объект – объект, на котором используют, производят перерабатывают, хранят или транспортируют радиоактивные, пожаровзрывоопасные, опасные химические и биологические вещества, создающие реальную угрозу возникновения источника ЧС.

Предупреждение чрезвычайных ситуаций – комплекс мероприятий, проводимых заблаговременно и направленных на максимально возможное уменьшение риска возникновения чрезвычайных ситуаций (ЧС), а также на сохранение здоровья людей, снижение размеров ущерба окружающей природной среде и материальных потерь в случае их возникновения.

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций; РСЧС – объединение органов управления, сил и средств федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций, в полномочия которых  входит решение вопросов по защите населения и территорий (акваторий) от чрезвычайных ситуаций.

Чрезвычайные ситуации классифицируются в зависимости:

      - количество людей, пострадавших в этих ситуациях,

      - количество людей, которые оказались в нарушенных условиях жизнедеятельности,

      - размер материального ущерба,

      - границы зон распространения поражающих факторов чрезвычайных ситуаций.

По масштабу распространения и тяжести последствий ЧС подразделяются на:

      - локальные;

      - местные;

      - территориальные;

      - региональные;

      - федеральные;

      - трансграничные.

К локальной (частной) относится ЧС, в результате которой пострадало не более 10 человек, либо нарушены условия жизнедеятельности не более 100 человек. Материальный ущерб не должен превышать более 1 тыс. минимальных оплаты труда на день возникновения чрезвычайной ситуаций и зона чрезвычайной ситуации не выходит территориально и организационно за пределы рабочего места или участка, малого отрезка дороги, усадьбы, квартиры. Объектовые ЧС ограничиваются пределами производственного или иного объекта и могут быть ликвидированы его силами и ресурсами (в том числе силами специализированных формирований). 1-2 раза в год

К местной - относится чрезвычайная ситуация, в результате которой пострадало свыше 10, но не более 50 человек, либо нарушены условия жизнедеятельности свыше 100, но не более

300 человек. Материальный ущерб не должен быть свыше 1 тыс., но не более 5 тыс. минимальных оплаты труда на день возникновения чрезвычайной ситуации и зона чрезвычайной ситуации не выходит за пределы населенного пункта, города, района, области, края, республики и устраняются их силами, средствами и другими ресурсами. 1 раза в год

К территориальной относится чрезвычайная ситуация, в результате которой пострадало свыше 50, но не более 500 человек, либо нарушены условия жизнедеятельности свыше 300, но не более 500 человек. Материальный ущерб составляет свыше 5 тыс., не более 0,5 млн. минимальных размеров оплаты труда на день возникновения чрезвычайной ситуаций и зона чрезвычайной ситуации не выходит за пределы субъекта РФ 1 раза в год.

К региональной относится чрезвычайная ситуация, в результате которой пострадало свыше 50, но не более 500 человек, либо нарушены условия жизнедеятельности свыше 500, но не более 1000 человек. Материальный ущерб составляет свыше 0.5 млн., но не более 5 млн. минимальных оплаты труда на день возникновения чрезвычайной ситуации и зона ЧС распространяется на несколько областей (краев, республик) или экономических районов. Для ликвидации их последствий нужны объединенные усилия этих территорий, а также участие федеральных сил, средств и ресурсов.

К федеральной (национальной) относится чрезвычайная ситуация в результате которой пострадало свыше 500 человек, либо нарушены условия жизнедеятельности свыше 1000 человек, либо материальный ущерб составляет свыше 5 млн. минимальных размеров оплаты труда на день возникновения чрезвычайной ситуации и зона чрезвычайной ситуации охватывает обширную территорию страны, но не выходит за ее границы. Здесь задействуются силы, средства и ресурсы всего государства. Часто прибегают и к иностранной помощи. Менее 0,02 раза в год.

Каждому виду чрезвычайных ситуаций свойственна своя скорость распространения опасности, являющаяся важной составляющей интенсивности протекания чрезвычайного события и характеризующая степень внезапности воздействия поражающих факторов. С этой точки зрения, такие события можно подразделить на внезапные (взрывы, транспортные аварии, землетрясения и т.д.), быстро- (пожары, выброс газообразных СДЯВ гидродинамические аварии с образованием волн прорыва, сель и др.), умеренно- (выброс радиоактивных веществ, аварии на коммунальных системах, извержения вулканов, половодья и пр.) и медленно распространяющейся опасностью (аварии на очистных сооружениях, засухи, эпидемии, экологические отклонения и т.п.).

    - Чрезвычайные ситуации природного характера.

Природная чрезвычайная ситуация; природная ЧС – обстановка на определенной территории или акватории, сложившаяся в результате возникновения источника природной чрезвычайной ситуации, который может повлечь или повлек за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей и (или) окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

Сейсмическая обстановка

Территория Томской области не входит в зону интенсивной сейсмической деятельности, и образование эпицентров землетрясений здесь маловероятно. Могут ощущаться последствия землетрясений, происшедших на Алтае, Саянах и Восточной Сибири. При этом интенсивность землетрясения не превысит 4-5 баллов, что не несет никаких вредных последствий зданиям и строительным сооружениям на территории области. Деятельность человека, связанная с добычей подземных вод, нефти и газа, может спровоцировать наведенную сейсмичность. Очаги таких землетрясений локализованы в районах добычи полезных ископаемых, а их интенсивность может быть менее 5 баллов. При этом массовых разрушений и большого количества пострадавших не ожидается, т.к. в этих районах не большая плотность населения и застройки.

Часть территории Батуринского поселения попадает в зону интенсивности 6 бального землетрясения. Землетрясение такой интенсивности и ниже не вызывает сильных разрушений и нарушений в жизнедеятельности населения. Возможные повреждения в зданиях, сооружениях и на других объектах могут быть устранены силами дежурных аварийных служб. Населенные пункты сельского поселения не попадают в зону 6 бального землетрясения.

Метеорологические опасные явления. Климатические экстремумы

Климатические экстремумы – экстремально высокие и низкие температуры, сильные ветры, интенсивные осадки и высокие снегозапасы – это предпосылки возникновения климатически обусловленных опасных ситуаций.

Сильные ветра.

На территории поселения присущ высокий риск проявления в течение года ветра со скоростью 30 м/с и более, который может привести к ЧС муниципального и межмуниципального уровней.

Сильные ветры угрожают:

- нарушением коммуникаций (линий электропередачи и других);

- срывом крыш зданий и выкорчёвыванием деревьев.

Вдоль реки Чулым наблюдается средний риск сильных ветров, среднее многолетнее число дней с сильным ветром 0,01 – 0,1 (средний риск).

В результате ураганного ветра могут получить повреждения различной степени жилые дома, объекты связи, энергоснабжения, объекты коммунального хозяйства, учреждения образования и здравоохранения.

Гололед.

На территории поселения существует риск появления гололедно - изморозевых явлений. Слой плотного льда, образующийся на земной поверхности и на предметах при намерзании переохлажденных капель дождя или тумана, приводит к различным видам чрезвычайных ситуаций.

Гололед приводит к:

- ухудшению сцепления шин автотранспорта с дорожным покрытием вызывает затруднение в работе транспорта;

- приводит к возрастанию гололедной нагрузки на провода, что в свою очередь вызывает обрыв проводов.

В результате воздействия негативных явлений возможно обесточивание населенных пунктов поселения, а также увеличение дорожных аварий.

Интенсивные осадки и сильные снегопады.

Интенсивные осадки и интенсивные снегопады могут оказать существенное влияние на функционирование хозяйства сельского поселения. К сильным снегопадам относят снегопады с интенсивностью 20 мм и более за промежуток времени 24 часа и менее. Наиболее вероятно возникновение сильного снегопада с декабря по февраль.

Возможно возникновение следующих чрезвычайных ситуаций:

- Налипание снега на линии электропередач с последующим обрывом;

- Парализующее воздействие как на внутригородской, так и на междугородний транспорт;

- Создание аварийной остановки на дорогах;

- Затруднение обеспечения населения основными видами услуг;

- Создание благоприятных условий для формирования мощных весенних половодий.

Среднее многолетние число дней за год со снегопадами интенсивностью 200 мм в сутки для территории поселения составляет очень высокий риск более 1,0 в год.

При несвоевременной уборке снега затрудняется снабжение населенных пунктов продовольствием и почтовой связью. Для ликвидации последствий возможной ЧС потребуется значительное время от 18 до 24 часов и более, а также привлечение специальной снегоуборочной техники.

Резкие перепады давления и температуры. Экстремальные температуры

Для территории Батуринского сельского поселения характерно большое количество дней с резкими перепадами температуры воздуха и резкими перепадами давления воздуха.

Резкие перепады температур при снегопаде приводят к появлению наледи и налипание мокрого снега, что особенно опасно для ЛЭП. Кроме того, при резкой смене (перепаде) давления воздуха – замедляется скорость реакции человека (оператора), снижается его способность к сосредоточению, что может привести к увеличению числа аварий как на транспорте, так и на опасных производствах. Также происходит обострение сердечнососудистых, гипертонических и иных заболеваний.

Сильная жара (максимальная температура воздуха не менее плюс 30 градусов С и выше в течение более 5 суток) в летний период может привести к возникновению лесных пожаров. В зимний период сильный мороз (минимальная температура воздуха не менее минус 25 градусов С и ниже в течение не менее 5 суток) может вызывать возникновение техногенных аварий на линиях тепло- и энергоснабжения. Кроме того, в условиях низких температур серьезно затрудняется тушение пожаров.

Затороопасные участки рек.

У села Батурино на реке Чулым затороопасный участок.

Подтопление населенных пунктов склоновыми водами.

При условии резкого потепления и начала интенсивного таяния снега (вторая - третья декада апреля), возможно формирование склоновых стоков и подтопление пониженных участков местности в населенных пунктах вследствие отсутствия, либо захламленности дренажных систем, перемерзания водоотводных каналов и несвоевременного вывоза снега. Существует вероятность возникновения ЧС не выше локального характера.

Лесные пожары.

Основным фактором, определяющим возможность возникновения пожара, является влажность опада, мха и подстилки. Изменение влажности напочвенных ЛГМ под влиянием метеорологических условий служит главной причиной колебания пожарной опасности в пределах пожароопасного сезона. Если в лесопожарный период количество осадков будет выше нормы, то высокая влажность лесных горючих материалов (ЛГМ) естественным образом будет поддерживать эти леса в не горимом состоянии. В периоды длительной засухи мохово- растительный покров и лесная подстилка превращается в основной источник пожарной опасности. По многолетним наблюдениям установлено, что пожарный максимум на территории области приходится на весенне-летний период (май – июль). Именно в это время у нас отмечаются сильные ветра, периоды относительно высоких температур и наименьшей влажности воздуха. Максимальный пик горимости (наибольшее число пожаров) приходится на май. В июнь, июле и августе средняя горимость. Прекращение пожаров в октябре. Весной, если период без осадков будет составлять 20 дней и более возможно возникновение крупные пожары. Летом после 30-дневной засухи.

Основной причиной возникновения природных пожаров являться человеческий фактор (нарушение правил пожарной безопасности, неосторожное обращение с огнем и поджоги) – более 50%. На втором месте - возникновение природных пожаров от грозы, доля «грозовых» пожаров не превысит 10 %. На территории сельского поселения пожары возможны только в период пожарных максимумов или после длительных засух. Пожарный максимум на территории лесничеств 3 – 4 месяца. Лесные пожары, вышедшие из-под контроля, могут создать реальную угрозу возникновения чрезвычайных ситуаций на ПОО, таких как магистральные трубопроводы, нефтебазы.

Природные пожары лесов возникают 1 раз в 3-4 года.

Населенные пункты сельского поселения попадают в зону возможных лесных пожаров. Необходимые участки береговой полосы, где возможен забор воды пожарными насосами, есть в населенных пунктах с. Батурино (20м, 2 автомобиля), п. Первопашенск (20м, 2 автомобиля), п. Ноль - Пикет (10м, 1 автомобиль).

Расписание выезда подразделений пожарной охраны для тушения пожаров в муниципальном образовании "Батуринское сельское поселение"

| № п/п | Подразделения, выезжающие в район выезда | Номер (ранг) пожара: |  |  |  | Резерв |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | По вызову №1 |  | По вызову №2 |  |  |
|  |  | Привлекаемые подразделения | Расчетное время прибытия | Привлекаемые подразделения | Расчетное время прибытия |  |
| 1. | ПЧ с. Батурино С. Батурино | ПЧ с. Батурино АЦ-40(4320) АЦН-10(131)б | 7 | ПЧ с. Батурино АЦ-40(131) | 27 | ДПК МУ "Администрация Батуринского сельского поселения" асс.маш. ЗиЛ- 131 |
| 2. | Итого по видам ПА | АЦ-2 ед. |  | АЦ - 3 ед. |  |  |
| 3. | ПЧ с. Батурино П. Первопашенск | ПЧ с. Батурино АЦ-40(4320) | 49 | ПЧ с. Батурино АЦН-10(131)б | 49 | ДПК МУ "Администрация Батуринского сельского поселения" асс.маш. ЗиЛ- 131 |
|  |  |  |  | ПЧ с. Минаевка АЦ-40(131) | 55 | ПЧ №1 АЦ-40(43202) |
| 4. | Итого по видам ПА | АЦ - 1 ед. |  | АЦ - 3 ед. |  |  |
| 5. | ПЧ с. Батурино П. Ноль-Пикет | ПЧ с. Батурино АЦ-40(4320) АЦН-10(131)б | 12 |  |  | ДПК МУ "Администрация Батуринского сельского поселения" асс.маш. ЗиЛ- 131 |
| 6. | Итого по видам ПА | АЦ - 2 ед. |  |  |  |  |

Характеристика объектов водообеспечения (пожарные водоемы).

| № п/п | Расположение объекта | Номинальное состояние | Принадлежность | Дежурные службы | Техническое состояние | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | с. Батурино | 187 м3 | муниципальный | МУП "Батуринское ЖКХ" | Удовл. | 1*100, 1*50, 1*25, 1*12 |
|  |  | 50 м3 | частный | АРЭС ОАО "ТРК" | Удовл. |  |
|  |  | 50 м3 | частный |  | Удовл. |  |
| 2. | п. Первопашенск | 30 м3 | муниципальный | МОУ ООШ п. Первопашенск | Удовл. |  |
|  |  | 25 м3 | муниципальный | ФАП МУЗ "АЦРБ" | Удовл. |  |
| 3. | п. Ноль - Пикет | 50 м3 | муниципальный | МУП "БатуринскоеЖКХ" | Удовл. |  |

    - Чрезвычайные ситуации техногенного характера

Техногенная чрезвычайная ситуация; техногенная ЧС – состояние, при котором в результате возникновения источника техногенной чрезвычайной ситуации на объекте, определенной территории или акватории нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, возникает угроза их жизни и здоровью, наносится ущерб имуществу населения,  народному  хозяйству  и  окружающей  природной  среде.  Различают   техногенные

чрезвычайные ситуации по месту их возникновения и по характеру основных поражающих факторов источника чрезвычайной ситуации.

Источник техногенной чрезвычайной ситуации – опасное техногенное происшествие, в результате которого на объекте разделенной территории или акватории произошла техногенная чрезвычайная ситуация. К опасным техногенным происшествиям относятся аварии на промышленных объектах или на транспорте, пожары, взрывы или высвобождение различных видов энергии.

На территории Муниципального образования "Батуринское сельское поселение" наибольшую опасность техногенного характера представляют чрезвычайные ситуации, вызванные авариями:

- на автомобильном транспорте;

- на коммунальных системах жизнеобеспечения;

Опасность и риск возникновения ЧС техногенного характера на территории Батуринского сельского поселения

| Источники и виды техногенных ЧС | Вероятность возникновения опасности и рисков | Предпосылки и справочная информация |
| --- | --- | --- |
| Опасные природные явления. Способные вызвать ЧС на объектах ЖКХ и ТЭК | средняя | Техническое состояние коммуникаций |
| Опасные природные явления, способные вызвать ЧС на дорогах | средняя | Плотность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием (км на 1000 км2) - 5-100 км |

#### На территории сельского поселения наиболее вероятны возникновения техногенных ЧС:

  - локального характера при авариях на потенциально опасных объектах, имеющих в своем составе АХОВ;

  - локального характера, обусловленных пожарами в жилом секторе, на объектах социально-бытового и культурного назначения, пожарами на промышленных объектах и на объектах сельского хозяйства (риск возрастает в зимний период при резком понижении температуры воздуха или при длительном воздействии минусовых температур);

  - рельеф местности и наличие большого количества водных преград, как больших, так и малых обуславливает наличие значительного количества инженерных сооружений на транспортных коммуникациях, в случае разрушения которых, возникают значительные трудности с проведением АСНДР, эвакуации пострадавшего населения и подвоза необходимых материально-технических средств.

Аварии на системах жизнеобеспечения.

На территории сельского поселения существует вероятность ниже среднего возникновения техногенных ЧС не выше локального характера, связанные с авариями на водопроводных сетях, в узлах и системах газоснабжения, на линиях электропередач (повреждения или обрывы) и на трансформаторных подстанциях из-за метеорологических условий, технического состояния коммуникаций и оборудования. Возможны отключения объектов от электроснабжения в связи с проведением ремонтных работ и нагрузкой на электросеть в связи с понижением среднесуточных температур и началом отопительного сезона. Возможны обрывы воздушных линий связи и ЛЭП при скорости ветра свыше 20 м/сек.

Наибольший риск возникновения крупных аварий и чрезвычайных ситуаций техногенного характера на объектах ТЭК и ЖКХ характерен для осенне-зимнего периода.

| Опасность и риск возникновения ЧС техногенного характера, связанных с авариями на объектах ТЭК и ЖКХТехногенные ЧС | Опасность (вероятность) | Основные причины | Характер ЧС | Источники ЧС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Аварии на электрических сетях | значительная | физический износ оборудования до 70 % физический износ оборудования до 70 % | локальный, муниципальный | Резкое понижение или продолжительные периоды низкой температуры, техническое состояние оборудования и человеческий фактор. |
| Аварии на объектах ЖКХ | значительная |  |  |  |
| Аварии, обусловленные нарушение устойчивости зданий и сооружений | средняя | количество аварийных зданий 300- 700 | локальный, муниципальный | Опасные природные явления |

Аварии на транспорте.

По обстановке, связанной с ДТП

Возможно нарушение режима работы наземного транспорта и увеличение показателей аварийности по причине несоблюдения правил дорожного движения пешеходами и водителями транспортных средств и метеорологическим показателям – осадки, туман, гололедица, мокрый снег. Наиболее «аварийно-опасное» время с 17 до 19 часов, наибольшее количество аварий в пятницу и субботу. Основные виновники ДТП - водители транспортных средств, преобладающая доля пострадавших - пассажиры, на втором месте пешеходы, затем водители и дети. На дорогах района, а также сельского поселения не исключены автомобильные аварии и происшествия с гибелью людей.

Водный транспорт.

Источники ЧС – большой процент изношенности подвижного парка и оборудования речного транспорта. В случае возникновения транспортного происшествия с пассажирскими судами, число пострадавших может составить 70 - 150 человек, в том числе 2-3 человек - безвозвратные потери.

Аварии на воде связаны с погодными условиями (дождь, туман), а также с человеческим фактором (посадка судов на мель).

Автомобильный транспорт.

Из всех источников опасности на автомобильном транспорте наибольшую угрозу для населения представляют дорожно-транспортные происшествия — наезды на пешеходов и столкновения транспортных средств. Основные источники возникновения ЧС - человеческий фактор (нарушение правил дорожного движения), качество автомобильных дорог, изношенный парк автотранспорта. При возникновении аварий на автодорогах санитарные потери людей могут составить до 5 чел., из них со смертельным исходом 1-3 чел. Вероятность возникновения ЧС, в следствие узкой ширины дорожного полотна, а также близостью деревьев составляет 0,5- 1,0 в год.

Взрывы горючих жидкостей и сжиженных газов возможны на автомобильной дороге Асино - Батурино, проходящей по территории сельского поселения.

Масштаб вероятных транспортных ЧС зависит от количества транспортных средств и объемов перевозимых ими веществ. В случае дорожно-транспортного происшествия с участием транспорта, перевозящего АХОВ и легковоспламеняющиеся вещества, в зону поражения могут попасть населенные пункты, расположенные вдоль трассы.

Основные    причины    возникновения    чрезвычайных    ситуаций    на   автомобильном

транспорте:

- износ дорожного покрытия;

- некачественное проведение ремонтных работ;

- недостаточный контроль коммунальных служб за состоянием дорожного покрытия в зимний период.

Прогноз масштабов зон заражения в случае разрушения цистерны с аммиаком при авариях на автомобильном транспорте.

| Показатели опасности возможной ЧС при транспортировке АХОВ автотранспортом | ЧС при транспортировке аммиака |  |
| --- | --- | --- |
|  | Наиболее опасная ЧС | Наиболее вероятная ЧС |
| Количество АХОВ, участвующего в реализации ЧС, т | 16 | 16 |
| Протяженность зоны порогового поражения, м | 1441 | 397 |
| Ширина зоны порогового поражения / на удалении, м | 67 / 922 | 35 / 246 |
| Протяженность зоны смертельного поражения, м | 373 | 109 |
| Ширина зоны смертельного поражения /на удалении, м | 17 / 239 | 9 / 69 |

В зависимости от масштабов возможных аварий, количество пораженных людей может изменяться от нескольких десятков человек при минимальной площади зоны действия поражающих факторов до нескольких сотен человек при максимальной площади зоны действия поражающих факторов.

В зависимости от места возможной аварии (на автодороге или площадке слива АЗС), количество пораженных людей может составить от 1 до 5 человек.

Границы зон действия поражающих факторов взрыва, огненного шара и пожара разлива при разрушении автоцистерны с бензином вместимостью 43 м3.

| Показатели | Избыточное давление взрыва облака ТВС | Тепловое излучение огненного шара | Тепловое излучение пожара пролива |
| --- | --- | --- | --- |
| Максимальное количество опасного вещества | 28,25 | 28,25 | 28,25 |
| Максимальное количество опасного вещества | 1,9 | 16,95 | 28,25 |
| Граница зоны (м), с избыточным давлением: |  |  |  |
| ΔР=320 кПа | 18,6 | – | – |
| ΔР=160 кПа | 25,6 | – | – |
| ΔР=128 кПа | 28,5 | – | – |
| ΔР=96 кПа | 32,9 | – | – |
| ΔР=80 кПа | 36,1 | – | – |
| ΔР=64 кПа | 40,7 | – | – |
| ΔР=48 кПа | 47,7 | – | – |
| ΔР=32 кПа | 60,6 | – | – |
| ΔР=16 кПа | 95,4 | – | – |
| ΔР=5 кПа (зона расстекления) | 234 | – | – |
| Эффективный диаметр "огненного шара", м | – | 128,7 | – |
| Высота центра "огненного шара", м | – | 64,4 | – |
| Время существования "огненного шара", с | – | 17,6 | – |
| Максимальная площадь пожара разлива, м2 | – | – | 774 |
| Радиус разлива, м | – | – | 15,7 |
| Возгорание древесины через 10 мин (q=14 | – | 209 | 20,3 |
| Появление ожогов 1-й степени через 15-20 с, 2-й | – | 280,2 | 28,7 |
| Безопасно для человека в брезентовой одежде | – | 337,2 | 36,5 |
| Без негативных последствий в течение | – | 486,2 | 57,5 |

Ограничения в зонах влияния техногенных факторов.

| № п/п | Зоны ограничений | Режимы и регламенты средопользования. Наличие на территории | Нормативно- правовые акты |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Охранные зоны ЛЭП и кабельных линий связи | Охранные зоны электрических сетей устанавливаются вдоль воздушной линии электропередачи в виде земельного участка и воздушного пространства, ограниченного вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линий от крайних проводов при не отклоненном их положении на расстоянии: для линий напряжением: 110 киловольт – 20 метров; 35 киловольт – 15 метров В охранных зонах электрических сетей без письменного согласия организация, в ведении которых находятся эти сети запрещается: - производить строительство, капитальный ремонт, реконструкцию или снос любых зданий и сооружений; - осуществлять всякого рода погрузочно- разгрузочные, взрывные, землечерпальные, мелиоративные работы; производить посадку и вырубку деревьев и кустарников, производить полив сельскохозяйственных культур; - совершать проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от поверхности дороги более 4,5 метра; - размещать автозаправочные станции и иные хранилища горюче-смазочных материалов; - устраивать всякого рода свалки, складировать удобрения, дрова и другие материалы, разводить огонь, запускать воздушные змеи, спортивные модели летательных аппаратов. Охранные зоны кабельных и воздушных линий связи устанавливаются в виде - участков вдоль этих линий не менее чем 2 м. с каждой стороны. | «Правила устройства электроустановок» изд.6., Главгосэнергонадзора России, Москва, 1998г. «Правила охраны линий и сооружений связи РФ», пост. Правительства РФ «578 от 09.06.95г. |
| 2 | Санитарно-защитная зона железной дороги | Полосы отвода и охранные зоны могут создаваться на землях, прилегающих к любым железнодорожным путям (общего и не общего пользования). Жилую застройку необходимо отделять от железных дорог санитарно-защитной зоной шириной 100 м, считая от оси крайнего железнодорожного пути. Расстояние от сортировочных станций до жилой застройки принимаются на основе расчета с учетом величины грузооборота, пожаровзрывоопасности перевозимых грузов, а также допустимых уровней шума и вибрации. В санитарно-защитной зоне, вне полосы отвода железной дороги, допускается размещать автомобильные дороги, гаражи, стоянки автомобилей, склады, учреждения коммунального назначения. Не менее 50 % площади санитарно-защитной зоны должно быть озеленено. | СНиП 2.07.01-89* СНиП II-12-77 Нормы и правила проектирования отвода земель для железных дорог ОСН 3.02.01-97 от 24.11.97 № С-1360у МПС России Федеральный закон от 10.01.2003 № 17- ФЗ «О железнодорожном транспорте в Российской Федерации» |
| 3 | Охранные зоны, магистральных газопроводов и газораспределительных сетей | Для газораспределительных сетей устанавливаются следующие охранные зоны: а) вдоль трас наружных газопроводов – в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода; б) вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при использовании медного провода для обозначения трассы газопровода – в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 3 метров от газопровода со стороны провода и 2 метров – с противоположной стороны; г) вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов – в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 метров от границ этих объектов. Для газорегуляторных пунктов, пристроенных к зданиям, охранная зона не регламентируется; | «Правила охраны магистральных трубопроводов», пост. Госгортехнадзора России №9 от 22.02.92г «Правила безопасности в газовом хозяйстве» (ПБ 12-245-98) СанПиН 2.21/2.1.1.1200-О3 (приложение 1,5) |
|  |  | е) вдоль трасс межпоселковых газопроводов, проходящих по лесам и древесно-кустарниковой растительности, - в виде просек шириной 6 метров, по 3 метра с каждой стороны газопровода. Для подземных участков газопроводов расстояние от деревьев до трубопровода должно быть не менее высоты деревьев в течении всего срока эксплуатации газопровода. Охранные зоны трасс магистрального газопровода устанавливаются в виде участков земли, ограниченными условными линиями, проходящими от оси газопровода на расстоянии 15 метров (в обе стороны). Зона минимально-допустимых расстояний от наземных магистральных газопроводов до городов и населенных пунктов, составляют от 150м. до 300м (в зависимости от диаметра труб) в обе стороны: Ду 1200 мм – 300м. Ду 1000мм, 800мм – 250м, Ду 700мм-200м, Ду 500мм-150м. Все частные лица при любых работах с землей, находящейся в непосредственной близости от магистрального и газопровода, обязательно обращаются за согласованием в филиал ООО «Газпром». В охранных зонах трубопроводов без письменного разрешения предприятий трубопроводного транспорта запрещается: - возводить любые постройки и сооружения; - высаживать деревья и кустарники, складировать корма, удобрения, материалы; - сооружать проезды и переезды через трассы трубопроводов; устраивать стоянки автомобильного транспорта, тракторов, механизмов; - размещать сады и огороды; - производить мелиоративные земляные работы; - производить всякого рода открытие и подземные строительные, - Монтажные и взрывные работы, планировку грунта. |  |
| 4 | Федеральные автомобильные дороги общего пользования | Решения об установлении границ придорожных полос автомобильных дорог, включая платные автомобильные дороги, или об изменении границ таких придорожных полос принимаются органами исполнительной власти или органами местного самоуправления (их компетенция предусмотрена в ст.26 Федерального закона «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ»). Придорожные полосы устанавливаются с каждой стороны границы полосы отвода в зависимости от класса и (или) категории дорог с учетом перспектив их развития шириной: для автомобильных дорог V категории – 25м.; IV и III категории – 50м.; I-II категории – 75м.; 100 м. – для подъездных дорог, соединяющих административные центры (столицы) субъектов РФ, а также для участков автомобильных дорог общего пользования федерального значения, построенных для объезда городов с численностью населения до 250 тысяч человек; 150 м. – для участков автомобильных дорог, построенных для объездов городов с численностью населения свыше 250 тысяч человек. | Федеральный закон «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» №257- ФЗ |
| 5 | Санитарно-защитные зоны (СЗЗ) | Предприятия, группы предприятий, их отдельные здания и сооружения с технологическими процессами, являющимися источниками негативного воздействия на среду обитания и здоровье человека, необходимо отделять от жилой застройки, ландшафтно- рекреационной зоны, зоны отдыха санитарно-защитными зонами (СЗЗ). Территория санитарно-защитной зоны предназначена для: - обеспечения снижения уровня воздействия до требуемых гигиенических нормативов по всем факторам воздействия за ее | СНиП 2.07.01-89* СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (новая редакция) |
|  |  | пределами (ПДК, ПДУ); - создания санитарно-защитного барьера между территорией предприятия (группы предприятий) и территорией жилой застройки; - организации дополнительных озелененных площадей, обеспечивающих экранирование, ассимиляцию и фильтрацию загрязнителей атмосферного воздуха и повышения комфортности микроклимата. Перечень наиболее востребованных для проектирования в сельских поселениях промышленных, коммунальных и сельскохозяйственных предприятий с нормативными размерами СЗЗ согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-ОЗ (из перечня выбирается требуемое). СЗЗ кладбищ площадью до 10га – 100м, сельские и закрытые – 50м; скотомогильники – 1000 м, места компостирования ТБО – 500м; места складирования отходов без навоза и фекалий – 300м. Сооружения для механической и биологической очистки с иловыми площадками производительность до 0,2 тыс.м³/сут. – 150м., более 0,2 до 5,0 тыс.м³/сут. – 200м; поля фильтрации до 0,2 тыс.м³/сут. – 100 м; более 0,2 до 5,0 тыс.м³/сут. – 300м.; локальные очистные сооружения до 0,2 тыс.м³/сут. – 15м, более 0,2 до 5,0 тыс.м³/сут. – 20м. 500м – фермы КРС от 1200 до 2000 голов; свинофермы от 4 до 12 тыс. голов; фермы птицеводческие от 100 до 400 тыс.кур несушек и 1-3 мн. бройлеров; 300м – склады ядохимикатов; фермы КРС менее 1200 голов; свинофермы до 4 тыс. голов; зверофермы; бойни мелких животных и птиц, скотоубойные объекты мощностью 50-500 тонн/сутки; газораспределительные станции магистральных газопроводов; фермы птицеводческие до 100 тыс. кур несушек и до 1 млн. бройлеров. 100м – склады ГСМ, хозяйства с содержанием животных до 100 голов; элеваторы, молочные и маслобойные производства; ветлечебницы с содержанием животных; карьеры и предприятия по добыче гравия, песка, глин. 50м – мастерские по ремонту сельхозтехники, зерноток; хранилища фруктов, овощей, картофеля, зерна; малые предприятия и цеха малой мощности; хозяйства с содержанием животных до 50 голов. Существующие предприятия в основном представлены объектами лесопильного производства: Примечание: Достаточность ширины СЗЗ должно быть подтверждено выполненным по согласованному и утвержденному в установленном порядке проекте СЗЗ. Ограничения градостроительной деятельности, связанные с СЗЗ, носят временный характер и подлежат корректировке в системе градостроительного и санитарно-гигиенического мониторинга. |  |

    - Биолого-социальные чрезвычайные ситуации

В 2012 году крупных вспышек инфекционных заболеваний и отравлений людей на территории сельского поселения не зарегистрировано. Возможно возникновение вспышек острых кишечных заболеваний: сальмонеллезов, ОКИ установленной (вирусной, бактериальной) и неустановленной этиологии. Возможен сезонный подъем заболеваемости гепатита А в организованных коллективах всех муниципальных образованиях области, причиной которых могут быть, как плохое техническое состояние водопроводных сетей, так нарушения санитарного законодательства на пищевых объектах. Анализ эпидситуации позволяет прогнозировать дальнейшее выявление спорадических случаев заболеваний людей туляремией и незначительное повышение уровня заболеваемости клещевым энцефалитом и сохранение уровня заболеваемости болезнью Лайма. Принимая во внимание существующие миграционные процессы, экономические связи с различными странами и регионами РФ, развитие туризма существует постоянная угроза заноса особо опасных инфекционных заболеваний, в первую очередь холеры, малярии и лихорадки денге из неблагополучных по этим инфекциям стран и территорий. В целом на территории Томской области вероятность возникновение чрезвычайных ситуаций, обусловленных инфекционной заболеваемостью населения низкая. ЧС не выше муниципального характера.

Эпидемиологическая обстановка на территории сельского поселения стабильная. За последние 5 лет не наблюдалось вспышек заболеваний.

Кишечные инфекции

В связи с плохим техническим состоянием водопроводных сетей, нарушениями технологии приготовления пищи, условий хранения продуктов питания в организованных коллективах   сохраняется   угроза   возникновения   вспышек   острых   кишечных заболеваний:

сальмонеллезов, ОКИ установленной (вирусной, бактериальной) и неустановленной этиологии, а также сезонный подъем заболеваемости гепатита А. В результате серьезных нарушений условий жизни населения (при подтоплении в период паводков), может резко обострится эпидемическая ситуация по кишечным инфекциям, в том числе по паратифу и брюшному тифу. ЧС не прогнозируется.

Клещевой энцефалит и болезнь Лайма

Максимальная плотность распространения и соответственно самый высокий риск заболеваемости наблюдается в районах с максимальной плотностью населения. Продолжительность эпидемического сезона на территории составляет в среднем 190 дней. Пик заболеваемости, как и численности иксодовых клещей, зависит от погодных условий и может приходиться на май, июнь или (и) июль. Прогнозируется дальнейшее увеличение уровня заболеваемости клещевым энцефалитом и сохранение уровня заболеваемости болезнью Лайма.

Грипп и ОРЗ

Сезонный подъем заболеваемости традиционно ежегодно отмечается с октября до конца апреля. Рост числа заболевших прогнозируется в феврале - марте (после завершения каникул у школьников и студентов и новогодних праздников). Вероятность возникновение чрезвычайных ситуаций, обусловленных заболеванием населения сезонным гриппом и ОРВИ низкая. ЧС до муниципального характера.

Инфекционные заболевания людей и животных (сибирская язва, чума свиней и

ящур)

В связи с тем, что точные местам захоронения трупов животных, больных сибирской

язвой не определены, существует постоянный риск возникновения очагов этого заболевания. В результате нарушения противоэпидемических требований, при массивном загрязнении сибиреязвенными микробами воздуха, одежды, предметов окружающей обстановки или при употреблении пищевых продуктов, зараженных сибирской язвой, заболевания могут охватить большие группы людей и животных. Возможные безвозвратные потери: среди людей - 7-10 человек; - среди животных - КРС - более 300, МРС - около 200, свиньи – около 600 голов. В районе могут возникать эпизоотии сельскохозяйственных животных: чума свиней и ящур.

Птичий грипп

В связи со стабилизацией обстановки по гриппу птиц, вакцинация птицы в личных подворьях и крестьянско-фермерских хозяйствах прекращена. Проводятся плановые мониторинговые исследования сыворотки крови на наличие антител к вирусу гриппа птиц на птицеводческих предприятиях.

РАЗДЕЛ 2: ОБОСНОВАНИЕ ВАРИАНТОВ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ

Настоящий раздел содержит материалы по обоснованию вариантов решения задач территориального планирования территории сельского поселения; обоснование предложений по территориальному планированию и этапы их реализации, а также перечень мероприятий по территориальному планированию.

Предложения по территориальному планированию и мероприятия направлены на создание и развитие территорий и объектов капитального строительства местного значения, на исполнение полномочий органа местного самоуправления Батуринского сельского поселения. Структура настоящего раздела соответствует структуре раздела 1 II части «Анализ состояния, проблем и перспектив комплексного развития территории сельского поселения. Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

Содержание разделов и схем генерального плана сельского поселения тесно связано с полномочиями органов местного самоуправления. Согласно ст. 14 Федерального закона №131- ФЗ от 06.10.2003г непосредственно к полномочиям администрации сельского поселения относятся следующие предложения по территориальному планированию:

      - утверждение генерального плана поселения, правил землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе генерального плана поселения  документации по планировке территории, выдача разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, расположенных на территории поселения, утверждение местных нормативов градостроительного проектирования поселения, резервирование земель и изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков в границах поселения для муниципальных нужд, осуществление земельного контроля за использованием земель поселения;

      - предложения по размещению на территории сельского поселения объектов капитального строительства местного значения, включающие в себя следующие подразделы:

Предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами инженерной инфраструктуры:

      - организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом;

      - организация освещения улиц и установки указателей с названиями улиц и номерами домов.

Предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами транспортной инфраструктуры:

- дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах поселения.

Предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами жилой социальной инфраструктуры:

- обеспечение малоимущих граждан, проживающих в поселении и нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями в соответствии с жилищным законодательством, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства.

Предложения   по   обеспечению   территории   сельского   поселения   объектами связи,торговли, общественного питания, бытового обслуживания:

- создание условий для обеспечения жителей поселения услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания.

Предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами библиотечного обслуживания, культуры, народного художественного творчества, музеями поселений, объектами физкультуры и спорта:

- организация библиотечного обслуживания населения;

- создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры;

- сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности поселения,

- охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории поселения;

- создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов в поселении;

- обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры и массового спорта.

Предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами массового отдыха жителей поселения, благоустройства и озеленения территории поселения:

- создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового отдыха населения;

- осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах;

- организация благоустройства и озеленения территории поселения, использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах населенных пунктов поселения.

Предложения по обеспечению территории сельского поселения местами сбора бытовых отходов:

- организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора.

Предложения по обеспечению территории сельского поселения местами захоронения:

- содержание мест захоронения.

  - Базовый прогноз численности населения Муниципального образования "Батуринское сельское поселение"

Демографический прогноз имеет чрезвычайно важное значение для целей планирования развития территории, так как позволяет дать оценку основных параметров развития демографического потенциала, таких как половозрастной состав, обеспеченность трудовыми ресурсами, дальнейшие перспективы воспроизводства, на основе выбранных гипотез изменения уровней рождаемости, смертности и миграционных потоков.

Прогнозируемая демографическая ситуация в Батуринском сельском поселении, как и в целом по области и по муниципальному району, характеризуется сохранением тенденции убыли населения, превышения смертности над рождаемостью.

Слабая управляемость демографических процессов, их инертность определяют необходимость заблаговременного формирования социально-экономических механизмов регулирования демографических процессов с использованием наиболее управляемых факторов.

Анализ осуществляемых мер по сохранению человеческих ресурсов области показывает, что в силу значительной инерционности демографических процессов положительный эффект в этой сфере может быть достигнут только в среднесрочной или долгосрочной перспективе на основе реализации комплекса взаимодополняющих мероприятий по улучшению демографической ситуации, реализации основных параметров стратегии социально- экономического развития.

При составлении прогноза численности населения генеральным планом учтена сложившаяся в Батуринском сельском поселении демографическая ситуация, комплексный потенциал поселения, а также общенациональная и областная политика в сфере демографии.

За исходную базу перспективных расчетов взяты сложившиеся в сельском поселении в 2023 году уровни рождаемости и смертности населения, его возрастная структура.

Расчеты и анализ перспективного изменения численности населения и других демографических показателей производились по трем сценариям развития:

    - инерционному;

    - базовому;

    - оптимистическому.

Вероятность каждого из них определяется сложным сочетанием социальных, экономических и политических факторов, но, в конечном итоге возможный сценарий развития демографических процессов зависит от трех основных показателей: уровня рождаемости, смертности, средней ожидаемой продолжительности предстоящей жизни и сальдо миграций.

Масштабы убыли населения определяются различиями в уровнях рождаемости и смертности при реализации того или иного демографического сценария.

Оптимистический сценарий предполагает экономический рост, повышение уровня жизни, а потому увеличение рождаемости, средней ожидаемой продолжительности предстоящей жизни, а также достаточно высокую миграционную подвижность.

В базовом сценарии предполагается постепенное улучшение социально-экономической ситуации и соответственно основных демографических характеристик, но гораздо более медленными темпами, чем в оптимистическом сценарии.

В инерционном сценарии стагнация сложившейся экономической ситуации влечет сохранение негативных тенденций в области смертности и незначительное повышение рождаемости.

За основу для расчетов по настоящему генеральному плану принят оптимистический прогноз численности.

Расчет численности населения методом демографического прогноза

| № п./п. | Населенный пункт | Численность 2023г. | Численность 2033г. | Численность 2045г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Село Батурино | 1332 | 1734 | 1848 |
| 2. | Поселок Первопашенск | 127 | 149 | 160 |
| 3. | Поселок Ноль-Пикет | 80 | 101 | 112 |
| 4. | Всего: | 1539 | 1984 | 2120 |

  - Предложения по усовершенствованию и развитию планировочной структуры сельского поселения, функциональное и градостроительное зонирование

    - Функциональное зонирование

Согласно ст.23 п.6 Гр К РФ на картах (схемах), содержащихся в генеральных планах, отображаются границы функциональных зон с параметрами планируемого развития таких зон.

Для оптимального использования территории сельского поселения в документах территориального планирования определяются функциональные зоны, их границы и функциональное назначение. Функциональные зоны в существующих границах населенных пунктов поселения определяются по фактическому использованию.

Функциональные зоны в границах земельных участков, планируемых для перспективного освоения, определяются как жилые, производственные, рекреационные, общественно-деловые.

Разработанное в Генеральном плане сельского поселения функциональное зонирование базируется на выводах комплексного градостроительного анализа, учитывает историко- культурную и планировочную специфику поселения, сложившиеся особенности использования земель поселения, требования охраны объектов природного и культурного наследия. При установлении территориальных зон в правилах землепользования и застройки учтены положения Градостроительного и Земельного кодексов Российской Федерации, требования специальных нормативов и правил, касающиеся зон с особыми условиями использования территории.

    - Градостроительное зонирование

На основании функционального зонирования, в рамках подготовки правил землепользования и застройки, производится градостроительное зонирование - зонирование в целях определения территориальных зон и установления градостроительных регламентов. Функциональные зоны получают статус территориальных зон после утверждения в правилах землепользования и застройки границ этих зон и установления градостроительных регламентов для каждой зоны. Градостроительным Кодексом РФ, ст. 35, установлен перечень видов и состав территориальных зон населенных пунктов.

Применительно к Батуринскому сельскому поселению это:

Зоны застройки индивидуальными жилыми домами;

В жилых зонах допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального и коммунально-бытового назначения, объектов здравоохранения, объектов дошкольного, начального общего и среднего (полного) общего образования, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, гаражей, объектов, связанных с проживанием граждан и не оказывающих негативного воздействия на окружающую среду. В состав жилых зон могут включаться также территории, предназначенные для ведения садоводства и дачного хозяйства.

Общественно-деловые зоны:

Общественно-деловые зоны предназначены для размещения объектов здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, предпринимательской деятельности, объектов среднего профессионального образования, административных учреждений, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, объектов делового, финансового назначения, иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан.

Производственная зона

Зоны производственного и коммунально-складского назначения предназначены для размещения промышленных, коммунальных и складских объектов, объектов придорожного сервиса, а также для установления санитарно-защитных зон таких объектов, с включением объектов общественно-деловой застройки, связанных с обслуживанием данной зоны.

Формирование и развитие производственной зоны должно направляться следующими целевыми установками – созданием правовых, административных и экономических условий для:

1.	Преимущественного размещения объектов II -V классов вредности, имеющих санитарно-защитные зоны от 50 до 500 метров, – объектов, деятельность в которых связана с высоким уровнем шума, загрязнения, интенсивным движением большегрузного, в том числе железнодорожного, транспорта;

2.	Возможности размещения инженерных объектов, технических и транспортных сооружений (источники водоснабжения, очистные сооружения, электростанции, сооружения и коммуникации железнодорожного транспорта, дорожно-транспортные сооружения, иные сооружения);

3.	Возможности размещения объектов коммерческих услуг, способствующих осуществлению производственной деятельности;

4.	Возможности размещения объектов придорожного сервиса;

5.	Сочетания различных видов объектов только при условии соблюдения требований технических регламентов – санитарных требований.

#### Зона инженерной инфраструктуры

Зоны инженерной инфраструктуры следует предусматривать для размещения сооружений и коммуникаций, связи, инженерного оборудования с учетом их перспективного развития и потребностей в инженерном благоустройстве. Также в зоне инженерной инфраструктуры предусматривается размещение объектов транспорта (в том числе линейных объектов)

#### Зона транспортной инфраструктуры

В зоне транспортной инфраструктуры предусматривается размещение объектов транспорта (в том числе линейных объектов)

#### Зоны сельскохозяйственных угодий

Зоны сельскохозяйственных угодий включает в себя пашни, сенокосы, пастбища, залежи, земли, занятые многолетними насаждениями (садами и другими);

Зоны сельскохозяйственного использования

Зоны сельскохозяйственного использования включает в себя объекты и производство агропромышленного комплекса, а также садоводческие и огороднические некоммерческие объединения.

Зона предназначена для формирования территорий, используемых в целях удовлетворения потребностей населения в выращивании декоративных растений, фруктов и овощей, а также отдыха при соблюдении нижеследующих видов и параметров разрешенного использования недвижимости.

Зона также предназначена для:

-	деятельности, связанной с выращиванием сельхозпродукции открытым способом;

сохранения сельскохозяйственных угодий, предотвращения их занятия другими видами деятельности

Зоны рекреационного назначения

В состав зон рекреационного назначения могут включаться территории, занятые зелеными насаждениями специального назначения, открытыми озелененными и ландшафтными пространствами, скверами, парками, благоустроенными садами, прудами, озерами, пляжами. В том числе, могут включаются объекты, используемые и предназначенные для массового долговременного и кратковременного отдыха населения, всех видов туризма, занятий физической культурой и спортом.

Развитие зоны рекреационного назначения предусматривается для создания комфортной и эстетически привлекательной среды для отдыха и времяпрепровождения населения, организации благоустроенных прогулочных пространств, сохранения и развития, существующих и перспективных домов отдыха в границах населенных пунктов, и содержания в надлежащем состоянии скверов в центральной части населенных пунктов

К зоне озелененных территорий общего пользования относятся площади, парки, скверы, бульвары, набережная реки, создаваемые с использованием элементов природного ландшафта или вновь формируемые путем строительства объектов озеленения и благоустройства.

К зоне экологического и природного ландшафта относятся

-	рекреационно-ландшафтные территории для использования существующего природного ландшафта и создания благоприятной окружающей среды в интересах здоровья и благополучия населения с возможностью размещения объектов, связанных с обслуживанием населения для организации отдыха, туризма, физкультурно-спортивной и оздоровительной деятельности; в данную зону включены не занятые застройкой или неудобные для застройки и сельскохозяйственной деятельности территории;

-	природно-ландшафтные территории, не занятые застройкой или неудобные для застройки и сельскохозяйственной деятельности, в том числе – овраги, приречные территории, а также участки санитарно-защитных, водоохранных, защитно-мелиоративных зон, насаждения вдоль автомобильных дорог

Зоны лесов

Зона лесов – территории, относящаяся к землям лесного фонда

Зоны специального назначения:

- зоны, занятые кладбищами;

- зоны, занятые иными объектами, размещение которых может быть обеспечено только путем выделения указанных зон и недопустимо в других территориальных зонах.

Часть 15 ст. 35 ГрК устанавливает, что органом местного самоуправления могут устанавливаться иные виды территориальных зон, выделяемые с учетом функциональных зон и особенностей использования земельных участков и объектов капитального строительства.

Однако градостроительное зонирование потребует в дальнейшем дополнительных мероприятий по определению координат характерных точек границ территориальных зон, поскольку, согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 18 августа 2008 г.

№ 618 «Об информационном взаимодействии при ведении государственного кадастра недвижимости»: «орган местного самоуправления представляет в орган кадастрового учета выписку из раздела правил землепользования и застройки, определяющего границы и содержание территориальных зон, перечень координат характерных точек границ территориальных зон в установленной системе координат, а также перечень видов разрешенного использования земельных участков для каждой территориальной зоны либо реквизиты правового акта, которым такой перечень утвержден».

    - Архитектурно-планировочное освоение

В рамках проекта генерального плана предлагается ряд мероприятий по усовершенствованию и развитию планировочной структуры сельского поселения, функциональному и градостроительному зонированию.

Основные принципы проектной организации территории

Улучшение условий проживания в населенных пунктах с учетом доступности мест приложения труда, общественного центра, мест отдыха намечено на основе следующих основополагающих принципов:

- Совершенствование и упорядочение функционального зонирования территории населенного пункта.

- Совершенствование сферы культурно-бытового обслуживания.

- Улучшение условий проживания в населенных пунктах за счет постепенного решения транспортных проблем.

- Развитие системы зеленых насаждений.

В процессе работы над проектом были оценены возможности для дальнейшего развития сельского поселения и населенного пункта, которые являются наиболее перспективными

Мероприятия по усовершенствованию и развитию планировочной структуры:

- Максимальное сохранение сложившейся архитектурно-планировочной и объемно- пространственной структуры территории сельской поселения при обеспечении условий улучшения состояния окружающей среды градостроительными средствами - первая очередь;

- Сохранение и развитие системы планировочных связей, обеспечивающей усиление связности территории внутри поселения - первая очередь;

- Сохранение масштабности планировочных элементов сельского поселения – первая очередь;

- Формирование структуры центров общественного значения в соответствии с сложившимся и планируемым транспортно-коммуникационным каркасом сельского поселения, градостроительными и природными особенностями - первая очередь.

В муниципальном образовании "Батуринское сельское поселение" сложились и получают дальнейшее развитие следующие функциональные зоны:

- Зона застройки индивидуальными жилыми домами;

- Общественно-деловая зона;

- Производственная;

- Зона инженерной инфраструктуры

- Зона транспортной инфраструктуры;

- Зоны сельскохозяйственных угодий

- Зоны сельскохозяйственного использования

- Зоны рекреационного назначения;

- Зоны лесов

- Зона кладбищ

- Зона складирования и захоронения отходов.

Мероприятия по функциональному и градостроительному зонированию:

- Развитие общественно-деловой зоны:

  - Формирование новых и развитие сложившихся общественных центров, включающих: объекты образования, торгового, культурно-развлекательного, коммунально- бытового и иного назначения - первая очередь;

  - Реконструкция существующих учреждений общественно-делового назначения, имеющих степень износа свыше 50% - первая очередь;

- Развитие производственной зоны:

  - Обозначение зон возможного размещения инвестиционных площадок — расчетный

срок;

  - Реанимация существующих недействующих промышленных предприятий с

использованием существующей инженерной и транспортной инфраструктуры - первая очередь.

- Развитие рекреационной зоны:

  - Создание многофункциональной системы зеленых насаждений - первая очередь.

  - Создание в населенном пункте развитой системы озелененных пространств с целью организации рекреационного и спортивного обслуживания - первая очередь;

  - Организация рекреационных зон сезонного использования с оборудованием пляжей на сложившихся местах массового отдыха – первая очередь.

  - Предложения по оптимизации административно-территориального

устройства Муниципального образования "Батуринское сельское поселение"

Задачами территориального планирования в сфере административно территориального устройства является приведение границ муниципального образования и населенных пунктов поселения в соответствии требованиям федерального и областного законодательства.

Границы и статус территории сельского поселения установлены законом Томской области от 09.09.2004 № 193 ОЗ" О наделении статусом муниципального района, поселения (городского, сельского) и установлении границ муниципальных образований на территории Асиновского района".

Генеральным планом предлагается установление границ населенных пунктов следующей площади:

с. Батурино – 744,91 га; п. Первопашенск – 104,49 га; п. Ноль-Пикет – 40,69 га.

Границы населенных пунктов отображены на схеме Генерального плана.

Уточнение границ населенных пунктов Батуринского сельского поселения поселок Первопашенск и поселок Ноль-Пикет не требуется, так как границы населенных пунктов установлены и поставлены на кадастровый учет, граница населенного пункта село Батурино требует уточнения, в связи с чем проектом предлагается изменить границы населенного пункта с. Батурино и перевести часть территории населенного пункта, а так же 2 земельных участков из категорий земель населенного пункта в категорию земель лесного фонда.

Земельные участки, исключаемые из земель населенных пунктов

| № земельного участка | Площадь, га | Категория до утверждения генерального плана | Категория после утверждения генерального плана |
| --- | --- | --- | --- |
| ИСКЛЮЧАЕМЫЕ |  |  |  |
| с. Батурино |  |  |  |
| Часть кадастрового квартала 70:02:0101002 Земельные участки: 70:02:0101002:264 Часть ЗУ 70:02:0101002:308 | 25,54 | Земли населенных пунктов | Земли лесного фонда |

  - Предложения по сохранению, использованию и популяризации объектов культурного наследия на территории муниципального образования "Батуринское сельское поселение"

Согласно ст. 14 и ФЗ-131 к полномочиям органов местного самоуправления сельского поселения относятся предложения по охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории поселения.

Согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 26 апреля 2008 г.

№315 «Об утверждении положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации» (в ред. Постановления Правительства РФ от 07.11.2008 N 821) «Утвержденные границы зон охраны объекта культурного  наследия, режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах данных зон обязательно учитываются и отображаются в документах территориального планирования, правилах землепользования и застройки, документации по планировке территории (в случае необходимости в указанные документы вносятся изменения в установленном порядке)» (п.20).

Для объектов культурного наследия, находящихся на территории сельского поселения, не устанавливались территории объектов культурного наследия, границы охранных зон и режимы их использования.

Ограничения по требованиям охраны объектов культурного наследия.

| Зоны ограничений | Режимы и регламенты использования. Наличие на территории | Нормативно- правовые акты |
| --- | --- | --- |
| Объекты культурного наследия (памятники, ансамбли, достопримечательные места) | Обязательность установления для комплексов и памятников защитных зон (охранной, регулирования застройки, охраняемого природного ландшафта) правовой режим которых регулируется законодательством РФ В пределах этих территорий устанавливается особый режим использования земель, ограничивающий хозяйственную деятельность и запрещающий строительство, за исключением проведения специальных мер по сохранению и регенерации историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия Устанавливаемые границы зон регулирования застройки и хозяйственной деятельности объектов культурного наследия необходимы для сохранения или восстановления характера исторической планировки, пространственной структуры, своеобразия архитектурного облика, для градостроительного единства нового строительства с исторически сложившейся средой. Необходимо установление и соблюдение охранных зон, зон восприятия памятников Приоритетное использование под гостинично- туристские комплексы. Использование при всех видах собственности допускается без нарушения исторической ценности памятников, с реставрацией под строгим контролем соответствующих гос. органов. Проектирование осуществляется при отсутствии на территории объектов культурного наследия (включенных в реестр и выявленных объектов культурного наследия), либо при обеспечении заказчиком сохранности расположенных на | №73 ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов РФ |
|  | данной территории объектов культурного наследия. В случае наличия данных объектов на территории, подлежащей хозяйственному освоению, землеустроительные, земляные, строительные, мелиоративные, хозяйственные и иные работы, проводятся при наличии в проектах работ по обеспечению сохранности данных объектов культурного наследия (ст. 36 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»). Наличие/отсутствие объектов культурного наследия на земельном участке, подлежащем хозяйственному освоению, определяется на основании историко-культурной экспертизы земельного участка (ст. 30-31 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»). |  |

Проектирование и осуществление хозяйственной и строительной деятельности на территории сельского поселения необходимо производить с обязательным согласованием работ по сохранению объектов культурного наследия, с Управлением культуры и искусства Томской области, как органом исполнительной власти, уполномоченным в сфере сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия области.

В отношении объектов историко-культурного наследия регионального значения, расположенных на территории сельского поселения, предлагаются следующие мероприятия:

Государственная охрана объектов культурного наследия включает в себя:

    - государственный учет объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия;

    - проведение историко-культурной экспертизы;

    - установление ответственности за повреждение, разрушение или уничтожение объекта культурного наследия, перемещение объекта культурного наследия, нанесение ущерба объекту культурного наследия, изменение облика и интерьера данного объекта культурного наследия, являющихся предметом охраны данного объекта культурного наследия;

    - согласование проектов зон охраны объектов культурного наследия, землеустроительной документации, градостроительных регламентов, а также решений федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления о предоставлении земель и изменении их правового режима;

    - контроль за разработкой градостроительных регламентов, в которых должны предусматриваться меры, обеспечивающие содержание и использование объектов культурного наследия

    - разработку проектов зон охраны объектов культурного наследия;

    - выдачу в случаях, установленных настоящим Федеральным законом, разрешений на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия;

    - установление границы территории объекта культурного наследия как объекта градостроительной деятельности особого регулирования;

    - контроль за состоянием объектов культурного наследия;

    - иные мероприятия, проведение которых отнесено Федеральным законом и законами субъектов Российской Федерации к полномочиям соответствующих органов охраны объектов культурного наследия. (ст. 33 № 73- ФЗ)

Наличие/отсутствие объектов культурного наследия на земельном участке, подлежащем хозяйственному освоению, определяется на основании историко-культурной экспертизы земельного участка (ст. 30-31 №73-ФЗ).

Меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия при проектировании

Проектирование осуществляются при отсутствии на данной территории объектов культурного наследия (включенных в реестр и выявленных объектов культурного наследия), либо при обеспечении заказчиком сохранности расположенных на данной территории объектов культурного наследия. В случае наличия данных объектов на территории, подлежащей хозяйственному освоению, землеустроительные, земляные, строительные, мелиоративные, хозяйственные и иные работы, проводятся при наличии в проектах работ по обеспечению сохранности данных объектов культурного наследия. (ст. 36 № 73- ФЗ)

Мероприятия, направленные на сохранение объектов историко-культурного наследия:

Сохранение объекта культурного наследия - направленное на обеспечение физической сохранности объекта культурного наследия ремонтно-реставрационные работы, в том числе консервация объекта культурного наследия, ремонт памятника, реставрация памятника или ансамбля, приспособление объекта культурного наследия для современного использования, а также научно-исследовательские, изыскательские, проектные и производственные работы, научно-методическое руководство, технический и авторский надзор.

В исключительных случаях под сохранением объекта археологического наследия понимаются спасательные археологические полевые работы, с полным или частичным изъятием археологических находок из раскопов. (ст. 40 № 73- ФЗ)

    - Консервация объекта культурного наследия - научно-исследовательские, изыскательские, проектные и производственные работы, проводимые в целях предотвращения ухудшения состояния объекта культурного наследия без изменения дошедшего до настоящего времени облика указанного объекта, в том числе противоаварийные работы.

    - Ремонт памятника - научно-исследовательские, изыскательские, проектные и производственные работы, проводимые в целях поддержания в эксплуатационном состоянии памятника без изменения его особенностей, составляющих предмет охраны.

    - Реставрация памятника или ансамбля - научно-исследовательские, изыскательские, проектные и производственные работы, проводимые в целях выявления и сохранности историко-культурной ценности объекта культурного наследия.

    - Приспособление объекта культурного наследия для современного использования - научно-исследовательские, проектные и производственные работы, проводимые в целях создания условий для современного использования объекта культурного наследия без изменения его особенностей, составляющих предмет охраны, в том числе реставрация представляющих собой историко-культурную ценность элементов объекта культурного наследия.

## 2.5	Сведения о планируемых для размещения объектах федерального значения, регионального значения, объектах местного значения, за исключением линейных объектов.

Согласно схеме территориального планирования Томской области, на территории Батуринского сельского поселения Асиновского муниципального района Томской области размещение объектов регионального значения не предусмотрено

    - Предложения	по	обеспечению	территории	сельского	поселения объектами инженерной инфраструктуры.

Согласно ст. 14 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003г. к полномочиям администрации сельского поселения относятся предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами инженерной инфраструктуры:

      - организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом;

Водоснабжение. Проектные решения.

На данной стадии проектные предложения сводятся к определению расчетного водопотребления, уточнению источников водоснабжения и мероприятий по подаче воды.

Проектные решения водоснабжения Батуринского сельского поселения базируется на основе существующей, сложившейся системы водоснабжения в соответствии с увеличением потребности на основе разрабатываемого генерального плана, с учетом фактического состояния сетей и сооружений.

Проектом предусмотрено обеспечение системой централизованного водоснабжения всех объектов капитального строительства на территории населенного пункта и существующей жилой застройки.

Источником водоснабжения, являются подземные воды. В связи с увеличением жилого фонда и ростом населения, необходимо реконструировать и расширять существующие водопроводные сети.

В проекте предусмотрено оборудование жилой застройки внутренней системой водоснабжения и канализации с ванными и местными водонагревателями.

Подача воды питьевого качества предусматривается населению на хозяйственно- питьевые нужды и полив, на технологические нужды производственных предприятий, на пожаротушение.

Для нормального водоснабжения необходимо провести реконструкцию существующих сетей, с использованием новых технологий, и проложить новые водопроводные сети, для водоснабжения площадок нового строительства, в зонах водоснабжения от соответствующих водоводов.

При выполнении комплекса мероприятий, а именно: реконструкция водопроводных сетей, замена арматуры и санитарно-технического оборудования, установки водомеров и др. возможно снижение удельной нормы водопотребления на человека порядка 20-30%.

Учитывая, что в жилом секторе потребляется наибольшее количество воды, мероприятия по рациональному и экономному водопотреблению должны быть ориентированы в первую очередь на этот сектор, для чего необходимо определить и внедрить систему экономического стимулирования.

Расчетные (средние за год) суточные расходы воды Qсут, на хозяйственно-питьевые нужды в Батуринском сельском поселении определены согласно СНиП 2.04.02-84*. Коэффициент суточной неравномерности водопотребления для определения максимальных расходов воды принят 1,2.

Расходы воды на полив улиц, площадей, проездов и зеленых насаждений определены по норме 50 л/сут на одного жителя.

Расходы воды питьевого качества для предприятий местной промышленности и прочие расходы приняты в размере 10% от расхода воды на нужды населения.

Расход воды на наружное пожаротушение принят по СНиП 2.04.02-84* в соответствии с численностью населения.

Расход воды на внутреннее пожаротушение принят по СНиП 2.04.01-85*. Продолжительность тушения пожара – 3 часа. Во время тушения пожара допускается сокращение расходов воды на технологические нужды предприятий, поливку и т.п.

Противопожарный запас хранится в резервуарах запаса воды водозаборных сооружений. На территории промпредприятий необходимо устраивать противопожарные резервуары запаса воды. Пожаротушение на промышленных предприятиях предусматривается обеспечивать из системы технического водоснабжения, собственных резервуаров и частично из системы хозяйственно-питьевого водоснабжения населенных пунктов.

Дополнительное пожаротушение возможно из открытых водоёмов, для чего предусмотрено устройство съездов, обеспечивающих забор воды автотранспортом. Наружное

пожаротушение осуществляется пожарными машинами с питанием их водой от пожарных гидрантов. Свободные напоры у пожарных гидрантов – не менее 10м.

Вокруг существующих и проектируемых источников необходима организация зон санитарной охраны I пояса, возможна организация зон санитарной охраны II, III пояса.

Расходы воды питьевого качества в существующем жилом фонде.

| N п./п. | Наименование потребителей | Население тыс. чел. | Норма водопотребл. л/сут*чел | Расходы воды, м3/сут |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | среднесуточные | Максимально суточн. К=1,2 |
| 1 | Батуринское СП, население 2,005 тыс. чел | 2,005 | 160 | 320,8 | 384,96 |
| 2 | Коммунально- бытовые предприятия, промышленность, прочие расходы (10%) |  | - | 32,08 | 38,5 |
| 3 | Поливочные нужды |  | 50 | 100,25 |  |
|  | Итого |  |  | 453,13 | 523,71 |

Суммарные расходы воды. Расчетный срок.

| Наименование потребителей | Р асчетный срок |  |
| --- | --- | --- |
|  | С реднесут. расход воды м3/сут. | M aкс. сут. расход воды м3/сут. |
| Батуринское СП, население 2,380 тыс. чел | 380,8 | 456,96 |
| Поливочные нужды | 119 |  |
| Коммунально-бытовые предприятия, промышленность, обслуживающая население, прочие расходы (10%) | 38,08 | 45,7 |
| Итого | 537,88 | 621,66 |

Проектные предложения.

- В селе Батурино предусматривается строительство комплекса водозаборных сооружений, состоящего из:

- 3 новых скважин (2 рабочие и одна резервная) производительностью 10,8 м3/ч каждая. Организация санитарно-защитных зон 50м;

- Блочных сооружений водоподготовки, позволяющих очищать воду от железа, марганца, фенолов, азотосодержащих веществ, нефтепродуктов и водорастворенных газов, производительностью 518 м3/сут;

- Резервуара чистой воды, для хранения регулирующего, аварийного и противопожарного запаса воды, объемом 300 м3;

- Насосной станции подающей воду в сети с. Батурино, производительностью 21,6 м3/ч;

- В селе Батурино требуется:

- Прокладка новой водопроводной сети длинной 18,77 км;

- Восстановление существующей сети длинной 4,4 км;

- Строительство 1 водонапорной башни (ул. Лермонтова)

- Тампонаж существующих скважин;

- Демонтаж существующих башни по ул. Шевченко.

- Протяженность водопровода на станции водоподготовки и до с. Батурино составляет 0,5 км;

- В поселке Первопашенск требуется:

- Бурение 2 скважин (1 рабочая, 1 резервная), производительностью 2,0 м3/ч. Организация санитарно-защитной зоны радиусом 50 м;

- Строительство 1 водонапорной башни (северная часть поселка);

- Прокладка новой водопроводной сети длинной 4,8 км;

- Тампонаж существующей скважины (ул. Центральная);

- Для	доочистки	водопроводной	воды	рекомендуется	устанавливать индивидуальные системы очистки (бытовые фильтры) у потребителей;

- В поселке Ноль - Пикет требуется:

- Бурение 2 скважин (1 рабочая, 1 резервная), производительностью 1,5 м3/ч, организация санитарно-защитной зоны радиусом 50 м;

- Строительство водонапорной башни (юго-восточная часть поселка);

- Прокладка новой водопроводной сети длинной 3,0 км;

- Для всех населенных пунктов необходимо проведение систем учета и контроля над потреблением питьевой воды.

- Для доочистки водопроводной воды рекомендуется устанавливать индивидуальные системы очистки (бытовые фильтры) у потребителей

- Общая протяженность водопроводной сети составит около 26,57 км;

- Противопожарный, аварийных и регулирующий объем воды хранится в водонапорных башнях всех населенных пунктов и резервуаре чистой воды с. Батурино. Всего предусмотрено строительство 3 водонапорных башен (с. Батурино, п. Первопашенск, п. Ноль- Пикет).

Водоотведение. Проектные решения.

В настоящее время система канализации в МО "Батуринское сельское поселение" отсутствует.

Проектом предусмотрено обеспечение системой канализации всех объектов капитального строительства на территории населенного пункта и существующей жилой застройки. Запроектированы очистные сооружения для очистки стоков, поступающих от населенных пунктов.

Проектные предложения на данной стадии сводятся к определению расчетных расходов сточных вод и мощности очистных сооружений, трассировке основных уличных коллекторов от площадок нового строительства и существующих домов. Состав очистных сооружений, параметры сетей и сооружений, материалы труб и т.д. определяются на последующей стадии проектирования специализированной организацией после гидравлического расчёта системы.

Расчётные расходы сточных вод от жилой застройки подсчитаны в таблице по нормам СНиП 2.04.03-85, при этом удельные среднесуточные нормы водоотведения бытовых сточных вод на одного жителя приняты равными среднесуточному (за год) водопотреблению, согласно следующему благоустройству:

к концу расчетного срока вся застройка оборудуется внутренними системами водоснабжения и канализации;

существующий сохраняемый малоэтажный жилой фонд оборудуется ванными и местными водонагревателями;

Количество сточных вод от предприятий местной промышленности, обслуживающих население, а также неучтенные и прочие расходы приняты в размере 10% от суммарного среднесуточного водоотведения.

Расходы хозяйственно-бытовых стоков в существующем жилом фонде.

| N п./п. | Наименование потребителей | Население тыс. чел. | Норма водоотвед. л/сут*чел | Расходы стоков, м3/сут |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | среднесуточные | максималь носуточн. К=1,2 |
| 1 | Батуринское СП, население 2,005 тыс. чел | 2,005 | 160 | 320,8 | 384,96 |
| 2 | Коммунально-бытовые предприятия, промышленность, прочие расходы (10%) |  | - | 32,1 | 38,49 |
|  | Итого |  |  | 352,9 | 423,45 |

Суммарные расходы хозяйственно-бытовых стоков. Расчетный срок.

| Наименование потребителей | Расчетный срок |  |
| --- | --- | --- |
|  | Среднесут. расход стоков м3/сут. | Maксимальный сут.расход стоков. м3/сут. |
| Батуринское СП, население 2,380 тыс. чел | 380,8 | 456,96 |
| Коммунально-бытовые предприятия, промышленность, обслуживающая население, прочие расходы (10%) | 38,1 | 45,69 |
| Итого | 418,3 | 502,65 |

Проектные предложения.

- Очищенная воды выпускается по рельефу в пониженные участники. Качество очищенной воды должно позволять сбрасывать воду в р. Чулым.

- Очистка канализационных стоков осуществляется в очистных канализационных сооружениях блочного типа полного цикла с механической и биологической очисткой.

- В селе Батурино требуется строительство:

- Водоотводящей безнапорной сети длиной 18,85 км;

- Канализационных сооружений блочного типа полного цикла с механической и биологической очисткой производительностью 419 м3/сут. Организация санитарно- защитной зоны очистных сооружений без иловых площадок 20 м (западная часть села);

- В поселке Первопашенск требуется строительство:

- Водоотводящей безнапорной сети длиной 4,3 км;

- Канализационных сооружений блочного типа полного цикла с механической и биологической очисткой производительностью 38,86 м3/сут. Организация санитарно- защитной зоны очистных сооружений без иловых площадок 20 м (западная часть села);

- В поселке Ноль - Пикет требуется строительство:

- Водоотводящей безнапорной сети длиной 2,7 км;

- Канализационных сооружений блочного типа полного цикла с механической и биологической очисткой производительностью 29 м3/сут. Организация санитарно- защитной зоны очистных сооружений без иловых площадок 20 м (западная часть села);

Электроснабжение. Проектные решения.

Электроснабжение населенных пунктов, входящих в состав Батуринского сельского поселения, предполагается осуществлять с ПС «Батурино» 110/10кВ.

Связь Батуринского сельского поселения с энергосистемой Томской области будет осуществляться через существующую линию напряжением 10 кВ ВЛ ПС «Батурино» 110/10кВ (дисп. №Ф.БТ-6).

В период до 2020 года, ввиду превышения нормативного срока эксплуатации, необходимо провести оценку технического состояния оборудования трансформаторных подстанций Батуринского сельского поселения для установления сроков замены или сроков дальнейшей эксплуатации оборудования в расчетный период до 2035г. На конец расчетного периода потребуется установка более мощных трансформаторов.

В период расчетного срока следует провести оценку технического состояния ВЛ-10кВ ПС «Батурино» 110/10кВ (дисп. №№Ф.БТ-6, Ф.БТ-7) для установления сроков замены или сроков последующей эксплуатации проводов, изоляторов, опор ввиду достижения ими сроков естественного износа.

Электроснабжение новых площадок жилого и промышленного строительства на территории Батуринского сельского поселения будет осуществляться от действующего распределительного электросетевого комплекса напряжением 10кВ с учетом его реконструкции. Для энергоснабжения новых промышленных площадок предлагается строительство линии 10 кВ и ТП 10/0,4 кВ необходимой мощности.

Для электроснабжения новых жилых домов предполагается замена отдельных ТП 10/0,4кВ на более мощные.

Также, в период первой очереди рекомендуется провести технико-экономическую оценку использования на территории сельского поселения теплонасосных установок, ветроэнергетических установок и солнечных коллекторов для нужд отопления и электроснабжения индивидуального жилого и общественно-делового фондов.

Годовое электропотребление поселения.

| № п./п. | Наименование потребителей | Годовое потребление электроэнергии (тыс.кВт час) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Современное состояние | Первая очередь | Расчетный срок |
| 1. | Жилищно-коммунальный сектор | 844,105 | 945,987 | 1001,980 |
| 2. | Неучтенные нагрузки, потери в сетях, собственные нужды подстанций (20%) | 168,821 | 189,197 | 200,396 |
| 3. | Всего по поселению | 1012,926 | 1135,184 | 1202,376 |
| 4. | С учетом коэффициента совмещения максимумов нагрузок, К=0.8 | 810,34 | 908,1 | 961,9 |

Теплоснабжение. Проектные решения

Для создания условий комфортного проживания жителей в сельских населенных пунктах и уменьшения теплопотерь в тепловых сетях, необходимо предусмотреть мероприятия по реконструкции, переводу на природный газ и строительству новых котельных, а так же замене тепловых сетей (с ориентацией на экологически чистые котлоагрегаты и ликвидацию мелких морально устаревших и нерентабельных теплоисточников), а именно требуется:

- ремонт и замена устаревшего и изношенного оборудования на существующих котельных;

- реконструкцию изношенных сетей теплотрасс;

- строительство новых котельных в местах проектирования общественно-делового центра.

Обеспечение теплом объектов соцкультбыта предлагается от котельных блочных, встроенных и электрических теплогенераторов тепла.

Также необходимо предусмотреть оборудование малоэтажных жилых домов местными системами (печное, газовое, электрическое) или поквартирными, автономными, системами отопления и горячего водоснабжения (от автономных генераторов тепла различного типа, работающих на твердом, жидком, газообразном топливе и электроэнергии);

С развитием уровня газификации изменится структура в топливном балансе поселения, в сторону увеличения потребности в более эффективном и дешевом виде топлива (газ), что одновременно создаст благоприятные условия для охраны окружающей среды.

Предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами теплоснабжения.

- Модернизация котельных - оснащение современным оборудованием;

- Замена котлов и насосного оборудования на котельной при администрации поселения в селе Батурино;

- Оснащение приборами учета и средствами автоматики котельных;

- Замена теплотрассы протяженностью 90 м в селе Батурино;

- Объекты нового строительства планируется обеспечивать теплом от автономных теплогенераторов, работающих на едином энергоносителе - уголь, дрова. В дальнейшем перевод на сетевой газ.

- Сокращение вредных выбросов в окружающую среду;

- Использование теплосберегающих конструкций и материалов при строительстве нового жилья и объектов общественно-делового назначения;

- Проведение мероприятий при реконструкции существующего общественного и жилого фондов по утеплению зданий и внедрению современных теплоэффективных технологий и материалов.

Газоснабжение. Проектные решения

Так как сельское поселение не газифицировано, то основной задачей является строительство отвода магистрального газопровода «Парабель–Кузбасс» в Асиновский район и строительство ГРС «Асино» на территории Асиновского городского поселения, и в дальнейшем строительство межпоселковых газопроводов высокого давления для осуществления газификации жилого сектора, объектов промышленности, сельского хозяйства и теплоэнергетического комплекса поселения природным (естественным) сетевым газом.

Часовой расход газа на отопление и потребительские нужды населения в разрезе

населенных пунктов

| № п/п | Название населенного пункта | Потребление газа на отопление и потребительские нужды населения в период проектного срока, м³/час* |
| --- | --- | --- |
| 1 | с. Батурино | 307,2 |
| 2 | п. Ноль-Пикет | 21,3 |
| 3 | п. Первопашенск | 28,5 |
|  | ИТОГО | 357 |

Предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами газоснабжения.

- Строительство межпоселковых газопроводов высокого давления от ГРС "Асино" для осуществления газификации жилого сектора, объектов промышленности и теплоэнергетического комплекса природным сетевым газом - протяженность в границах сельского поселения 35 км;

- Строительство уличных газопроводов низкого давления в селе Батурино по улицам Юбилейная, Октябрьская, Трактовая, Некрасова, Ленина, Рабочая, Центральная, Молодежная - суммарная протяженность сетей 6,3 км;

- Строительство уличного газопровода низкого давления в поселке Первопашенск по улицам Береговая, Рабочая, Лесная - суммарная протяженность сетей 2,9 км;

- Строительство газорегуляторного пункта по ул. Юбилейная в селе Батурино;

- Строительство газорегуляторного пункта по улице Береговая в северной части поселка Первопашенск;

- Реконструкция существующих ведомственных и муниципальных котельных в селе Батурино (3 шт.) и п. Первопашенск (1 шт.) с переводом на газообразное топливо;

- Постепенный переход на использование сетевого газа потребителей сжиженного углеводородного газа;

- Перевод на использование сетевого газа автономных теплогенераторов.

    - Предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами транспортной инфраструктуры.

В полномочия местного самоуправления входят вопросы содержания и строительство автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений в границах населенных пунктов, а также предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания.

Развитие транспортной инфраструктуры поселения является первоочередной социальной и градостроительно - инженерной задачей. Разрешение транспортных проблем возможно только при комплексном подходе к реконструкции и развитию всех элементов транспортной инфраструктуры.

Развитие улично-дорожной сети предлагается осуществлять за счет реконструкции существующих улиц и строительства новых дорог.

Генеральным планом сохраняется существующая система обслуживания населения общественным пассажирским транспортом, при этом предлагается развитие сети автобусных маршрутов. Проектом предусмотрено дальнейшее развитие междугородного и пригородного автобусного сообщения.

При реконструкции существующих магистралей предусматривается их благоустройство с устройством усовершенствованного покрытия, локальных мероприятий по совершенствованию геометрии пересечений улиц и дорог в одном уровне, устройство

«карманов» для остановки общественного транспорта, а также уширение проезжей части улиц перед перекрестками. Это позволит при сравнительно небольших затратах добиться увеличения пропускной способности на 10-15%.

Перечень мероприятий по обеспечению территории сельского поселения объектами транспортной инфраструктуры

Региональный уровень:

- Строительство автомобильной дороги регионального значения " Батурино - Суйга

- Могочино" для связи сельского поселения с Молчановским муниципальным районом (согласно СТП Томской области, СТП Асиновского района), продолжение региональной автомобильной дороги "Асино - Батурино" - протяженность в границах сельского поселения 35 км;

- Строительство моста через р. Болван на 3 км проектируемой автомобильной дороге "Батурино - Могочино";

- Строительство моста через р. Лай на 11 км проектируемой автомобильной дороге "Батурино - Могочино";

- Строительство двух мостов через р. Тузейга на 21 км и 33 км проектируемой автомобильной дороге "Батурино - Могочино";

- Строительство моста через р. Чулым на 35 км проектируемой автомобильной

дороге "Батурино - Могочино";

- Строительство автомобильной дороги межмуниципального значения "Батурино - Золотушка - Стрежно" для связи сельского поселения с Молчановским муниципальным районом, от проектируемой автомобильной дороги "Батурино - Могочино" (согласно СТП Томской области) - протяженность в границах сельского поселения 8 км;

- Реконструкция автомобильной дороги регионального значения "Асино - Батурино" с укладкой асфальтобетонного покрытия протяженностью 38 км в границах сельского поселения;

Муниципальный уровень:

- Реконструкция автомобильной дороги местного значения с укладкой гравийного покрытия "с. Батурино - п. Ноль-Пикет" протяженностью 2,8 км;

- Строительство автомобильной дороги местного значения до проектируемой рекреационной зоны от села Батурино, расположенной на озере Светлое, с укладкой гравийного покрытия протяженностью 12 км;

- Строительство автомобильной дороги местного значения до проектируемой рекреационной зоны от села Батурино и автомобильной дороги "Асино - Батуриной", расположенной у озера Болван, с укладкой гравийного покрытия общей протяженностью 6,5 км;

- Строительство подъезда с гравийным покрытием к проектируемой промышленной зоне в селе Батурино от проектируемой автомобильной дороги регионального значения "Батурино - Могочино" протяженностью 0,6 км;

- Реконструкция подъезда с укладкой асфальтобетонного покрытия к кладбищу расположенному по ул. Промышленная п. Первопашенск протяженностью 100 м;

- Реконструкция подъезда с укладкой асфальтобетонного покрытия к кладбищу расположенному по ул. Железнодорожная п. Ноль-Пикет протяженностью 100 м;

- Строительство подъезда с укладкой асфальтобетонного покрытия до проектируемого причала на р. Чулым расположенного в 0,5 км восточнее п. Ноль-Пикет протяженность 600м;

- Реконструкция и благоустройство существующей улично-дорожной сети внутри населенных пунктов - расширение проезжих частей на основных улицах, строительство и реконструкция тротуаров, озеленение, освещение, обеспечение водоотвода с проезжих частей;

- Проведение мероприятий по межеванию земельных участков под автомобильными дорогами, инвентаризации, государственной регистрации прав собственности, техническому учету, диагностике и паспортизации автомобильных дорог;

- Строительство проезда для соединения ул. Трудовая с ул. Нагорная - асфальтобетонное покрытие, протяженность 200 м;

- Строительство продолжения ул. Рабочая и ул. Центральная до р. Болван для связи правого и левого берега с. Батурино - асфальтобетонное покрытие, суммарная протяженность 200 м;

- Строительство моста через р. Болван на проектируемой улице, соединяющей ул. Рабочая с ул. Центральной села Батурино;

- Строительство продолжения ул. Стадионная и ул. Нагорная до р. Болван в с. Батурино - асфальтобетонное покрытие, суммарная протяженность 300 м;

- Строительство моста через р. Болван на стыке продолжений улиц Стадионная и Нагорная села Батурино;

- Строительство двух пешеходных мостов через р. Болван для связи проектируемой общественной рекреационной зоны по ул. Клубная с ул. Проездная и ул. Центральная села Батурино;

- Строительство продолжения ул. Школьная до проектируемой пристани на протоке р. Чулым - асфальтобетонное покрытие, протяженность 150 м;

- Реконструкция моста через р. Болван на ул. Молодежная - ул. Юбилейная в селе Батурино;

- Реконструкция существующих улиц в селе Батурино (ул. Рабочая, ул. Клубная, ул.

Ленина, ул. Трактовая, ул. Трудовая, ул. Нагорная, ул. Белинского, ул. Сосновая, ул. Некрасова, ул. Пушкина, ул. Гоголя, ул. Школьная, ул. Октябрьская, ул. Чулымская, ул. Таёжная, ул. Подстанция, ул. Юбилейная, ул. Промышленная, ул. Центральная, ул. Болотная, ул. Проездная, ул. Аэродромная, ул. Молодёжная, ул. Маяковская, ул. Шевченко, ул. Садовая, ул. Стадионная, ул. Лермонтова, ул. Островского, ул. Первомайская, ул. Лесная, ул. Станционная, пер. Промышленный, пер. Садовый) с укладкой асфальтобетонного покрытия - суммарная протяженность 44900 м;

- Реконструкция существующих улиц в поселке Первопашенск (ул. Береговая, ул. Центральная, ул. Промышленная, ул. Рабочая, ул. Лесная, пер. Лесной) с укладкой асфальтобетонного покрытия - суммарная протяженность 8000 м;

- Реконструкция существующих улиц в поселке Ноль - Пикет (ул. Промышленная, ул. Железнодорожная, ул. Береговая, пер. Чулымский, пер. Железнодорожный) с укладкой асфальтобетонного покрытия - суммарная протяженность 7500 м;

- Благоустройство остановочных павильонов в с. Батурино, п. Первопашенск, п. Ноль - Пикет;

- Устройство парковок и автостоянок у объектов культурно-бытового и делового назначения;

- Организация автостоянок в селе Батурино по ул. Трактовая (у администрации, врачебной амбулатории, проектируемой спортивно-развлекательной зоны), по ул. Рабочая (у отделения почтовой связи, проектируемой рекреационной зоны), по ул. Молодежной (у проектируемой рекреационной зоны) и у магазинов - суммарная площадь 10100-25237 м2;

- Организация автостоянок в поселке Первопашенск по ул. Рабочая (у администрации, ФАПа и магазинов) - суммарная площадь 945-2363 м2;

- Организация автостоянок в поселке Ноль - Пикет по ул. Железнодорожная (у ФАПа и магазинов) - суммарная площадь 705-1763 м2;

- Строительство СТО и объектов придорожного сервиса в юго-западной части с. Батурино - площадь 4 га;

- Возобновление воздушного сообщения на судах малой авиации на местных авиалиниях;

- Проектом предполагается восстановление аэродрома в западной части с. Батурино

- площадь 12 га;

- Поддержание габаритов судового хода на эксплуатируемых участках р. Чулым;

- Возобновление судоходства с производством дноуглубительных работ и модернизацией навигационного оборудования;

- Строительство пристани на р. Чулым в с. Батурино - площадь 0,6 га;

- Строительство причала на р. Чулым в с. Батурино - площадь 1 га;

- Строительство причала на р. Чулым расположенного в 0,5 км восточнее п. Ноль- Пикет - площадь 0,5 га;

Протяженность улично-дорожной сети населенных пунктов МО "Батуринское сельское поселение"

| № п./п. | Наименование поселения | Существ. Положение | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | С. Батурино, всего: В том числе с асфальтобетонным покрытием | 44900 8200 | 45750 45750 |
|  | Ул. Рабочая | 2200 | 4100,0 |
|  | Ул. Клубная | - | 1400,0 |
|  | Ул. Ленина | - | 500,0 |
|  | Ул. Трактовая | - | 3200,0 |
|  | Ул. Трудовая | - | 3500, |
|  | Ул. Нагорная | - | 3650,0 |
|  | Ул. Белинского | - | 1000,0 |
|  | Ул. Сосновая | - | 500,0 |
|  | Ул. Некрасова | - | 1000,0 |
|  | Ул. Пушкина | 100 | 1000,0 |
|  | Ул. Гоголя | - | 900,0 |
|  | Ул. Школьная | 200 | 1150,0 |
|  | Ул. Октябрьская | 800 | 1500,0 |
|  | Ул. Чулымская | - | 800,0 |
|  | Ул. Таёжная | - | 2000,0 |
|  | Ул. Подстанция | - | 200,0 |
|  | Ул. Юбилейная | 600 | 1500,0 |
|  | Ул. Промышленная | - | 2200,0 |
|  | Ул. Центральная | 2000 | 3100,0 |
|  | Ул. Болотная | - | 800,0 |
|  | Ул. Проездная | - | 1100,0 |
|  | Ул. Аэродромная | 700,0 | 700,0 |
|  | Ул. Молодёжная | 1500 | 2000,0 |
|  | Ул. Маяковского | - | 900,0 |
|  | Ул. Шевченко | - | 800,0 |
|  | Ул. Садовая | - | 1000,0 |
|  | Ул. Стадионная | - | 450,0 |
|  | Ул. Лермонтова | 100 | 800,0 |
|  | Ул. Островского | - | 800,0 |
|  | Ул. Первомайская | - | 1000,0 |
|  | Ул. Лесная | - | 500,0 |
|  | Ул. Станционная | - | 200,0 |
|  | Пер. Промышленный | - | 800,0 |
|  | Пер. Садовый | - | 300,0 |
|  | Новый проезд для соединения ул. Трудовая и ул. Нагорная | - | 200 |
| 2. | п. Первопашенск, всего: в том числе с асфальтобетонным покрытием | 8000 - | 8000 8000 |
|  | Ул. Береговая | - | 2200,0 |
|  | Ул. Центральная | - | 1700,0 |
|  | Ул. Промышленная | - | 900,0 |
|  | Ул. Рабочая | - | 2100,0 |
|  | Ул. Лесная | - | 700,0 |
|  | Пер. Лесной | - | 400,0 |
| 3. | П. Ноль-Пикет, всего: В том числе с асфальтобетонным покрытием | 7500 - | 7500 7500 |
|  | Ул. Промышленная | - | 900,0 |
|  | Ул. Железнодорожная | - | 3600,0 |
|  | Ул. Береговая | - | 1900,0 |
|  | Пер. Чулымский | - | 400,0 |
|  | Пер. Железнодорожный | - | 700,0 |
| 4. | Всего по поселению: в том числе с асфальтобетонным покрытием | 60400,0 8200 | 61250 61250 |

    - Строительство и модернизация жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства

Согласно ст. 14 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003г. к полномочиям органов местного самоуправления сельского поселения относятся предложения по обеспечению малоимущих граждан, проживающих в поселении и нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями в соответствии с жилищным законодательством, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства.

К основным задачам в области жилищного строительства относятся:

      - Максимальное обеспечение условий для увеличения объемов и повышения качества жилищного фонда на территории сельского поселения при обязательном выполнении экологических, санитарно-гигиенических и градостроительных требований.

      - Развитие новых типов жилья, включая развитие малоэтажного жилищного строительства (таунхаусы и коттеджи).

      - Комплексное благоустройство жилых кварталов.

Перечень основных мероприятий по обеспечению сельского поселения объектами жилой инфраструктуры.

- Повышение уровня обеспеченности жильем населения МО "Батуринское сельское поселение" до 35 м2 на чел.;

- Обеспечение земельных участков под жилищную застройку инженерной инфраструктурой, объектами социальной сферы, устройством спортивных и парковых зон;

- Освоение земельного участка под индивидуальную жилую застройку по пер. Садовый в селе Батурино общей площадью 1,5 га (общая площадь жилищного строительства 0,7 тыс. м2);

- Освоение земельного участка под строительство индивидуальной жилой застройки в завершении улиц Трудовая и Нагорная в северо-восточной части села Батурино общей площадью 1 га (общая площадь жилищного строительства 0,45 тыс. м2);

- Освоение земельного участка под строительство индивидуальной жилой застройки по ул. Лесная в поселке Первопашенск общей площадью 0,9 га (общая площадь жилищного строительства 0,4 тыс. м2);

- Освоение земельного участка под строительство индивидуальной жилой застройки по ул. Береговая в поселке Первопашенск общей площадью 1,2 га (общая площадь жилищного строительства 0,5 тыс. м2);

- Освоение земельного участка под строительство индивидуальной жилой застройки на пересечении ул. Промышленная и Лесная в п. Первопашенск общей площадью 0,6 га (общая площадь жилищного строительства 0,3 тыс. м2);

- Освоение земельного участка под строительство индивидуальной жилой застройки по ул. Железнодорожная в северной части поселка Ноль - Пикет общей площадью 1,3 га (общая площадь жилищного строительства 0,6 тыс. м2);

- Освоение земельного участка под строительство индивидуальной жилой застройки по ул. Береговая в юго-восточной части посёлка Ноль - Пикет общей площадью 1,6 га (общая площадь жилищного строительства 0,8 тыс. м2);

- Освоение земельного участка под строительство индивидуальной жилой застройки по ул. Промышленная в северо-западной части посёлка Ноль - Пикет общей площадью 0,5 га (общая площадь жилищного строительства 0,2 тыс. м2);

- Освоение земельного участка под строительство индивидуальной жилой застройки по ул. Железнодорожная в юго-западной части посёлка Ноль - Пикет общеё площадью 0,7 га (общая площадь жилищного строительства 0,3 тыс. м2);

- Предусматривается участие в региональных адресных программах по переселению

граждан из аварийного жилищного фонда;

- Улучшение качества жилой среды, повышение комфортности жилья должно обеспечиваться не только за счет нового строительства, но и за счет комплексного обновления существующей жилой застройки - 47,9 тыс. м2;

- Общая площадь нового жилищного строительства на территории сельского поселения составит 4,25 тыс. м2;

- Общая площадь новых жилых зон на территории сельского поселения составит 9,3 га;

- Строительство усадебных домов по программе "доступное жилье", предназначенных для молодых специалистов, молодых семей;

- Снос ветхого жилого фонда с последующим возведением индивидуальной жилой застройки на освободившихся территориях - 5,3 тыс. м2;

- При реконструкции и формировании жилой застройки на территории общественных центров следует ориентироваться на переход от типового к авторскому адресному проектированию и строительству домов с улучшенной планировкой квартир и увеличением их площади.

    - Предложения	по	обеспечению	территории	сельского	поселения объектами социальной инфраструктуры

Согласно ст. 14 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003г. к полномочиям органов местного самоуправления сельского поселения относятся:

      - предложения по библиотечному обслуживанию населения;

      - создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры;

      - сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности поселения, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории поселения;

      - создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов в поселении;

      - обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры и массового спорта;

      - создание условий для обеспечения жителей поселения услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания.

На территории сельского поселения планируется развитие общественных зон с комплексом инфраструктуры, отвечающей современным требованиям.

Планируемые в проекте схемы территориального планирования Асиновского района объекты социальной инфраструктуры местного значения района учитываются при разработке генерального плана.

Проектом схемы территориального планирования Асиновского района на территории МО "Батуринское сельское поселение" планируются следующие объекты социальной инфраструктуры местного значения района:

- ввод дошкольных мест (40 мест) в МОУ СОШ с. Батурино на I очередь (2013 г.);

- ввод дошкольных мест (50 мест) в с. Батурино (2014-2020 г.г.);

- объекты дополнительного образования (50 мест) с. Батурино (2014-2020 г.г.);

- спортивный зал в с. Батурино (2014-2020 г.г.) (новое строительство);

- плоскостные спортивные сооружения с Батурино (2021-2035 г.г.) (новое строительство);

- дом культуры на 250 мест в с. Батурино (2011-2020 г.г.) (новое строительство).

В проекте генерального плана потребность в объектах социальной инфраструктуры местного значения поселения в соответствии с демографическим прогнозом.

Сводная таблица нормативных требований.

| № п./п. | Учреждения обслуживания | Норматив | Нормативная потребность | Современное положение | Потребность в новых объектах |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Учреждения народного образования |  |  |  |  |  |
| 1. | Детские дошкольные учреждения (ДДУ) сельское поселение | 70 % охват детей | 84 | 45 | 39 |
| 2. | Общеобразовательные школы | 100 мест на 1000 чел. | 235 | 310 | - |
| 3. | Специализированные внешкольные учреждения | 10% охват школьников | 30 | - | 30 |
| Учреждения здравоохранения, социального обеспечения, спортивные и физкультурно- оздоровительные сооружения |  |  |  |  |  |
| 4. | Поликлиника, амбулатория | По заданию на проектирование 20 посещений в смену на 1000 чел. | 47 | 16 | 31 |
| 5. | Фельдшерско- акушерский пункт (ФАП) | Нормативов нет, должен заменять амбулатории в тех населенных пунктах, где нет амбулаторий |  | 10 | - |
| 6. | Аптеки | По заданию на проектирование | 1 | 1 | - |
| 7. | Плоскостные сооружения | 0,7-0,9 га, на 1000 чел. | 1,6-2,1 | Нет данных | 1,6-2,1 |
| 8. | Спортзал | 60-80 м2 площади пола на 1000 чел. | 141-188 | Нет данных | 141-188 |
| 9. | Бассейн | 20-25 м2 зеркала воды на 1000 чел. | 47-59 | - | 47-59 |
| Учреждения культуры и искусства |  |  |  |  |  |
| 10. | Клубы сельских поселений | 140-500 мест на 1000 чел. | 323-1174 | Нет данных | 323-1174 |
| 11. | Сельские массовые библиотеки на 1000 чел. | 1000 ед. хранения читательское место | 4,5-7,5 4-6 | Нет данных | - |
| 12. | Универсальные спортивно-зрелищные залы, в том числе с искусственным льдом | 6-9 мест на 1000 чел. | 14-21 | - | 14-21 |
| Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания |  |  |  |  |  |
| 13. | Магазины | 300 м2 торговой площади на 1000 чел. | 705 | Нет данных | - |
| 14. | Рынки | 24-40 м2 торговой площади на 1000 чел. | 56-94 | - | 56-94 |
| 15. | Предприятия общественного питания | 40 мест на 1000 чел. | 94 | - | 94 |
| 16. | Предприятия бытового обслуживания | 7 рабочих мест на 1000 чел. | 16 | 11 | 5 |
| 17. | Прачечные | 60 кг белья в смену на 1000 чел. | 141 | - | 141 |
| 18. | Химчистки | 3,5 кг вещей в смену на 1000 чел. | 8 | - | 8 |
| 19. | Бани | 7 мест на 1000 жителей | 16 | - | 16 |
| Организации и учреждения управления, проектные организации, кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи |  |  |  |  |  |
| 20. | Центр административного самоуправления | Не менее одного в каждом поселении |  | 1 | - |
| 21. | Отделение связи | Не менее одного в каждом поселении |  | 1 | - |
| 22. | Отделения и филиалы сбербанка | 1 операционное место (окно) на 1000-2000 чел. |  | 1 | - |
| 23. | Опорный пункт охраны правопорядка | Не менее одного в каждом поселении |  | 1 | - |
| Учреждения жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |
| 24. | Жилищно- эксплуатационные организации | Не менее одного в каждом поселении |  | 1 | - |
| 25. | Гостиницы | 6 мест на 1000 чел. | 14 | - | 14 |

На территории населенных пунктов планируется развитие общественных зон с комплексом инфраструктуры, отвечающей современным требованиям.

Развитие таких видов обслуживания как торговля, общественное питание, бытовое обслуживание, происходит по принципу сбалансированности спроса и предложения. При этом спрос на те или иные виды услуг зависит от уровня жизни населения, который в свою очередь

определяется уровнем развития экономики муниципального образования и региона. Существующие нормы расчета предприятий и учреждений обслуживания, разработанные в период, предшествовавший новым экономическим условиям (СНиП 2.07.01-89*), настоящим проектом учтены в качестве усредненной ориентировочной нормативной базы.

В соответствии с демографическим прогнозом на расчетный срок предусматриваются территории для размещения следующих объектов капитального строительства социальной сферы.

Проектируемые объекты социальной инфраструктуры местного значения муниципального района:

| № п./ п. | Наименование | Единица измерения | Мощность /емкость | Адрес/ местоположение | Очередность строительства | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Детские дошкольные учреждения | места | 50 | с. Батурино, ул. Центральная | 2014-2020 | Новое строительство |
| 2. | Объект дополнительно го образования | мест | 50 | с. Батурино, ул. Рабочая, 59 | 2014-2020 | На базе МБОУ НОШ с. Батурино |
| 3. | Спортивный стадион | га | 0,87 | с. Батурино, ул. Клубная | 2014-2020 | Новое строительство рядом с МБУЗ АЦРБ Батуринская врачебная амбулатория |
| 4. | Спортивный центр с универсальным игровым залом и плавательным бассейном | га | 0,9 | с. Батурино, ул. Трактовая | 2014-2020 | Новое строительство рядом с МБУЗ АЦРБ Батуринская врачебная амбулатория |
| 5. | Плоскостные спортивные сооружения | га | 0,85 | с. Батурино, ул. Некрасова | 2021-2035 | Новое строительство |
| 6. | Площадка для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста | га | 0,3 | с. Батурино, ул. Рабочая | 2013-2023 | Новое строительство |
| 7. | Площадка для отдыха взрослого населения | га | 0,2 | с. Батурино, ул. Рабочая | 2013-2023 | Новое строительство |
| 8. | Площадка для отдыха взрослого населения | га | 0,3 | с. Первопашенск, ул. Рабочая | 2013-2023 | Новое строительство |
| 9. | Досуговый центр | места | 250 | с. Батурино, ул. Клубная | 2013-2023 | Новое строительство |
| 10. | Площадка для игр детей дошкольного и | га | 0,2 | п. Ноль-Пикет, ул. Железнодорожная | 2013-2023 | Новое строительство |
|  | младшего школьного возраста |  |  |  |  |  |
| 11. | Площадка для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста | га | 0,1 | п. Ноль-Пикет, ул. Железнодорожная | 2013-2023 | Новое строительство |

Проектируемые объекты социальной инфраструктуры местного значения поселения

| № п./ п. | Наименование | Единица измерения | Мощность /емкость | Адрес/ местоположение | Очередность строительства | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Банно- прачечный комплекс | га | 0,34 | с. Батурино, ул. Клубная | 2013-2023 | Новое строительство |
| 2. | Предприятие общественного питания | мест | 25 | с. Батурино, ул. Центральная | 2013-2023 | Новое строительство на перекрестке ул. Центральная и пер. Садовый |
| 3. | Предприятие общественного питания | мест | 40 | с. Батурино, ул. Клубная | 2013-2023 | Новое строительство |
| 4. | Предприятие общественного питания | мест | 25 | п. Первопашенск, ул. Рабочая | 2013-2023 | Новое строительство |
| 5. | Церковь | га | 0,54 | с. Батурино, ул. Юбилейная | 2013-2017 | Новое строительство |

Мероприятия по обеспечению территории сельского поселения объектами социальной инфраструктуры:

- Капитальный ремонт МБОУ НОШ с. Батурино;

- Строительство детского сада по ул. Центральная села Батурино - 50 мест;

- Размещение детской дошкольной группы при МБУЗ АЦРБ Батуринская врачебная практика;

- Размещение детской дошкольной группы при МБОУ НОШ по ул. Рабочая с. Батурино;

- Объект дополнительного образования на базе МБОУ НОШ по ул. Рабочая села Батурино - 50 мест;

- Капитальный ремонт и оснащение оборудованием МБУЗ АЦРБ Батуринская врачебная практика;

- Реконструкция и оснащение оборудованием действующего ФАПа в п. Первопашенск;

- Реконструкция и оснащение оборудованием действующего ФАПа в п. Ноль - Пикет;

- Реконструкция аптечного пункта по ул. Центральная, 29 с. Батурино;

- Формирование спортивной зоны в границах ул. Пушкина, ул. Клубная, Некрасова и ул. Трактовая в с. Батурино - общая площадь земельного участка 2,7 га;

- Строительство спортивного стадиона по ул. Клубная с. Батурино - площадь земельного участка 0,87 га;

- Строительство спортивного стадиона по ул. Центральная с. Батурино - площадь земельного участка 0,87 га;

- Строительство спортивного центра с универсальным игровым залом 45*27 м и

плавательным бассейном 25*11 м по ул. Трактовая с. Батурино - площадь земельного участка 0,9 га;

- Строительство плоскостных спортивных сооружений по ул. Некрасова с. Батурино - площадь земельного участка 0,85 га;

- Строительство площадки для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста по ул. Рабочая с. Батурино - площадь земельного участка 0,3 га;

- Строительство площадки для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста по ул. Железнодорожная п. Ноль - Пикет - площадь земельного участка 0,2 га;

- Строительство площадки для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста по ул. Железнодорожная п. Ноль - Пикет - площадь земельного участка 0,1 га;

- Строительство площадки для отдыха взрослого населения по ул. Рабочая с. Батурино - площадь земельного участка 0,2 га;

- Строительство	площадки	для	отдыха	взрослого	населения	по	ул.	Рабочая	п. Первопашенск - площадь земельного участка 0,3 га;

- Строительство Досугового центра на 250 мест по ул. Клубная в с. Батурино;

- Строительство летней эстрады по ул. Центральная в с. Батурино;

- Строительство предприятия общественного питания по ул. Клубная с. Батурино - 40 мест;

- Строительство предприятия общественного питания по ул. Центральная с. Батурино - 25 мест;

- Строительство предприятия общественного питания по ул. Рабочая п. Первопашенск - 25 мест;

- Строительство банно-прачечного комплекса по ул. Клубная с. Батурино - площадь земельного участка 0,34 га;

- Проектом предлагается снос знания администрации по ул. Клубная, 34 с. Батурино с последующим строительством на освободившейся территории нового здания для размещения в нем администрации сельского поселения, опорного пункта полиции и МУП "Батуринское ЖКХ";

- Реконструкция пожарной части по ул. Ленина с. Батурино;

- Реконструкция пожарной части по пер. Садовый в с. Батурино;

- Реконструкция здания отделения связи "Почта России" в с. Батурино;

- Реконструкция здания ветеринарной лечебницы по ул. Клубная с. Батурино;

- Строительство Церкви по ул. Юбилейная в с. Батурино - площадь земельного участка 0,55 га.

    - Предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами массового отдыха жителей поселения, благоустройства и озеленения

Согласно ст. 14 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003г. к полномочиям органов местного самоуправления сельского поселения относятся:

      - создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового отдыха населения;

      - осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах;

      - организация благоустройства и озеленения территории поселения, использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах населенных пунктов поселения.

Территории населенного пункта озеленены в основном за счет насаждений, произрастающих на приусадебных участках. Кроме того, имеются незначительные посадки вдоль улиц, посадки вдоль поймы рек. Поэтому проектным решением генерального плана предусматривается сохранение и развитие существующих зеленых насаждений и организация новых объектов рекреации.

Планируемые для размещения объекты массового отдыха, благоустройства и озеленения.

| № п./п. | Наименование | Един. Измер | Кол-во | Место расположения | Мероприятия | Сроки реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Рекреационная зона с организацией зоны отдыха, пляжа и места для рыболовства, с возможным размещением базы отдыха | Кол- во | 1 | В 1800 м на юго- восток от с. Батурино у оз. Болван (площадь территории 120 га) | Новое строительство | Первая очередь |
| 2. | Рекреационная зона с организацией зоны отдыха, пляжа и места для рыболовства, с возможным размещением базы отдыха | Кол- во | 1 | В 9800 м на юго- запад от с. Батурино у оз. Светлое (площадь территории 115 га) | Новое строительство | Первая очередь |
| 3. | Многофункциональная зона отдыха | га | 7 | На берегу р. Чулым и р. Болван по ул. Клубная в с. Батурино | Благоустройство и озеленение, размещение плоскостных спортивных сооружений, организация пляжа | Первая очередь |
| 4. | Многофункциональная зона отдыха | га | 3,9 | На берегу р. Болван по ул. Молодежная в с. Батурино | Благоустройство и озеленение, размещение плоскостных спортивных сооружений. | Расчетный срок |
| 5. | Многофункциональная зона отдыха | га | 5,8 | По ул. Лесная в п. Первопашенск, на территории существующего лесного массива | Благоустройство, освещение, размещение плоскостных спортивных сооружений, малых архитектурных форм, устройство прогулочных дорожек | Первая очередь |
| 6. | Многофункциональная зона отдыха | га | 0,3 | По ул. Промышленная в п. Ноль-Пикет, на территории существующего лесного массива | Благоустройство, освещение, размещение малых архитектурных форм, устройство прогулочных дорожек | Первая очередь |
| 7. | Благоустройство сквера | га | 0,5 | По ул. Клубная у памятника погибшим ВОВ (с. Батурино) | Благоустройство территории и формирование зоны отдыха, реконструкция памятника ВОВ | Первая очередь |
| 8. | Сквер | га | 0,3 | По ул. Трактовая в с. Батурино у зданий администрации и школы | Организация, благоустройство и озеленение, освещение, размещение малых архитектурных форм | Первая очередь |
| 9. | Сквер | га | 0,15 | По ул. Рабочая, у детской игровой площадки в п. Первопашенск | Организация, благоустройство и озеленение, освещение, размещение малых архитектурных форм | Первая очередь |
| 10. | Озеленение вдоль улиц | - | - | с. Батурино: Ул. Трудовая, ул. Рабочая, ул. Трактовая, ул. Центральная, ул. Лермонтова | Озеленение, благоустройство, освещение, устройство тротуаров | Первая очередь |
| 11. | Озеленение вдоль улиц | - | - | п. Первопашенск: ул. Промышленная, ул. Рабочая. | Озеленение, благоустройство, освещение, устройство тротуаров | Первая очередь |
| 12. | Озеленение вдоль улиц | - | - | п. Ноль - Пикет: ул. Железнодорожная | Озеленение, благоустройство, освещение, устройство тротуаров | Первая очередь |
| 13. | Пляж | объект | 1 | п. Первопашенск, пойма р. Бол. Юкса | Благоустройство, озеленение, размещение малых архитектурных форм | Первая очередь |
| 14. | Зеленые насаждения специального назначения | - | - | С. Батурино, п. Первопашенск | Создание защитных полос автодорог, промышленных и коммунальных зон (рядовая посадка древесно- кустарниковых насаждений) | Расчетный срок |
| 15. | Благоустройство рек | - | - | р. Чулым, р. Болван, р. Бол. Юкса, р. Лай | Расчистка русла, озеленение и укрепление склонов | Расчетный срок |

    - Мероприятия по обеспечению территории сельского поселения коммунально-складскими объектами и объектами промышленного производства, создание условий для развития малого и среднего предпринимательства

Все мероприятия по развитию объектов промышленного, коммунально-складского и сельскохозяйственного назначения на территории сельского поселения являются инвестиционными проектами. Технико-экономические показатели всех предлагаемых объектов должны рассчитывается по мере нахождения инвесторов для каждой конкретной площадки строительства.

Развитие этих площадок должно происходить за счет привлечения частных инвесторов, а также создания муниципальных предприятий по производству продукции на основе комплексного использования ресурсно-экономического потенциала муниципального образования.

Мероприятия по обеспечению территории сельского поселения коммунально- складскими объектами и объектами промышленного производства, создание условий для

развития малого и среднего предпринимательства

- В с. Батурино инвестиционная площадка для промышленного предприятия вспомогательного и сопутствующего производства V класса опасности с максимально санитарно-защитной зоной 50 м расположенного у северной границы населенного пункта - площадь земельного участка 18 га;

- В с. Батурино инвестиционная площадка для промышленного предприятия вспомогательного и сопутствующего производства IV класса опасности с максимально санитарно-защитной зоной 100 м расположенного у юго-западной границы населенного пункта

- площадь земельного участка 59 га;

- В п. Первопашенск инвестиционная площадка для промышленного предприятия вспомогательного и сопутствующего производства IV класса опасности с максимально санитарно-защитной зоной 100 м, расположенного в северо-западной части населенного пункта

- площадь земельного участка 1 га.

    - Предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами специального назначения — местами сбора бытовых отходов и местами захоронений

Места сбора бытовых отходов.

Согласно ст. 14 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003г. к полномочиям органов местного самоуправления сельского поселения относится организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора. На территории сельского поселения расположены 2 свалки ТБО. Свалки

находятся на балансе МО "Батуринское сельское поселение".

Данные по объектам размещения ТБО в Батуринском сельском поселении представлены в Разделе 1.

Расчет количества образующихся в год ТБО в Батуринском сельском поселении произведен по норме 300 кг на человека в год (СП 42.13330.2011. Свод правил. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*), приведен в таблице.

Прогнозное количество ТБО от населения МО "Батуринское сельское поселение".

| Населенные пункты | Расчетный срок 2035 г. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Численность населения, человек | Количество отходов, тонн в год |
| село Батурино | 2048 | 614,4 |
| поселок Первопашенск | 190 | 57 |
| поселок Ноль-Пикет | 142 | 42,6 |
| Всего по поселению | 2380 | 714 |

Общий объем твердых бытовых отходов в зоне индивидуальной жилой застройки должен составить: 300кг/чел в год Х 2380 человек = 714 т/год = 59,5 т/месяц = 1,98 т/день.

В настоящее время возле села Батурино и в границах поселка Первопашенск отведены земельные участки для организации санкционированных объектов размещения отходов. Однако близкое расположение их от существующей жилой застройки не позволяет обеспечить нормативный размер СЗЗ, который согласно СанПин 2.2.1./2.1.1.1200-03 составляет 1000 м. Поэтому данные земельные участки предлагается ликвидировать или использовать под станции перегруза и площадки временного хранения ТБО.

Места захоронения.

Кладбища.

На территории сельского поселения находятся 3 кладбища. Общая площадь действующих кладбищ составляет 7,51 га.

Обеспечение населения местами захоронения.

| № п./п. | Населенные пункты | Количество | Емкость сущ., га | Норматив га/1000 чел. | Численность населения на расчетный срок, чел. | Емкость расчетная, га |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | с. Батурино | 1 | 5,6 | 0,24 | 2048 | 0,49 |
| 2. | п. Первопашенск | 1 | 1,5 | 0,24 | 190 | 0,05 |
| 3. | п. Ноль-Пикет | 1 | 0,41 | 0,24 | 142 | 0,03 |
| 4. | Всего по поселению | 3 | 7,51 | 0,24 | 2380 | 0,57 |

Мероприятия по организации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора, организация мест захоронения.

- Дальность вывоза ТБО с территории населенных пунктов на полигон ТБО более

20 км - значительный экономический и экологический эффект может быть получен при внедрении мусороперегрузочных станций и большегрузных транспортных мусоровозов;

- Ликвидация несанкционированной свалки ТБО по ул. Центральная в с. Батурино с последующей рекультивацией территории и размещение на её месте площадки временного хранения ТБО с СЗЗ - 100 м;

- Рекультивация территории свалки ТБО (расположенной на расстоянии 300 м к востоку от границы села Батурино в северном направлении от а/д "Асино-Батурино") и размещение на её месте мусороперегрузочной станции с СЗЗ - 100 м;

- Рекультивация территории свалки ТБО (расположенной на северной окраине поселка Первопашенск западнее дороги Асино-Батурино) и размещение на её месте мусороперегрузочной станции с СЗЗ - 100 м;

- Вывоз ТБО с мусороперегрузочных станций на полигон ТБО (расположенный между населенными пунктами с. Минаевка и п. Большой Кордон, восточнее от дороги "Асино- Батурино" в МО "Новониколаевское сельское поселение");

- Организация вывоза ТБО от населенных пунктов сельского поселения на мусороперегрузочные станции с. Батурино и п. Первопашенск;

- Организация и оборудование площадок в с. Батурино, п. Первопашенск, п. Ноль - Пикет для установки специальных бункерных контейнеров для ТБО. Размещение площадок и их обустройство необходимо осуществить согласно действующим санитарным нормам (СанПиН 42-128-4690-88. Санитарные правила содержания территории населенных мест);

- Приобретение необходимого парка мусоровозов и закупка специальных бункерных контейнеров для сбора ТБО;

- Ликвидация несанкционированных мест складирования ТБО;

- Предлагается механизированная система сбора и вывоза мусора по утвержденному графику, для всех районов застройки;

- Развитие обязательной планово-регулярной системы сбора, транспортировки бытовых отходов (включая уличный смет с усовершенствованного покрытия) и их обезвреживание и утилизация (с предварительной сортировкой);

- Планово-регулярная система включает подготовку отходов к погрузке в собирающий мусоровозный транспорт, организацию временного хранения отходов (и необходимую сортировку), сбор и вывоз отходов с территорий домовладений, организаций, зимнюю и летнюю уборку территорий, утилизацию и обезвреживание специфических отходов и вторичных ресурсов, утилизацию и обезвреживание отходов на специальных сооружениях;

- Обеспечение раздельного сбора токсичных отходов (батареек, люминесцентных ламп, аккумуляторов и т.д.) с их последующим вывозом на переработку или захоронение;

- Организация селективного сбора отходов (бумага, стекло, пластик, текстиль, металл) в местах их образования, упорядочение и активизация работы предприятий, занимающихся сбором вторичных ресурсов;

- Предусматривается рост ТБО вследствие улучшения благосостояния жителей;

- В приведенных нормах 5 % составляют крупногабаритные отходы на расчетный срок - 15 кг (75 м3) на 1 человека в год;

- Уличный смет при уборке территории принят 15 кг (0,02 м3) с 1 м2 усовершенствованных покрытий;

- Специфические отходы (лечебных учреждений, парикмахерских) включены в норму. Вывоз предполагается на проектируемую инсинератную установку в муниципальном образовании "Асиновское городское поселение". Эти отходы являются весьма опасными вследствие содержания в них токсичных химических веществ и инфекционных начал; обращение с ними регламентируется СанПин 2.1.7.728-99 «Правила сбора, хранения и удаления отходов лечебно-профилактических учреждений»;

- Предприятиям обеспечить вывоз отходов на дальнейшую переработку и утилизацию на договорной основе; Сельскохозяйственные предприятия должны обеспечить безопасную утилизацию биологических отходов (либо на договорной основе - на существующих объектах, либо - приобрести инсинераторы);

- Ликвидация и рекультивация территории существующего скотомогильника у с. Батурино и на его месте строительство ямы Беккари, СЗЗ - 500 м;

- Проектом предлагается расширение территории кладбища на 1 га у п. Первопашенск;

  - ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ. ПРИРОДООХРАННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

В данном разделе приводится комплекс природоохранных мероприятий, исходя из первостепенной экологической и социальной эффективности решения наиболее важных проблем оздоровления окружающей среды по основным природоохранным направлениям:

- охрана	атмосферного	воздуха	от	физических	воздействий	(радиационное загрязнение, снижение транспортного шума);

- охрана и рациональное использование водных ресурсов;

- охрана почв;

- охрана растительности;

- охрана от загрязнения отходами производства.

  - Санитарное состояние атмосферного воздуха.

Основными факторами, влияющими на санитарное состояние атмосферного воздуха, являются: выбросы от стационарных источников, выбросы от передвижных источников, климатические особенности территории.

На территории сельского поселения предприятий - основных источников загрязнения -

нет.

В населенных пунктах загрязнение воздушной среды обусловлено функционированием

промышленных предприятий, жилищно-коммунальных комплексов и автотранспорта.

Основная масса выбросов стационарными источниками на территории поселения - 15,9 тонн (4 котельные, 1 дизельная подстанция).

Качество атмосферного воздуха

Для комплексной оценки степени загрязнения воздуха используется показатель — индекс загрязнения атмосферы (далее — ИЗА). ИЗА характеризует уровень длительного загрязнения атмосферы и рассчитывается по пяти приоритетным загрязняющим веществам. В соответствии с существующей градацией уровень загрязнения считается низким, если ИЗА < 5, повышенным

- при ИЗА от 5 до 6, высоким — при ИЗА от 7 до 13, очень высоким — при ИЗА >14.

Важное значение в формировании уровня загрязнения атмосферы имеют метеоусловия, определяющие перенос и рассеивание выбросов. Вредные вещества, попадающие в атмосферу от антропогенных источников, оседают на поверхности почвы, зданий, растений, вымываются атмосферными осадками, переносятся на значительные расстояния ветром. Все эти процессы напрямую зависят от температуры воздуха, солнечной радиации, атмосферных осадков и других метеорологических факторов.

  - Санитарное состояние и рациональное использование водных ресурсов

Поверхностные водоемы (реки и озера) Томской занимают около 2,5 % всей площади. На территории области насчитывается 18100 рек общей протяженностью 95 тыс. км, 112900 озер площадью водного зеркала 4451 км2, более 1,5 тыс. болот, более 170 прудов и водохранилищ. На территории Томской области разведано 30 месторождений пресных подземных вод и одно — минеральных. Среднее многолетнее значение поверхностных водных ресурсов по Томской области составляет 182,3 км3/год, общее количество прогнозных эксплуатационных ресурсов подземных вод составляет 38,8 млн. м3/сут.

Обеспеченность населения области ресурсами поверхностных и подземных вод неограниченна.

Характеристика качества воды на основных водных объектах

Наблюдение за состояние поверхностных вод на территории Томской области осуществляется ГУ "Томский Ц Г М С" Западно-Сибирского УГМС в 23 створах, один из которых находится на территории муниципального образования "Батуринское сельское поселение"

Р. Чулым с. Батурино. Качество поверхностных вод оценивалось по 11 ингредиентам, из которых по 7 ингредиентам наблюдается превышение ПДК. Значение коэффициента комплексности загрязненности воды свидетельствует о загрязненности воды по нескольким ингредиентам и показателям качества в течение года. В 2012 г. Уровень загрязненности по БПК5, азотом аммонийным - низкий; по остальным ингредиентам - средний. Наибольшую долю в общую оценку степени загрязненности вносят нефтепродукты, железо общее и ХПК.

УКИЗВ в 2012 г составил 4,09, что соответствует классу качества 4"А" - грязная вода. Качество воды не изменилось по сравнению с 2011 г.

Сведения о качестве поверхностных вод.

| Наименование водного объекта | Пункт наблюдения | 2011 год |  |  |  | 2012 год |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | УКИЗВ | Класс качества | Ингредиент | Среднегодовая концентрация в долях ПДК | УКИЗВ | Класс качества | Ингредиент | Среднегодовая концентрация в долях ПДК |
| Р. Чулым | С. Батурино | 4,19 | 4А | НФПР | 6,6 | 4,09 | 4А | НФПР | 5,2 |

Питьевое водоснабжение.

Основными факторами, обуславливающими низкое качество водопроводной воды по санитарно-химическим показателям, являются:

- высокая природная концентрация в подземной воде железа, марганца, аммиака, кремния; отсутствие в составе головных водопроводных сооружений станций водоочистки (ВОС);

- низкая эффективность работы имеющихся на водопроводах станций водоочистки (ВОС).

- отсутствие должной зоны санитарной охраны в соответствии с СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников».

К факторам, определяющим низкое качество воды нецентрализованных источников питьевого водоснабжения, можно отнести:

- неудовлетворительное санитарно-техническое состояние из-за несвоевременного проведения ремонта сруба, оснащения колодцев;

- слабая защищенность водоносных горизонтов от загрязнения с поверхности территорий; отсутствие должной зоны санитарной охраны в соответствии с СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников».

Приоритетными направлениями по улучшению питьевого водоснабжения населения являются:

- строительство	водоочистных	сооружений	на	водопроводах	питьевого водоснабжения;

- повышение эффективности работы существующих водоочистных сооружений;

- своевременное проведение ремонта водопроводных сооружений и сетей;

- развитие водопроводных сетей в населенных пунктах для увеличения количества населения, обслуживаемого централизованным питьевым водоснабжением.

Наряду со строительством и реконструкцией станций водоподготовки необходимо решать и проблему ремонта и строительства новых водопроводов из более современных материалов, которые в процессе эксплуатации не подвергались бы коррозии, в результате чего вода, прошедшая водоподготовку, не подвергалась бы вторичному загрязнению, не происходило бы утечек воды, что экономило природные ресурсы.

  - Санитарное состояние почвенного покрова

Томская область, расположенная в юго-восточной части Западно-Сибирской низменности, имеет плоско - равнинный рельеф с уклоном на северо-запад с небольшими абсолютными высотами над уровнем моря (120- 130 м).

Почвенный покров области сформирован при наличии специфических особенностей, определяющих его индивидуальные черты, в частности, повышенный гидроморфизм, обусловленный заболоченностью территории, а в южных районах, сильным промерзанием и медленным оттаиванием почв. Географическое положение, резко континентальный климат, особенности условий почвообразования обуславливают основные природные процессы, присущие земельному фонду Томской области: переувлажнение, заболачивание, водная эрозия. Антропогенное воздействие на природу ведет к перестройке биогеохимической структуры ландшафтов. Особенно ярко проявляются негативные процессы на сельскохозяйственных угодьях и землях городов.

Агрохимические свойства основных типов почв сельскохозяйственной зоны в целом достаточно хорошо исследованы. Однако отсутствуют результаты многолетних наблюдений за содержанием микроэлементов в почвах. Не выявлены и закономерности динамики микроэлементов в почвах, влияние на нее основных факторов, обуславливающих поступление микроэлементов в почвы и снежный покров.

Земли, на которых развита концентрированная, разнообразная и интенсивная хозяйственная деятельность, подвержены глубоким изменениям геологической среды, выражающимися в развитии опасных инженерно-геологических процессов: оползнеобразование, оврагообразование, подтопление и затопление, заболачивание, боковая эрозия.

Для корректной оценки происходящих процессов, определения меры трансформированности естественных ландшафтов и разработки путей оптимального управления ими необходимы разработка и внедрение системы мониторинга почвенного покрова, отличающейся высокой динамичностью в пространстве и во времени.

  - Состояние лесного фонда

В соответствии с приказом Федерального агентства лесного хозяйства от 11.09.2008 № 249 «Об определении количества лесничеств на территории Томской области и установлении их границ» на территории Томской области создано 21 лесничество, в составе которых выделено  69 участковых лесничеств. Количество лесничеств, их принадлежность к административным районам и площадь, лесистость территории представлены в таблице.

Лесничества на территории Батуринского сельского поселения

| Лесничества Томской области | Административный район | Общая площадь, тыс. га | Лесистость административного района, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Асиновское | Асиновский | 447,7 | 67,4 |
| Кривошеинское | Кривошеинский | 468,6 | 66,1 |
| Улу-Юльское | Первомайский | 862,7 | 84,2 |

Защита леса

В целях снижения площади занятой очагами вредителей и болезней леса и для сведения к минимуму экологического и экономического ущерба лесному хозяйству, причиняемого размножением вредителей и болезней леса и другими факторами естественного и антропогенного происхождения проведены:

- Лесопатологические обследования;

- Сплошные санитарные рубки;

- Выборочные санитарные рубки;

- Очистка леса от захламления.

Охрана лесов от пожаров

- Устройство и уход за минерализованными полосами;

- Контролируемое выжигание сухих горючих материалов;

- Строительство и содержание дорог противопожарного назначения.

5. Санитарная охрана от загрязнения отходами. Сельскохозяйственные отходы

Сельское хозяйство представлено растениеводством и животноводством. К сельскохозяйственным отходам относят: органические отходы животноводства, полеводства и тепличных хозяйств, а также, применяемые в полеводстве удобрения и т.д.

К числу наиболее распространенных и опасных отходов в экологическом отношении относятся отходы, образуемые при содержании животных и птиц, в том числе: помет птичий свежий, навоз от свиней свежий. При их хранении и обработке образуются дурно пахнущие газы и такие вредные вещества, как аммиак, амины, нитраты и др. Стоки от навозохранилищ при поступлении в водоемы неизбежно нарушают экологическое равновесие и значительно ухудшают органолептические и химические свойства воды.

Биологические отходы

В соответствии с "Ветеринарно-санитарными правилами сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов", утвержденными Минсельхозпродом Российской Федерации 04 декабря 1995 № 13-7-2/469, биологические отходы подлежат утилизации путем переработки на ветеринарно-санитарных утилизационных заводах (цехах), обеззараживания в биотермических ямах, уничтожения сжиганием или, в исключительных случаях, захоронения в специально отведенных местах.

Места, отведённые для захоронения биологических отходов (скотомогильники), должны иметь одну или несколько биотермических ям.

Уничтожение биологических отходов путем захоронения в землю категорически запрещается. Размещение скотомогильника (биотермических ям) в водоохранной, лесопарковой и заповедной зонах категорически запрещается.

Транспортные отходы

Транспортными отходами являются:

- снятые	с	эксплуатации,	механически		поврежденные,	брошенные	и разукомплектованные	транспортные	средства: кузова	легковых,	грузовых,	специальных

автомобилей, автобусов, сельскохозяйственные и строительно-дорожные машины, полуприцепы;

- не подлежащие к использованию компоненты транспортных средств: двигатели, шасси, шины, электрооборудование, включая аккумуляторы и электролиты, подшипники качения, оборудование для технического обслуживания и ремонта транспортных средств, другие агрегаты и узлы;

- расходуемые в процессе использования транспортных средств и бытовой техники конструкционные и эксплуатационные материалы;

- отходы эксплуатации и переработки техники, промасленные ветошь и опилки, осадок очистных сооружений и оборотного водоснабжения транспортных предприятий.

Медицинские отходы

Под медицинскими отходами (далее - отходы ЛПУ) понимаются все виды отходов, образующихся в больницах, поликлиниках, диспансерах, станциях скорой медицинской помощи, станциях переливания крови, учреждениях длительного ухода за больными, ветеринарных лечебницах, аптеках, оздоровительных учреждениях, санитарно- профилактических учреждениях, учреждениях судебно-медицинской экспертизы, медицинских лабораториях.

К отходам, образующимся на территории лечебно-профилактического учреждения, в зависимости от класса опасности предъявляются различные требования по сбору, хранению и транспортированию.

Наиболее опасные отходы, которые относятся к классам Б и В должны быть подвергнуты термическому обезвреживанию.

Твердые бытовые отходы. Санитарная очистка территории

Вопрос охраны почвы остается очень актуальным. Свалки оказывают негативное влияние в первую очередь на подземные воды и почвы, а также на воздушный бассейн.

На территории Батуринского сельского поселения расположены 2 площадки по захоронению ТБО. В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 они относятся к объектам I класса опасности и имеет размер санитарно-защитной зоны 1000 м. Санитарно-защитная зона места захоронения биологических отходов распространяется жилую застройку. Необходима ликвидация данного объекта с последующей рекультивацией территории и переносом свалки.

В соответствии со стратегией социально-экономического развития одним из приоритетных направлений являлось вовлечение вторичных ресурсов в товарооборот.

6. Инженерная подготовка территории

Инженерно-геологические условия территории поселения определяются структурно- тектоническими особенностями её строения, физико-механическими и несущими свойствами грунтов, залегающих в основании фундаментов зданий и сооружений, гидрогеологическими условиями, наличием физико-геологических процессов, степенью техногенной нагрузки на территорию.

Основными задачами инженерной подготовки территорий являются:

- осушение участков, защита от затопления, защита от оползней, от ветровой эрозии, от смыва плодородного слоя почвы;

- подготовка территории под строительство дорог, сооружений, малых архитектурных форм, павильонов, выравнивание поверхности участков по проектным отметкам, то есть «вертикальная планировка», что непосредственно связано с организацией поверхностного стока дождевых и талых вод;

- укрепление берегов и склонов рек, водоемов, озер, оврагов;

- осушение заболоченных участков и орошение (обводнение) в засушливых условиях;

- мероприятия по устранению селей, явлений карста, оползней;

- рекультивация - техническая и биологическая – территории;

- вертикальная планировка или организация поверхности, создание нового рельефа с различными его формами.

Организация стока поверхностных вод на объектах озеленения – это комплекс инженерных мероприятий, предусматривающих, прежде всего, отвод поверхностных вод с территории и отдельных участков, осушение и орошение территории объекта путём устройства системы специальных сооружений. Организация поверхностного стока осуществляется комплексным решением вертикальной планировки территории и является непременным условием благоустройства любой озеленяемой территории.

Поверхностный сток образуют ливни, дожди, талые воды. В естественных условиях они стекают по склонам, накапливаются в низинах, образуя бессточные места. Поверхностные воды способствуют процессу эрозии почв являются причиной образования оврагов, оползней, повышения уровня грунтовых вод и затопления парковых дорог, площадок, сооружений.

Высокое стояние грунтовых вод резко ухудшает физические свойства почв агрономические характеристики, создавая неблагоприятные условия для произрастания растительности.

На объектах озеленения, в садах и парках дорожно-тропиночная сеть, площадки для отдыха и занятий спортом должны быть всегда в сухом состоянии. Залегание грунтовых вод при этом должно находиться на достаточно постоянном уровне, удовлетворять определённым требованиям для этих сооружений.

Основной задачей подготовки озеленяемых территорий является отвод поверхностных вод, устранение заболачиваемых участков, осушение участков, отводимых под дороги, площадки отдыха, путём соответствующего понижения уровня грунтовых вод.

7. Радиационная обстановка

Радиационную обстановку в Томской области на протяжении ряда лет формировали нижеперечисленные факторы и события:

- глобальные выпадения радионуклидов, обусловленные проводившимися ранее ядерными испытаниями (в атмосфере и наземными) на Семипалатинском, Новоземельском полигонах и китайском полигоне, в районе оз. Лобнор;

- выпадения радионуклидов после атомного взрыва на общевойсковых учениях 14 сентября 1954 г. на Тоцком полигоне между Самарой и Оренбургом;

- загрязнение территории и объектов окружающей среды техногенными радионуклидами вследствие эксплуатации предприятий ядерного топливного цикла и хранилищ радиоактивных отходов на Сибирском химическом комбинате (СХК), а также вследствие аварий;

- вторичное загрязнение приземной атмосферы радиоактивными веществами вследствие ветрового переноса их с почвы (с территории Казахстана);

- загрязнение атмосферы радионуклидами вследствие космического излучения;

- загрязнение атмосферы естественными радионуклидами (ЕРН) угольными котельными и ТЭЦ;

- загрязнение окружающей среды ЕРН предприятиями нефтегазового комплекса;

- выделение радона-222 из почвы, стройматериалов и стен помещений;

- внешнее излучение, обусловленное содержанием техногенных и ЕРН в атмосфере и почве;

- потери источников ионизирующих излучений (ИИИ), применяемых в промышленности и пр.

В нормальных условиях, при отсутствии радиационных аварий и техногенных загрязнений, основную часть дозы облучения население получает от естественных источников радиации (космическое излучение, излучение от рассеянных в земной коре, почве, воздухе, воде калия-40, урана-238, тория-232, продуктов распада урана и тория). Около 50% годовой дозы облучения происходит за счет продуктов распада радона.

Радон-222 — это радиоактивный инертный газ, который выделяется из почвы и стройматериалов в результате естественного распада природного урана-238 и затем его до- чернего продукта радия-226. Вследствие большой плотности (в 7,5 раза тяжелее воздуха), радон скапливается в подвальных помещениях и на нижних этажах домов. Поставщиками радона внутрь помещений являются почва (или грунт) под зданием и около него, стройматериалы, водопровод, природный газ и атмосферный воздух.

  - Состояние и формирование природно-экологического каркаса

Экологический каркас – это система природных территорий с особым правовым статусом и более строгими (по сравнению с другими природными территориями) ограничениями хозяйственного использования земель и природных ресурсов в их пределах.

Понятие «природный каркас» включает в себя в первую очередь заповедники, различные заказники, памятники природы и наиболее ценные рекреационные территории. Природно- экологический каркас территории формируется не только из существующих природоохранных объектов, но из таких специфических комплексов, как защитные леса, искусственно созданные насаждения. Все эти объекты составят в совокупности единую систему поддержания экологического баланса территории и сохранения многообразия природно-территориального комплекса.

Территория Обь-Томского междуречья в настоящее время представляет яркий пример хозяйственных, социальных и экологических противоречий, обострившихся с введением в эксплуатацию подземного водозабора. На сегодняшний день на исследуемой территории особо охраняемые природные территории и участки других видов категорий защитности находятся в разрозненном состоянии и не составляют единую функциональную систему. Уже заметны фрагментация природных ландшафтов, нарушение экологических связей, снижается способность к самовосстановлению природных сообществ. Это объясняется тем, что в сложившейся системе природоохранных территорий коммуникационные коридоры выделены не в достаточном количестве. Многие природные участки находятся в изоляции, прежде всего из- за распашки плодородных земель. Вследствие этого в большинстве своем сохранившиеся природные участки не формируют полноценного экологического каркаса, поскольку его инфраструктура разорвана. Следует отметить, что вся территория междуречья выполняет для г. Томска средозащитно-санирующую роль. Основу современной структуры экологического каркаса Обь-Томского междуречья составляют имеющие строгий режим охраны заповедные территории (заказники федерального и регионального значения), выполняющие функции

«экологического ядра».

Необходим комплекс мер для восстановления культуры землепользования в самом широком понимании этого термина, основанного на экологоландшафтных принципах. Особое внимание должно быть обращено на сохранение природных участков – хранилищ биоразнообразия. Правильно сформированный экологический каркас территории является базовым опорным элементом ее устойчивого состояния и развития.

  - Оценка природно-территориального комплекса. Защитные и искусственно созданные лесные насаждения

К защитным зонам каркаса относятся и территории ограниченного природопользования - земли, выделенные в зеленую зону населенных пунктов, лесные массивы, в которых по различным причинам запрещена или существенно ограничена хозяйственная деятельность, являются составной частью природного комплекса и выполняют важные средообразующие и экологические функции.

Система защитных лесонасаждений включает: полезащитные – ветро - и стокорегулирующие лесные полосы; противоэрозионные – приовражные полосы; насаждения в гидрографической сети.

Искусственно созданные зеленые насаждения:

  - Посадки в пределах селитебных территорий – озелененные объекты общего

пользования, насаждения жилой застройки, участков общественных организаций и учреждений;

  - Защитное озеленение вдоль транспортных магистралей;

  - Растительность сельскохозяйственных угодий.

Лесной фонд на территории сельского поселения

К землям лесного фонда относятся лесные земли, в т.ч. земли, покрытые лесной растительностью и не покрытые ею, но предназначенные для ее восстановления (вырубки, гари, редины, прогалины и другие), а также предназначенные для ведения лесного хозяйства нелесные земли (просеки, дороги, болота и другие).

Земли лесного фонда, согласно анкетным данным, занимают 157,735 тыс.га.

Водоохранные зоны рек и озер

В соответствии с Водным кодексом Российской Федерации ширина водоохранных зон, прибрежных защитных полос и береговой полосы рек и озер составляет:

Ширина водоохранных зон, прибрежных защитных полос и береговой полосы

| Название водного объекта | Ширина прибрежной защитной зоны, м | Ширина водоохранной зоны, м | Ширина береговой полосы |
| --- | --- | --- | --- |
| Река Чулым | 50 | 200 | 20 |
| Река Лай (Малый Лай) | 50 | 200 | 20 |
| Река Большой Лай | 50 | 100 | 20 |
| Река Большая Юкса | 50 | 200 | 20 |
| Река Большая Кайла | 50 | 100 | 20 |
| Река Малая Кайла | 50 | 100 | 20 |
| Река Назаровка | 50 | 100 | 20 |
| Река Анга | 50 | 100 | 20 |
| Река Таёжная | 50 | 100 | 20 |
| Река Тузейга | 50 | 100 | 20 |
| Река Юрмет | 50 | 100 | 20 |
| Река Сайга | 50 | 200 | 20 |
| Река Колбеная | 50 | 100 | 20 |
| Река Барсучья | 50 | 100 | 20 |
| Озера, ручьи | 30-50 | 50 | 5 |

Соблюдение режима данных зон необходимо в целях охраны рек и водоемов, как территорий, выполняющих транзитные и защитные функции, а также как источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения.

Мероприятия по охране окружающей среды. Природоохранные мероприятия

Анализ оценки воздействия на окружающую среду при реализации генерального плана показал необходимость проведения комплекса следующих природоохранных мероприятий для улучшения состояния окружающей среды.

    - Атмосферный воздух

В целях обеспечения благоприятной экологической обстановки по состоянию

атмосферного воздуха, рекомендуются следующие мероприятия:

- Произведение расчетов проектов СЗЗ предприятий и введение СЗЗ в действие, вид деятельности и класс опасности предприятий должны соответствовать заявленным требованиям;

- Экологическая реконструкция территории пекарни по ул. Молодежная в селе Батурино с сокращением санитарно-защитной зоны до 20 м;

- Экологическая реконструкция территории объектов лесопереработки по ул. Трудовая 46 "А" и ул. Островского 3"А" в селе Батурино с сокращением санитарно-защитной зоны до границ территории объекта;

- Экологическая реконструкция территории объектов лесопереработки по ул. Ленина 14 и ул. Некрасова 3 в селе Батурино с сокращением санитарно-защитной зоны до 50 м;

- Организация выбросов загрязняющих веществ в атмосферу и оснащение источников выбросов газопылеулавливающими установками, своевременная паспортизация вентиляционных устройств и газопылеочистных установок с оценкой их эффективности;

- Осуществление перевода автотранспорта на газовое топливо, с применением каталитических фильтров;

- Улучшение качества дорожного покрытия;

- В населенных пунктах полив и уборка основных улиц в период засушливой погоды;

- Озеленение примагистральных территорий, которое должно осуществляться с использованием специальных посадок с подбором древесно-кустарниковых пород для улучшения шумо - и газопоглощающего эффекта;

- Озеленение санитарно-защитных зон с двухъярусной посадкой зеленых насаждений.

2. Поверхностные воды

Основной задачей при реализации Генерального плана в отношении охраны поверхностных вод является предотвращение загрязнения водотоков сельского поселения. Рекомендуемыми мероприятиями по охране водных объектов сельского поселения являются:

- Строительство современных блочных очистных сооружений в селе Батурино, поселке Первопашенск и поселке Ноль-Пикет;

- Строительство централизованной системы водоотведения во всех населенных пунктах;

- Обеспечение сбора и очистки поверхностных стоков с территории жилой и промышленной застройки в населенных пунктах;

- Соблюдение ограниченного режима водоохранных зон и прибрежных защитных полос (согласно Водному Кодексу РФ);

- Расчистка русел рек Чулым, Лай, Анга, Таёжная, Большая Юкса на территории поселения.

3. Подземные воды

Основными проблемами в отношении подземных вод при реализации Генерального плана являются: истощение водоносных горизонтов, используемых для хозяйственно-питьевого водоснабжения поселения и загрязнение подземных вод.

Для предотвращения дальнейшего снижения уровней водоносных горизонтов, эксплуатируемых в целях питьевого водоснабжения, и загрязнения подземных вод необходимы:

- Ликвидация непригодных к дальнейшей эксплуатации скважин в селе Батурино (6 скважин) и в поселке Первопашенск (1 скважина);

- Устройство ограждения зон санитарной охраны на проектируемом водозаборе в селе Батурино (2 рабочие и 1 резервная скважины;

- Устройство ограждения зон санитарной охраны около проектируемых водозаборных скважинах в поселке Первопашенск (1 рабочая и 1 резервная скважины) и в поселке Ноль - Пикет (1 рабочая и 1 резервная скважины);

- Проведение систем учета и контроля над потреблением питьевой воды;

- Изучение качества подземных вод и гидродинамического режима на водозаборах и в зонах их влияния;

- Обеспечение сельского поселения централизованной системой водопровода;

- Обеспечение качества питьевой воды, подаваемой населению, путем внедрения средств очистки.

4. Почвы

В настоящее время основную нагрузку на почвенный покров испытывает земли автодорог поселения. Источниками техногенного поступления в почву тяжелых металлов также являются средства химизации сельского хозяйства. С целью предотвращения деградации почвенного покрова территории Генеральным планом предлагается:

- Внесение минеральных удобрений на основе нормативов затрат на планируемую урожайность, агрохимическую характеристику почв, состояния и химического состава растений, что обеспечивает агротехническую эффективность вносимых удобрений;

- Принятие мер по сохранению плодородия почв, посредством защиты их от эрозии, на основе агрофитомелиоративных приемов и биоинженерных сооружений.

5. Обращение с отходами

Организации схемы обращения с отходами должна включать в себя следующие мероприятия:

- Разработка генеральной схемы санитарной очистки на территории поселения;

- Ликвидация несанкционированной свалки ТБО по ул. Центральная в с. Батурино с последующей рекультивацией территории и размещение на её месте площадки временного хранения ТБО с СЗЗ - 100 м;

- Рекультивация территории свалки ТБО (расположенной на северной окраине поселка Первопашенск западнее дороги Асино-Батурино) и размещение на её месте мусороперегрузочной станции с СЗЗ - 100 м;

- Вывоз ТБО с мусороперегрузочных станций на полигон ТБО (расположенный между населенными пунктами с. Минаевка и п. Большой Кордон, восточнее от дороги "Асино- Батурино" в МО "Новониколаевское сельское поселение");

- Организация вывоза ТБО от населенных пунктов сельского поселения на мусороперегрузочные станции с. Батурино и п. Первопашенск;

- Организация и оборудование площадок в с. Батурино, п. Первопашенск, п. Ноль - Пикет для установки специальных бункерных контейнеров для ТБО. Размещение площадок и их обустройство необходимо осуществить согласно действующим санитарным нормам (СанПиН 42-128-4690-88. Санитарные правила содержания территории населенных мест);

- Приобретение необходимого парка мусоровозов и закупка специальных бункерных контейнеров для сбора ТБО;

- Предлагается механизированная система сбора и вывоза мусора по утвержденному графику, для всех районов застройки;

- Развитие обязательной планово-регулярной системы сбора, транспортировки бытовых отходов (включая уличный смет с усовершенствованного покрытия) и их обезвреживание и утилизация (с предварительной сортировкой);

- Планово-регулярная система включает подготовку отходов к погрузке в собирающий мусоровозный транспорт, организацию временного хранения отходов (и необходимую сортировку), сбор и вывоз отходов с территорий домовладений, организаций, зимнюю и летнюю уборку территорий, утилизацию и обезвреживание специфических отходов и вторичных ресурсов, утилизацию и обезвреживание отходов на специальных сооружениях;

- Обеспечение раздельного сбора токсичных отходов (батареек, люминесцентных ламп, аккумуляторов и т.д.) с их последующим вывозом на переработку или захоронение;

- Организация селективного сбора отходов (бумага, стекло, пластик, текстиль,

металл)	в   местах   их   образования,   упорядочение	и   активизация	работы предприятий, занимающихся сбором вторичных ресурсов;

- Ликвидация и рекультивация территории существующего скотомогильника у села Батурино и на его месте строительство ямы Беккари, СЗЗ - 500 м.

6. Растительность и животный мир

Основными природоохранными мероприятиями в отношении растительного и животного мира сельского поселения являются:

- Максимальное сохранение участков защитных лесных насаждений;

- Создание	оптимальных	условий	для	поддержания	видового	разнообразия животного мира.

7. Территории природно-экологического каркаса

Основными задачами при формировании природно-экологического каркаса являются:

1. Сохранение и восстановление ландшафтного и биологического разнообразия, достаточного для поддержания способности природных систем к саморегуляции и компенсации последствий антропогенной деятельности.

  - ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЗАЩИТЕ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ ПРИРОДНЫХ И ТЕХНОГЕННЫХ ПРОЦЕССОВ, СУЩЕСТВУЮЩИЕ И РАЗРАБАТЫВАЕМЫЕ ПРОЕКТЫ ИНЖЕНЕРНОЙ ЗАЩИТЫ ТЕРРИТОРИИ.

Предупреждение чрезвычайных ситуаций как в части их предотвращения (снижения рисков их возникновения), так и в плане уменьшения потерь и ущерба от них (смягчения последствий) проводится по следующим направлениям:

    - мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций;

    - рациональное размещение производительных сил по территории страны с учетом природной и техногенной безопасности;

    - предотвращение, в возможных пределах, некоторых неблагоприятных и опасных природных явлений и процессов путем систематического снижения их накапливающегося разрушительного потенциала;

    - предотвращение аварий и техногенных катастроф путем повышения технологической безопасности производственных процессов и эксплуатационной надежности оборудования;

    - разработка и осуществление инженерно-технических мероприятий, направленных на предотвращение источников чрезвычайных ситуаций, смягчение их последствий, защиту населения и материальных средств;

    - подготовка объектов экономики и систем жизнеобеспечения населения к работе в условиях чрезвычайных ситуаций;

    - декларирование промышленной безопасности;

    - лицензирование деятельности опасных производственных объектов;

    - страхование	ответственности	за	причинение	вреда	при	эксплуатации	опасного производственного объекта;

    - проведение государственной экспертизы в области предупреждения чрезвычайных ситуаций;

    - государственный	надзор	и	контроль	по	вопросам	природной	и	техногенной безопасности;

    - информирование населения о потенциальных природных и техногенных угрозах на территории проживания;

    - подготовка населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций;

    - строительство сирены оповещения	в с. Батурино (С-40), п. Ноль-Пикет (С-28), п. Первопашенск (С-28).

    - Рекомендации для размещения объектов капитального строительства

Создание новых и преобразование существующих систем расселения должно проводиться с учетом природно-климатических условий, существующей техногенной опасности, а также особенностей сложившейся сети населенных мест. Не должно допускаться размещение зданий и сооружений в опасных зонах отвалов породы шахт и оползней, в зонах, непосредственно прилегающих к активным разломам. В проектах планировки необходимо предусматривать ограниченное развитие потенциально опасных объектов экономики, их постепенный вывод из городов, перепрофилирование или модернизацию, обеспечивающие снижение до приемлемого уровня, создаваемого функционированием этих объектов риска поражения населения, среды его обитания и объектов экономики.

При формировании систем населенных мест необходимо обеспечить снижение пожарной опасности застроек и улучшение санитарно-гигиенических условий проживания населения. Пожаро - и взрывоопасные объекты необходимо выносить за пределы населенных пунктов. При размещении и формировании населенных пунктов и систем населенных мест надо также учитывать размещение уже существующих подобных объектов.

При проектировании, строительстве и реконструкции сельских поселений следует предусматривать единую систему транспорта, представляющую удобные, быстрые и безопасные транспортные связи для удобства возможной эвакуации людей.

Населенные территории необходимо размещать с наветренной стороны (для ветров преобладающего направления) по отношению к производственным предприятиям, являющимися источниками загрязнения атмосферного воздуха, а также представляющим повышенную пожарную опасность.

Животноводческие предприятия, склады по хранению ядохимикатов, биопрепаратов, удобрений, пожаро - и взрывоопасные склады и производства, очистные сооружения должны располагаются с подветренной стороны по отношению к населенной территории.

Территории сельских поселений, курортные зоны и места массового отдыха размещаются выше по течению водотоков и водоемов относительно выпусков производственных и хозяйственно-бытовых вод.

При разработке проектов планировки населенных пунктов необходимо предусматривать безопасное размещение полигонов для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых и токсичных промышленных отходов.

Действительно, рационально размещенный объект фактически частично или полностью выводится из зоны действия поражающих факторов потенциального источника чрезвычайной ситуации. В случае реального возникновения бедствия ему или совсем не наносится ущерб, или этот ущерб и вообще последствия воздействия бывают столь незначительными, что чрезвычайная ситуация не возникает.

Таким образом, проведенное заблаговременно мероприятие по рациональному размещению оказывается экономически эффективным. Эта эффективность могла бы быть оценена величиной предотвращенного ущерба. Чаще всего этот гипотетический предотвращенный ущерб оценивают при принятии решения на выбор места размещения - новое строительство, при обосновании переноса объекта в более безопасное место и в других случаях, предшествующих практическим мерам.

Другая составляющая рационального безопасного размещения объектов - необходимость минимизации затрат на проведение мер по размещению.

Таким образом, рациональное размещение объектов экономики и социальной сферы с точки зрения их природной и техногенной безопасности, являясь важной мерой предупреждения чрезвычайных ситуаций, одновременно играет роль механизма, снижающего потенциальные ущербы и в определенной степени страхующего от затрат на восстановление и перенос объектов

    - Противопожарные мероприятия на территории поселения

На территории поселений наибольшую пожарную опасность несет возгорание жилой застройки.

Основными причинами пожаров являются неосторожное обращение с огнём, нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования, поджоги.

Для сельских населенных пунктов характерна преимущественно одноэтажная деревянная застройка. Так же проблемой является то, что расстояния между домами и природными постройками не соответствуют требованиям пожарной безопасности, водопроводные сети с гидрантами изношены или отсутствуют, поэтому рекомендуется предусмотреть комплектование первичных средств пожаротушения, применяемых до прибытия пожарного расчета.

Расход воды на наружное пожаротушение принимается по СП 8.13130.2009, п.5.1, табл.1 и составляет 1х10 л/с (без учета расхода на тушение предприятий различного назначения). Расход воды для производственных предприятий, для зданий административного и общественного назначения принимаются отдельно для каждого из этих предприятий в зависимости от их площади.

В соответствии с №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», статьей 63 первичные меры пожарной безопасности должны включать в себя:

      - реализацию полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов организационно-правового, финансового, материально-технического обеспечения пожарной безопасности муниципального образования;

      - разработку и осуществление мероприятий по обеспечению пожарной безопасности муниципального образования и объектов муниципальной собственности, которые должны предусматриваться в планах и программах развития территории, обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения, содержание в исправном состоянии средств обеспечения пожарной безопасности жилых и общественных зданий, находящихся в муниципальной собственности;

      - разработку и организацию выполнения муниципальных целевых программ по вопросам обеспечения пожарной безопасности;

      - разработку плана привлечения сил и средств для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ на территории муниципального образования и контроль за его выполнением;

      - установление особого противопожарного режима на территории муниципального образования, а также дополнительных требований пожарной безопасности на время его действия;

      - обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара;

      - обеспечение связи и оповещения населения о пожаре;

      - организацию обучения населения мерам пожарной безопасности и пропаганду в области пожарной безопасности, содействие распространению пожарно-технических знаний;

      - социальное и экономическое стимулирование участия граждан и организаций в добровольной пожарной охране, в том числе участия в борьбе с пожарами.

Так же в соответствии с №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», статьей 76 о требованиях пожарной безопасности по размещению подразделений пожарной охраны в поселениях и городских округах:

- Дислокация подразделений пожарной охраны на территориях поселений и городских округов определяется исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в городских поселениях и городских округах не должно превышать 10 минут, а в сельских поселениях - 20 минут.

- Подразделения пожарной охраны населенных пунктов должны размещаться в зданиях пожарных депо.

В соответствии с Федеральным законом № 131, статья 14, п.9, обеспечение первичных

мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения, относятся к вопросам местного значения поселения.

Основными источниками (местами возникновения) пожаров являются стоянки рыбаков, места посещения охотниками и туристами, места традиционного отдыха населения, обочины дорог общего пользования. Часто виновниками возникновения пожара бывают предприятия, организации (лесозаготовители, работающие в лесу) при нарушении противопожарных правил работы в лесу.

    - Аварийно – спасательные работы

Аварийно-спасательные и другие неотложные работы в зонах ЧС планируется проводить с целью срочного оказания помощи населению, которое подверглось непосредственного или косвенному воздействию разрушительных и вредоносных сил природы, техногенных аварий и катастроф, а также для ограничения масштабов, локализации или ликвидации возникших при этом ЧС. Комплексом аварийно-спасательных работ необходимо обеспечить поиск и удаление людей за пределы зон действия опасных и вредных для их жизни и здоровья факторов, оказание неотложной медицинской помощи пострадавшим и их эвакуацию в лечебные учреждения, создание для спасенных необходимых условий физиологически нормального существования человеческого организма.

Применение комплекса мероприятий по защите населения в ЧС обеспечивается:

-организацией и осуществлением непрерывного наблюдения, контроля и прогнозирования состояния природной среды, возникновения и развития, опасных для населения природных явлений, техногенных аварий и катастроф с учетом особенностей подконтрольных территорий;

-своевременным оповещением инстанций, органов руководства и управления, а также должностных лиц об угрозе возникновения ЧС и их развитии, а также доведением до населения установленных сигналов и порядка действий в конкретно складывающейся обстановке;

-обучением населения действиям в ЧС и его психологической подготовкой;

-разработкой и осуществлением мер по жизнеобеспечению населения на случай природных и техногенных ЧС.

В соответствии с Федеральным законом № 131, статья 14, п.24, 25, к вопросам местного значения поселения относятся:

-создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на территории поселения;

-организация и осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на территории поселения.

    - Инженерная подготовка территории

Комплекс мероприятий по защите территории от наводнений должен включать:

- Регулирование стока рек на территории сельского поселения - р. Чулым, р. Лай, р. Анга, р. Таёжная, р. Большая Юкса (перераспределение максимального стока между водохранилищами, переброска стока между бассейнами и внутри речного бассейна);

- Увеличение пропускной способности речного русла рек Чулым, Лай, Анга, Таёжная и Большая Юкса (расчистка, углубление, расширение, спрямление русла);

- Разрушение заторов на реке Чулым;

- Снижение интенсивности таяния снега и льда на реках на территории сельского поселения;

- Повышение отметок защищаемой территории (устройство насыпных территорий, свайных оснований, подсыпка на пойменных землях при расширении и застройке новых территорий);

- Вынос объектов с затапливаемых территорий;

- Проведение защитных работ в период паводка;

Сооружения и мероприятия для защиты от подтопления

Согласно СП 116.13330.2012 "Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов", на территории Томской области зарегистрированы проявления опасных геологических процессов, подтопление. В соответствии с данными предоставленным администрацией муниципального поселения «Батуринское сельское поселение» в зоне подтопления часть жилой застройки по ул. Трактовая в селе Батурино и в поселке Ноль - Пикет.

Защита от подтопления должна включать в себя:

- Локальную защиту зданий, сооружений, грунтов оснований и защиту застроенной территории по ул. Трактовая в селе Батурино и в поселке Ноль - Пикет;

- Утилизацию (при необходимости очистки) дренажных вод;

- Систему мониторинга за режимом подземных и поверхностных вод, за расходами (утечками) и напорами в водонесущих коммуникациях, за деформациями оснований, зданий и сооружений, а также за работой сооружений инженерной защиты;

- Вертикальную планировку территории с организацией поверхностного стока;

- Прочистку открытых водотоков и других элементов естественного дренирования - реки Чулым, Болван, Лай;

- Дренирование и регулирование режима водных объектов на территории сельского поселения;

- На заболоченных участках следует предусматривать понижение уровня грунтовых вод в зоне капитальной застройки путем устройства закрытых дренажей.

Локальная система инженерной защиты, направленная на защиту отдельных зданий и сооружений, включает в себя дренажи, противофильтрационные завесы и экраны.

Территориальная система, обеспечивающая общую защиту застроенной территории (участка), включает в себя перехватывающие дренажи, противофильтрационные завесы, вертикальную планировку территории с организацией поверхностного стока, прочистку открытых водотоков и других элементов естественного дренирования, дождевую канализацию и регулирование режима водных объектов.

На территории населенных пунктов с высоким стоянием грунтовых вод, на заболоченных участках следует предусматривать понижение уровня грунтовых вод в зоне капитальной застройки путем устройства закрытых дренажей. На территории усадебной застройки населенных пунктов и на территориях стадионов, парков и других озелененных территорий общего пользования допускается открытая осушительная сеть.

Указанные мероприятия должны обеспечивать понижение уровня грунтовых вод на территории: капитальной застройки - не менее 2 м от проектной отметки поверхности: стадионов, парков, скверов и других зеленых насаждений - не менее 1 м.

На участках залегания торфа, подлежащих застройке, наряду с понижением уровня грунтовых вод следует предусматривать пригрузку их поверхности минеральными грунтами, а при соответствующем обосновании допускается выторфовывание. Толщина слоя пригрузки минеральными грунтами устанавливается с учетом последующей осадки торфа и обеспечения необходимого уклона территории для устройства поверхностного стока.

На территории микрорайонов минимальную толщину слоя минеральных грунтов следует принимать равной 1 м, на проезжих частях улиц толщина слоя минеральных грунтов должна быть установлена в зависимости от интенсивности движения транспорта.

Система инженерной защиты от подтопления является территориально единой, объединяющей все локальные системы отдельных участков и объектов.

Сооружения и мероприятия для защиты от затопления

Согласно СП 116.13330.2012 "Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов", на территории Томской области зарегистрированы

проявления опасных геологических процессов, затопление.

Для защиты затапливаемых территорий населенных пунктов от затопления паводком 1% обеспеченности необходимо проведение комплекса мероприятий по инженерной защите. В состав этих мероприятий входят:

- Понижение уровня грунтовых вод;

- Вертикальная планировка и организация поверхностного стока;

- Защита	затапливаемых	территорий	сплошной	подсыпкой	может	быть осуществлена только на новых площадках;

- Заблаговременное	предупреждение	и	эвакуация	населения	в	случае возникновения опасности затопления паводками;

- Берегоукрепительные мероприятия на реках Чулым, Лай, Большая Юкса;

- На затороопастных участках на реке Чулым производить распиловку льда и взрывные работы.

  - ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ.

| № п./п. | Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние | Первая очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Территория |  |  |  |  |
| 1.1 | Общая площадь территории сельского поселения в установленных границах | га | 242036,76 | 242036,76 | 242036,76 |
| 1.2 | Баланс площадей различных категорий |  |  |  |  |
|  | Земли населенных пунктов | га | 890,11 | 890,11 | 890,11 |
|  | Земли сельскохозяйственного назначения |  | 13 317,28 | 13317,28 | 13317,28 |
|  | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, др. |  | 71,73 | 71,73 | 71,73 |
|  | Земли лесного фонда |  | 227 757,63 | 227 757,63 | 227 757,63 |
| 1.3 | Функциональные зоны в границах населенных пунктов |  |  |  |  |
|  | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | га | - | 382,34 | 382,34 |
|  | Общественно-деловые зоны |  | - | 12,22 | 12,22 |
|  | Производственная зона |  | - | 76,85 | 76,85 |
|  | Зона инженерной инфраструктуры |  | - | 4,11 | 4,11 |
|  | Зона транспортной инфраструктуры |  | - | 7,17 | 7,17 |
|  | Зона сельскохозяйственных угодий |  | - | 6,14 | 6,14 |
|  | Зоны рекреационного назначения |  | - | 359,18 | 359,18 |
|  | Зона кладбищ |  | - | 5,97 | 5,97 |
|  | Зона складирования и захоронения отходов |  | - | 0,5 | 0,5 |
| 1.4 | Функциональные зоны за границами населенных пунктов |  |  |  |  |
|  | Зона лесов | га | - | 227 760,80 | 227 760,80 |
|  | Зоны сельскохозяйственного использования |  | - | 13 316,18 | 13 316,18 |
|  | Зона транспортной инфраструктуры |  | - | 71,73 | 71,73 |
|  | Зона кладбищ |  | - | 0,45 | 0,45 |
|  | Зона складирования и захоронения отходов |  | - | 1,3 | 1,3 |
| 2. | Население |  |  |  |  |
|  | Численность постоянного населения, в т.ч. | Чел. | 1539 | 1984 | 2120 |
|  | Село Батурино |  | 1332 | 1734 | 1848 |
|  | Поселок Первопашенск |  | 127 | 149 | 160 |
|  | Поселок Ноль-Пикет |  | 80 | 101 | 112 |
| 3. | Жилищный фонд |  |  |  |  |
| 3.1 | Жилищный фонд | Тыс. м2 | 53,0 | 57,45 | 57,45 |
| 3.2 | Всего общей площади нового строительства | Тыс. м2 | - | 4,25 | - |
| 3.3 | Всего размещение нового жилищного строительства, в т.ч.: | га | - | 9,3 | - |
|  | Село Батурино |  | - | 2,5 | - |
|  | Поселок Первопашенск |  | - | 2,7 | - |
|  | Поселок Ноль - Пикет |  | - | 4,1 | - |
| 4. | Объекты социального и культурно - бытового обслуживания |  |  |  |  |
| 4.1. | Объекты учебного и образовательного назначения |  |  |  |  |
| 4.1.1 | Детские дошкольные учреждения | мест | 84 | 90 | 90 |
| 4.1.2 | Общеобразовательные школы | ед. | 2 | 2 | 2 |
| 4.1.3 | Объект дополнительного образования | мест | 25 | 50 | 50 |
| 4.2 | Объекты здравоохранения | ед. | 3 | 3 | 3 |
| 4.3 | Спортивные и физкультурно- оздоровительные объекты | ед. | 4 | 12 | 13 |
| 4.4 | Досуговый центр | мест | 32 | 282 | 282 |
| 4.5 | Объекты торгового назначения | ед. | 16 | 16 | 16 |
| 4.6 | Объекты общественного питания | мест | - | 65 | 90 |
| 4.7. | Объекты специального назначения |  |  |  |  |
| 4.7.1 | Кладбище | га | 6,43 | 6,43 | 8,51 |
| 4.7.2 | Свалка ТБО | ед. | 3 | 0 | 0 |
| 4.7.3 | Площадка временного хранения | ед. | - | 1 | 1 |
| 4.7.4 | Мусороперегрузочная станция | ед. | - | 2 | 2 |
| 4.7.5 | Скотомогильник | ед. | - | 1 | 1 |
| 5. | Транспорт |  |  |  |  |
| 5.1 | Протяженность автодорог общего пользования, всего | км | 41 | 76 | 104 |
| 5.2 | Протяженность поселковой улично-дорожной сети, всего | км | 60,400 | 60,550 | 61,250 |
|  | В т.ч.: |  | - | - | - |
|  | Село Батурино |  | 44,900 | 45,050 | 45,750 |
|  | Поселок Первопашенск |  | 8,000 | 8,000 | 8,000 |
|  | Поселок Ноль - Пикет |  | 7,500 | 7,500 | 7,500 |
| 6. | Инженерная инфраструктура |  |  |  |  |
| 6.1. | Водоснабжение: |  |  |  |  |
| 6.1.1 | Протяженность сетей | км | 4,4 | 26,67 | 31,47 |
| 6.1.2 | Водопотребление | м3/сут. | 453,13 | 507,82 | 537,88 |
| 6.2. | Водоотведение: |  |  |  |  |
| 6.2.1 | Протяженность сетей | км | - | 23,15 | 25,85 |
| 6.2.2 | Общее поступление сточных вод | м3/сут. | 352,9 | 395,47 | 418,3 |
| 6.3. | Энергоснабжение: |  |  |  |  |
| 6.3.1 | Электропотребление | тыс. кВт ч. | 810,34 | 908,1 | 961,9 |
| 6.4. | Теплоснабжение: |  |  |  |  |
| 6.4.1 | Протяженность сетей | км | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| 6.5. | Газоснабжение: |  |  |  |  |
| 6.5.1 | Протяженность сетей, в т.ч.: | км | - | - | 44,2 |
|  | Межпоселковый газопровод |  | - | - | 35 |
|  | Газопровод низкого давления |  | - | - | 9,2 |
| 6.5.2 | Потребление сетевого газа | м3/час | - | - | 357 |
| 6.6. | Связь: |  |  |  |  |
| 6.6.1 | Охват населения телевизионным вещанием | % | 100 | 100 | 100 |
| 6.6.2 | Обеспечение населения телефонной сетью общего пользования | Номеров на 100 человек |  |  |  |
| 7. | Отходы потребления |  |  |  |  |
| 7.1 | Объемы твердых бытовых отходов в год | Тонн/год |  | 674,1 | 714 |

Данные требуют уточнения.

РАЗДЕЛ 3: ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ

Настоящий раздел содержит проектные варианты решения задач территориального планирования Муниципального образования "Батуринское сельское поселение"- перечень мероприятий по территориальному планированию и этапы их реализации.

Мероприятия по территориальному планированию (далее по тексту - мероприятия) направлены, в том числе на создание, развитие территорий и объектов капитального строительства местного значения для реализации полномочий органа местного самоуправления муниципального образования «Батуринское сельское поселение».

Содержание проекта Генерального плана Муниципального образования "Батуринское сельское поселение" связано с полномочиями органов местного самоуправления. Согласно ст.

14 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003г. непосредственно к полномочиям администрации сельского поселения относятся:

- утверждение Генерального плана сельского поселения, правил землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе генерального плана документации по планировке территории;

- осуществление земельного контроля над использованием земель сельского поселения.

Содержание разделов и схем Генерального плана Муниципального образования "Батуринское сельское поселение" в рамках полномочий органов местного самоуправления (ст.

14 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003г.) определяет круг проблем сельского поселения и проектных мероприятий, направленных на решение перечисленных проблем:

- организация в границах сельского поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом;

- организация освещения улиц и установки указателей с названиями улиц и номерами домов;

- дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения в границах сельского поселения;

- обеспечение малоимущих граждан, проживающих в сельском поселении и нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями в соответствии с жилищным законодательством, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства;

- создание условий для обеспечения жителей сельского поселения услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания;

- организация библиотечного обслуживания населения;

- создание условий для организации досуга и обеспечение жителей сельского поселения услугами организаций культуры;

- обеспечение условий для развития на территории сельского поселения физической культуры и массового спорта;

- сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного значения, находящихся на территории сельского поселения;

- создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов в поселении;

- создание условий для массового отдыха жителей сельского поселения и организация обустройства мест массового отдыха населения; осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах;

- благоустройство и озеленение территории сельского поселения;

- организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора;

- организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения;

- оказание содействия гражданам в реализации их прав в области охраны окружающей среды.

В настоящем разделе содержится перечень мероприятий по территориальному планированию (мероприятий) с указанием последовательности их выполнения.

Очередность реализации генерального плана: Первая очередь — 2033 г.

Вторая очередь — 2047 г. (расчетный срок).

  - Предложения по оптимизации административно-территориального устройства муниципального образования "Батуринское сельское поселение".

Задачами территориального планирования в сфере административно территориального устройства является приведение границ муниципального образования и населенных пунктов поселения в соответствии требованиям федерального и областного законодательства.

Границы и статус территории сельского поселения установлены законом Томской области от 09.09.2004 № 193 ОЗ" О наделении статусом муниципального района, поселения (городского, сельского) и установлении границ муниципальных образований на территории Асиновского района".

Границы населенных пунктов отображены на схеме Генерального плана.

Уточнение границ населенных пунктов Батуринского сельского поселения поселок Первопашенск и поселок Ноль-Пикет не требуется, так как границы населенных пунктов установлены и поставлены на кадастровый учет, граница населенного пункта село Батурино требует уточнения

Генеральным планом предлагается установление границ населенных пунктов следующей площади:

с. Батурино – 744,91 га; п. Первопашенск – 104,49 га; п. Ноль-Пикет – 40,69 га.

  - Мероприятия по сохранению, использованию и популяризации объектов культурного наследия местного значения на территории сельского поселения

В отношении объектов историко-культурного наследия регионального значения, расположенных на территории сельского поселения, предлагаются следующие мероприятия:

| № пп | Наименование мероприятия | Сроки реализации |
| --- | --- | --- |
| 1. | Содействие органов местного самоуправления муниципального образования проведению мероприятий по установлению границ территорий выявленных объектов культурного наследия. | Первая очередь |
| 2. | Содействие органов местного самоуправления муниципального образования проведению разработки и утверждению проектов охранных зон объектов культурного наследия, назначение режимов использования территорий в границах охранных зон. | Первая очередь |
| 3. | Контроль органов местного самоуправления муниципального образования за обязательным проведением историко-культурной экспертизы в отношении земельных участков, подлежащих хозяйственному освоению. | Первая очередь |
| 4. | Согласование работ по сохранению объектов культурного наследия, а также хозяйственной и строительной деятельности на территории сельских поселений с управлением культуры и искусства Томской области. | Первая очередь |

  - Мероприятия по размещению на территории сельского поселения объектов капитального строительства местного, регионального, областного значения.

    - Предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами инженерной инфраструктуры.

| № п./п. | Наименование мероприятия | Сроки реализации |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Водоснабжение. |  |  |  |
| Водопроводная сеть трассируется по кольцевой схеме, оборудуется аварийными перемычками, на сети устраиваются колодцы с пожарными гидрантами и прочей водопроводной арматурой. Прокладка водопроводных сетей должна быть выполнена из труб, не подвергающихся коррозии: полиэтиленовых, стеклопластиковых труб, напорных раструбных из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом. Общая протяженность водопроводной сети составит около 26,57 км. Противопожарный, аварийных и регулирующий объем воды хранится в водонапорных башнях всех населенных пунктов и резервуаре чистой воды с. Батурино. Всего предусмотрено строительство 3 водонапорных башен (с. Батурино, п. Первопашенск, п. Ноль-Пикет). |  |  |  |
| 6. | В селе Батурино предусматривается строительство комплекса водозаборных сооружений, состоящего из: | Первая очередь |  |
|  | - 3 новых скважин (2 рабочие и одна резервная) производительностью 10,8 м3/ч каждая. Организация санитарно- защитных зон 50м; |  |  |
|  | - Блочных сооружений водоподготовки, позволяющих очищать воду от железа, марганца, фенолов, азотосодержащих веществ, нефтепродуктов и водорастворенных газов, производительностью 518 м3/сут; |  |  |
|  | - Резервуара чистой воды, для хранения регулирующего, аварийного и противопожарного запаса воды, объемом 300 м3; |  |  |
|  | - Насосной станции подающей воду в сети с. Батурино, производительностью 21,6 м3/ч; |  |  |
| 7. | В селе Батурино требуется: |  |  |
|  | - Прокладка новой водопроводной сети длинной 18,77 км; | Первая очередь |  |
|  | - Восстановление существующей сети длинной 4,4 км; | Расчетный срок |  |
|  | - Строительство 1 водонапорной башни (ул. Лермонтова) | Первая очередь |  |
|  | - Тампонаж существующих скважин; | Первая очередь |  |
|  | - Демонтаж существующих башни по ул. Шевченко. | Расчетный срок |  |
|  | - Протяженность водопровода на станции водоподготовки и до с. Батурино составляет 0,5 км; | Первая очередь |  |
| 8. | В поселке Первопашенск требуется: • Бурение 2 скважин (1 рабочая, 1 резервная), производительностью 2,0 м3/ч. Организация санитарно-защитной зоны радиусом 50 м; • Строительство 1 водонапорной башни (северная часть поселка); • Прокладка новой водопроводной сети длинной 4,8 км; • Тампонаж существующей скважины (ул. Центральная); • Для доочистки водопроводной воды рекомендуется устанавливать индивидуальные системы очистки (бытовые фильтры) у потребителей; | Первая очередь Первая очередь Расчетный срок Первая очередь Первая очередь |  |
| 9. | В поселке Ноль - Пикет требуется: |  |  |
|  | - Бурение 2 скважин (1 рабочая, 1 резервная), производительностью 1,5 м3/ч, организация санитарно-защитной зоны радиусом 50 м; | Первая очередь |  |
|  | - Строительство водонапорной башни (юго-восточная часть поселка); | Первая очередь |  |
|  | - Прокладка новой водопроводной сети длинной 3,0 км; | Первая очередь |  |
|  | - Для доочистки водопроводной воды рекомендуется устанавливать индивидуальные системы очистки (бытовые фильтры) у потребителей | Первая очередь |  |
| 10. | Для всех населенных пунктов необходимо проведение систем учета и контроля над потреблением питьевой воды. | Расчетный срок |  |
| Примечание. Учитывая нестабильность экономической обстановки достоверность объемов перспективного водоснабжения не гарантирована, - расчеты подлежат уточнению и корректировке на последующих стадиях проектирования. |  |  |  |
| 2. Водоотведение. |  |  |  |
| Водоотводящая сеть всех населенных пунктов трассируется по пониженным участкам рельефа, оборудуется смотровыми и перепадными колодцами. Повышающая насосная станция предусмотрена в с. Батурино для транспортирования стоков к очистным канализационным сооружениям. Прокладка водоотводящих сетей должна быть выполнена из полиэтиленовых или поливинилхлоридных труб. Очистка канализационных стоков осуществляется в очистных канализационных сооружениях блочного типа полного цикла с механической и биологической очисткой. Очищенная воды выпускается по рельефу в пониженные участники. Качество очищенной воды должно позволять сбрасывать воду в р. Чулым. |  |  |  |
| 11. | В селе Батурино требуется строительство: | Первая очередь |  |
|  | - Водоотводящей безнапорной сети длиной 18,85 км; |  |  |
|  | - Канализационных сооружений блочного типа полного цикла с механической и биологической очисткой производительностью 419 м3/сут. Организация санитарно-защитной зоны очистных сооружений без иловых площадок 20 м (западная часть села); | Первая очередь |  |
| 12. | В поселке Первопашенск требуется строительство: | Первая очередь |  |
|  | - Водоотводящей безнапорной сети длиной 4,3 км; |  |  |
|  | - Канализационных сооружений блочного типа полного цикла с механической и биологической очисткой производительностью 38,86 м3/сут. Организация санитарно-защитной зоны очистных сооружений без иловых площадок 20 м (западная часть села); | Первая очередь |  |
| 13. | В поселке Ноль - Пикет требуется строительство: | Расчетный срок |  |
|  | Водоотводящей безнапорной сети длиной 2,7 км; | Расчетный срок |  |
|  | Канализационных сооружений блочного типа полного цикла с механической и биологической очисткой производительностью 29 м3/сут. Организация санитарно-защитной зоны очистных сооружений без иловых площадок 20 м (западная часть села); |  |  |
| Примечание. Учитывая нестабильность экономической обстановки достоверность объемов перспективного водоснабжения не гарантирована, - расчеты подлежат уточнению и корректировке на последующих стадиях проектирования. |  |  |  |
| 3. Газоснабжение. |  |  |  |
| 14. | Строительство межпоселковых газопроводов высокого давления от ГРС "Асино" для осуществления газификации жилого сектора, объектов промышленности и теплоэнергетического комплекса Батуринского сельского поселения природным (естественным) сетевым газом (протяженность в границах поселения 35 км); |  | Расчетный срок |
| 15. | Строительство уличных газопроводов низкого давления: |  |  |
|  | В с. Батурино по ул. Юбилейная, ул. Октябрьская, ул. Трактовая, ул. Некрасова, ул. Ленина, ул. Рабочая, ул. Центральная, ул. Молодежная (суммарная протяженность сетей 6,3 км); |  | Расчетный срок |
|  | В п. Первопашенск по ул. Береговая, ул. Рабочая, ул. Лесная (суммарная протяженность сетей 2,9 км); |  | Расчетный срок |
| 16. | Строительство газорегуляторных пунктов в с. Батурино и п. Первопашенск (2 ГРП); |  | Расчетный срок |
| 17. | Реконструкция ведомственных и муниципальных котельных с переводом на газообразное топливо во всех населенных пунктах поселения (4 котельных); |  | Расчетный срок |
| 18. | Постепенный переход на использование сетевого газа потребителей сжиженного углеводородного газа; |  | Расчетный срок |
| 19. | Постепенный переход на использование сетевого газа автономных теплогенераторов, работающих на едином энергоносителе – угле, дровах. |  | Расчетный срок |
| 4. Электроснабжение. |  |  |  |
| 20. | Строительство питающих линий 10 кВ в районах нового строительства жилых домов; |  | Первая очередь |
| 21. | Замена ТП-10/0,4 кВ на более мощные в районах нового строительства жилых домов |  | Первая очередь |
| 22. | Замена отработавших свой ресурс дизель-генераторных установок (2 шт.) на дизельной электростанции в п. Первопашенск; |  | Первая очередь |
| 23. | Оценка технического состояния существующих ТП 10/0,4 для установления сроков замены или сроков дальнейшей службы; |  | Расчетный срок |
| 24. | Строительство питающей линии 10 кВ и ТП-10/0,4 в районах нового строительства промышленных предприятий; |  | Расчетный срок |
| 25. | Оценка технического состояния ВЛ 10 кВ для установления сроков замены или сроков дальнейшей службы проводов, изоляторов и опор ввиду достижения ими сроков естественного износа |  | Расчетный срок |
| 5. Теплоснабжение. |  |  |  |
| 26. | Модернизация котельной - оснащение современным оборудованием; |  | Первая очередь |
| 27. | Замена котлов и насосного оборудования на котельной администрации поселения; |  | Первая очередь |
| 28. | Оснащение приборами учета и средствами автоматики котельных; |  | Первая очередь |
| 29. | Замена теплотрассы протяженностью 90 м в с. Батурино; |  | Первая очередь |
| 30. | Объекты нового строительства планируется обеспечивать теплом от автономных теплогенераторов, работающих на едином энергоносителе – угле, дровах. В дальнейшем предусмотрен перевод на сетевой газ. |  | Расчетный срок |
| 6. Связь |  |  |  |
| Развитие сетей фиксированной связи: |  |  |  |
| 31. | Постепенный переход от существующих сетей с технологией коммуникации каналов к мультисервисным сетям с технологией коммуникации пакетов; |  | Расчетный срок |
| 32. | Телефонизация вновь строящихся объектов в рамках формирования широкополосных абонентских сетей доступа, обеспечивающих абонентов наряду с телефонной связью услугами по передаче данных и видеоинформации; |  | Первая очередь |
| 33. | Модернизация оконечных устройств систем ВОЛС; |  | Расчетный срок |
| 34. | Реконструкция существующей АТС (с. Батурино, ул. Рабочая, 16) и перевод на цифровое оборудование; |  | Первая очередь |
| Развитие телекоммуникационных сетей: |  |  |  |
| 35. | Расширение сети "Интернет"; |  | Первая очередь |
| 36. | Строительство широкополосных интерактивных телевизионных кабельных сетей и сетей подачи данных с использованием новых технологий; |  | Расчетный срок |
| 37. | Обеспечения доступа сельского населения к универсальным услугам связи; |  | Расчетный срок |
| Развитие сетей сотовой подвижной связи: |  |  |  |
| 38. | Постепенная замена аналоговых сетей цифровыми; |  | Расчетный срок |
| 39. | Повышение степени проникновения сотовой подвижности; |  | Первая очередь |
| 40. | Увеличение числа абонентов; |  | Первая очередь |
| Развитие систем телевидения, радиовещания и СКТ: |  |  |  |
| 41. | Переход на цифровое телевидение стандарта DVB; |  | Расчетный срок |
| 42. | Реализация наземных радиовещательных сетей на базе стандарта цифрового телевизионного вещания DVD; |  | Расчетный срок |
| 43. | Объединение сетей кабельного телевидения в единую областную сеть с использованием волоконно-оптических линий; |  | Расчетный срок |
| Развитие почтовой связи: |  |  |  |
| 44. | Техническое перевооружение и внедрение информационных технологий почтовой связи; |  | Расчетный срок |
| 45. | Улучшение скорости и качества обслуживания. |  | Первая очередь |

    - Мероприятия по обеспечению территории сельского поселения объектами транспортной инфраструктуры.

| № п./п. | Наименование мероприятия | Сроки реализации |
| --- | --- | --- |
| Региональный уровень |  |  |  |
| 1. | Строительство автомобильной дороги регионального значения " Батурино - Суйга - Могочино" для связи сельского поселения с Молчановским муниципальным районом (согласно СТП Томской области, СТП Асиновского района), продолжение региональной автомобильной дороги "Асино - Батурино" - протяженность в границах сельского поселения 35 км; | Первая очередь |
| 2. | Строительство моста через р. Болван на 3 км проектируемой автомобильной дороге "Батурино - Могочино"; | Первая очередь |
| 3. | Строительство моста через р. Лай на 11 км проектируемой автомобильной дороге "Батурино - Могочино"; | Первая очередь |
| 4. | Строительство двух мостов через р. Тузейга на 21 км и 33 км проектируемой автомобильной дороге "Батурино - Могочино"; | Первая очередь |
| 5. | Строительство моста через р. Чулым на 35 км проектируемой автомобильной дороге "Батурино - Могочино"; | Первая очередь |
| 6. | Строительство автомобильной дороги межмуниципального значения "Батурино - Золотушка - Стрежно" для связи сельского поселения с Молчановским муниципальным районом, от проектируемой автомобильной дороги "Батурино - Могочино" (согласно СТП Томской области) - протяженность в границах сельского поселения 8 км; | Расчетный срок |
| 7. | Реконструкция автомобильной дороги регионального значения "Асино - Батурино" с укладкой асфальтобетонного покрытия протяженностью 38 км в границах сельского поселения; | Первая очередь |
| Муниципальный уровень |  |  |  |
| 8. | Реконструкция автомобильной дороги местного значения с укладкой гравийного покрытия "с. Батурино - п. Ноль-Пикет" протяженностью 2,8 км; | Первая очередь |
| 9. | Строительство автомобильной дороги местного значения до проектируемой рекреационной зоны от села Батурино, расположенной на озере Светлое, с укладкой гравийного покрытия протяженностью 12 км; | Расчетный срок |
| 10. | Строительство автомобильной дороги местного значения до проектируемой рекреационной зоны от села Батурино и автомобильной дороги "Асино - Батуриной", расположенной у озера Болван, с укладкой гравийного покрытия общей протяженностью 6,5 км; | Расчетный срок |
| 11. | Строительство подъезда с гравийным покрытием к проектируемой промышленной зоне в селе Батурино от проектируемой автомобильной дороги "Батурино - Могочино" протяженностью 0,6 км; | Расчетный срок |
| 12. | Реконструкция подъезда с укладкой асфальтобетонного покрытия к кладбищу расположенному по ул. Промышленная п. Первопашенск протяженностью 100 м; | Первая очередь |
| 13. | Реконструкция подъезда с укладкой асфальтобетонного покрытия к кладбищу расположенному по ул. Железнодорожная п. Ноль-Пикет протяженностью 100 м; | Первая очередь |
| 14. | Строительство подъезда с укладкой асфальтобетонного покрытия до проектируемого причала на р. Чулым расположенного в 0,5 км восточнее п. Ноль-Пикет протяженность 600м; | Расчетный срок |
| 15. | Реконструкция и благоустройство существующей улично-дорожной сети внутри населенных пунктов - расширение проезжих частей на основных улицах, строительство и реконструкция тротуаров, озеленение, освещение, обеспечение водоотвода с проезжих частей; | Первая очередь |
| 16. | Проведение мероприятий по межеванию земельных участков под автомобильными дорогами, инвентаризации, государственной регистрации прав собственности, техническому учету, диагностике и паспортизации автомобильных дорог; | Первая очередь |
| 17. | Село Батурино: - Строительство проезда для соединения ул. Трудовая с ул. Нагорная - асфальтобетонное покрытие, протяженность 200 м; | Расчетный срок |
|  | - Строительство продолжения ул. Рабочая и ул. Центральная до р. Болван для связи правого и левого берега с. Батурино - асфальтобетонное покрытие, суммарная протяженность 200 м; | Расчетный срок |
|  | - Строительство моста через р. Болван на проектируемой улице, соединяющей ул. Рабочая с ул. Центральной; | Расчетный срок |
|  | - Строительство продолжения ул. Стадионная и ул. Нагорная до р. Болван - асфальтобетонное покрытие, суммарная протяженность 300 м; | Расчетный срок |
|  | - Строительство моста через р. Болван на стыке продолжений улиц Стадионная и Нагорная села Батурино; | Расчетный срок |
|  | - Строительство двух пешеходных мостов через р. Болван для связи проектируемой общественной рекреационной зоны по ул. Клубная с ул. Проездная и ул. Центральная села Батурино; | Расчетный срок |
|  | - Строительство продолжения ул. Школьная до проектируемой пристани на протоке р. Чулым - асфальтобетонное покрытие, протяженность 150 м; | Первая очередь |
|  | - Реконструкция моста через р. Болван на ул. Молодежная - ул. Юбилейная в селе Батурино; | Первая очередь |
|  | - Реконструкция существующих улиц в селе Батурино (ул. Рабочая, ул. Клубная, ул. Ленина, ул. Трактовая, ул. Трудовая, ул. Нагорная, ул. Белинского, ул. Сосновая, ул. Некрасова, ул. Пушкина, ул. Гоголя, ул. Школьная, ул. Октябрьская, ул. Чулымская, ул. Таёжная, ул. Подстанция, ул. Юбилейная, ул. Промышленная, ул. Центральная, ул. Болотная, ул. Проездная, ул. Аэродромная, ул. Молодёжная, ул. Маяковская, ул. Шевченко, ул. Садовая, ул. Стадионная, ул. Лермонтова, ул. Островского, ул. Первомайская, ул. Лесная, ул. Станционная, пер. Промышленный, пер. Садовый) с укладкой асфальтобетонного покрытия - суммарная протяженность 44900 м; | Первая очередь |
| 18. | Реконструкция существующих улиц в поселке Первопашенск (ул. Береговая, ул. Центральная, ул. Промышленная, ул. Рабочая, ул. Лесная, пер. Лесной) с укладкой асфальтобетонного покрытия - суммарная протяженность 8000 м; | Первая очередь |
| 19. | Реконструкция существующих улиц в поселке Ноль - Пикет (ул. Промышленная, ул. Железнодорожная, ул. Береговая, пер. Чулымский, пер. Железнодорожный) с укладкой асфальтобетонного покрытия - суммарная протяженность 7500 м; | Первая очередь |
| 20. | Благоустройство остановочных павильонов в с. Батурино, п. Первопашенск, п. Ноль - Пикет; | Первая очередь |
| 21. | Устройство парковок и автостоянок у объектов культурно-бытового и делового назначения: |  |
|  | - Организация автостоянок в селе Батурино по ул. Трактовая (у администрации, врачебной амбулатории, проектируемой спортивно-развлекательной зоны), по ул. Рабочая (у отделения почтовой связи, проектируемой рекреационной зоны), по ул. Молодежной (у проектируемой рекреационной зоны) и у магазинов - суммарная площадь 10100-25237 м2; | Первая очередь |
|  | - Организация автостоянок в поселке Первопашенск по ул. Рабочая (у администрации, ФАПа и магазинов) - суммарная площадь 945- 2363 м2; | Первая очередь |
|  | - Организация автостоянок в поселке Ноль - Пикет по ул. Железнодорожная (у ФАПа и магазинов) - суммарная площадь 705-1763 м2; | Первая очередь |
| 22. | Строительство СТО и объектов придорожного сервиса в юго- западной части с. Батурино - площадь 4 га; | Расчетный срок |
| 23. | Возобновление воздушного сообщения на судах малой авиации на местных авиалиниях; | Расчетный срок |
| 24. | Проектом предполагается восстановление аэродрома в западной части с. Батурино - площадь 12 га; | Расчетный срок |
| 25. | Возобновление судоходства с производством дноуглубительных работ и модернизацией навигационного оборудования; | Расчетный срок |
| 26. | Строительство пристани на р. Чулым в с. Батурино - площадь 0,6 га; | Первая очередь |
| 27. | Строительство причала на р. Чулым в с. Батурино - площадь 1 га; | Расчетный срок |
| 28. | Строительство причала на р. Чулым расположенного в 0,5 км восточнее п. Ноль-Пикет - площадь 0,5 га. | Расчетный срок |

    - Мероприятия по обеспечению территории сельского поселения объектами жилой инфраструктуры.

- Общая площадь нового жилищного строительства на территории сельского поселения составит 4,25 тыс. м2 - Расчетный срок;

- Общая площадь новых жилых зон на территории сельского поселения составит 9,3 га - Расчетный срок;

- Снос ветхого жилого фонда с последующим возведением индивидуальной жилой застройки на освободившихся территориях - 5,3 тыс. м2 - Первая очередь;

- Улучшение качества жилой среды, повышение комфортности жилья должно обеспечиваться не только за счет нового строительства, но и за счет комплексного обновления существующей жилой застройки - 47,9 тыс. м2 - Расчетный срок;

- Строительство усадебных домов по программе "доступное жилье", предназначенных для молодых специалистов, молодых семей;

- При реконструкции и формировании жилой застройки на территории общественных центров следует ориентироваться на переход от типового к авторскому адресному проектированию и строительству домов с улучшенной планировкой квартир и

увеличением их площади;

- Предусматривается участие в региональных адресных программах по переселению граждан из аварийного жилищного фонда;

- Улучшение качества жилой среды, повышение комфортности жилья должно обеспечиваться не только за счет нового строительства, но и за счет комплексного обновления жилой среды.

| № п./п. | Наименование мероприятия | Срок реализации |
| --- | --- | --- |
| 1. | Повышение уровня обеспеченности жильем населения МО "Батуринское сельское поселение" до 35 м2 на чел; | Расчетный срок |
| 2. | Обеспечение земельных участков под жилищную застройку инженерной инфраструктурой, объектами социальной сферы, устройством спортивных и парковых зон; | Первая очередь |
| 3. | Село Батурино: - Освоение земельного участка под индивидуальную жилую застройку по пер. Садовый в селе Батурино общей площадью 1,5 га (общая площадь жилищного строительства 0,7 тыс.м2) | Первая очередь |
|  | - Освоение земельного участка под индивидуальную жилую застройку в завершении улиц Трудовая и Нагорная в северо- восточной части села Батурино общей площадью 1 га (общая площадь жилищного строительства 0,45 тыс. м2) | Первая очередь |
| 4. | Поселок Первопашенск: - Освоение земельного участка под индивидуальную жилую застройку по ул. Лесная в поселке Первопашенск общей площадью 0,9 га (общая площадь жилищного строительства 0,4 тыс. м2) | Первая очередь |
|  | - Освоение земельного участка под индивидуальную жилую застройку по ул. Береговая в поселке Первопашенск общей площадью 1,2 га (общая площадь жилищного строительства 0,5 тыс. м2) | Первая очередь |
|  | - Освоение земельного участка под индивидуальную жилую застройку на пересечении ул. Промышленная и Лесная в п. Первопашенск общей площадью 0,6 га (общая площадь жилищного строительства 0,3 тыс. м2) | Первая очередь |
| 5. | Посёлок Ноль-Пикет: - Освоение земельного участка под индивидуальную жилую застройку по ул. Железнодорожная в северной части поселка Ноль - Пикет общей площадью 1,3 га (общая площадь жилищного строительства 0,6 тыс. м2) | Первая очередь |
|  | - Освоение земельного участка под строительство индивидуальной жилой застройки по ул. Береговая в юго-восточной части посёлка Ноль - Пикет общей площадью 1,6 га (общая площадь жилищного строительства 0,8 тыс. м2) | Первая очередь |
|  | - Освоение земельного участка под строительство индивидуальной жилой застройки по ул. Промышленная в северо-западной части посёлка Ноль - Пикет общей площадью 0,5 га (общая площадь | Первая очередь |
|  | жилищного строительства 0,2 тыс. м2) - Освоение земельного участка под строительство индивидуальной жилой застройки по ул. Железнодорожная в юго-западной части посёлка Ноль - Пикет общеё площадью 0,7 га (общая площадь жилищного строительства 0,3 тыс. м2); | Первая очередь |

    - Мероприятия по обеспечению территории сельского поселения объектами социальной инфраструктуры

| № п./п. | Наименование мероприятия | Срок реализации |
| --- | --- | --- |
| 1. | Капитальный ремонт МБОУ НОШ с. Батурино | Расчетный срок |
| 2. | Строительство детского сада по ул. Центральная села Батурино - 50 мест | Первая очередь |
| 3. | Объект дополнительного образования на базе МБОУ НОШ по ул. Рабочая села Батурино - 50 мест | Первая очередь |
| 4. | Размещение детской дошкольной группы при МБУЗ АЦРБ Батуринская врачебная практика | Первая очередь |
| 5. | Размещение детской дошкольной группы при МБОУ НОШ по ул. Рабочая с. Батурино | Первая очередь |
| 6. | Капитальный ремонт и оснащение оборудованием МБУЗ АЦРБ Батуринская врачебная практика | Первая очередь |
| 7. | Реконструкция и оснащение оборудованием: |  |
|  | - ФАПа в п. Первопашенск; | Первая очередь |
|  | - ФАПа в п. Ноль - Пикет; | Первая очередь |
| 8. | Реконструкция аптечного пункта по ул. Центральная, 29 с. Батурино | Первая очередь |
| 9. | Формирование спортивной зоны в границах ул. Пушкина, ул. Клубная, ул. Некрасова и ул. Трактовая в с. Батурино - общая площадь земельного участка 2,7 га: |  |
|  | - Строительство спортивного стадиона по ул. Клубная с. Батурино - площадь земельного участка 0,87 га; | Первая очередь |
|  | - Строительство спортивного центра с универсальным игровым залом 45*27 м и плавательным бассейном 25*11 м по ул. Трактовая с. Батурино - площадь земельного участка 0,9 га; | Расчетный срок |
|  | - Строительство плоскостных спортивных сооружений по ул. Некрасова с. Батурино - площадь земельного участка 0,85 га; | Первая очередь |
| 10. | Строительство спортивного стадиона по ул. Центральная с. Батурино - площадь земельного участка 0,87 га | Первая очередь |
| 11. | Строительство площадки для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста: |  |
|  | - По ул. Рабочая с. Батурино - площадь земельного участка 0,3 га; | Первая очередь |
|  | - По ул. Железнодорожная п. Ноль - Пикет - площадь земельного участка 0,2 га; | Первая очередь |
|  | - Строительство площадки для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста по ул. Железнодорожная п. Ноль - Пикет - площадь земельного участка 0,1 га | Первая очередь |
| 12. | Строительство площадки для отдыха взрослого населения: |  |
|  | - По ул. Рабочая с. Батурино - площадь земельного участка 0,2 га; | Первая очередь |
|  | - По ул. Рабочая п. Первопашенск - площадь земельного участка 0,3 га; | Первая очередь |
| 13. | Строительство Досугового центра на 250 мест по ул. Клубная в с. Батурино; | Расчетный срок |
| 14. | Строительство летней эстрады по ул. Центральная в с. Батурино | Первая очередь |
| 15. | Строительство предприятия общественного питания: |  |
|  | - По ул. Клубная с. Батурино - 40 мест; | Первая очередь |
|  | - По ул. Центральная с. Батурино - 25 мест; | Расчетный срок |
|  | - По ул. Рабочая п. Первопашенск - 25 мест; | Первая очередь |
| 16. | Строительство банно-прачечного комплекса по ул. Клубная с. Батурино - площадь земельного участка 0,34 га; | Расчетный срок |
| 17. | Строительство Церкви по ул. Юбилейная в с. Батурино - площадь земельного участка 0,55 га; | Первая очередь |
| 18. | Проектом предлагается снос знания администрации по ул. Клубная, 34 с. Батурино с последующем строительством на освободившейся территории нового здания для размещения в нем администрации сельского поселения, опорного пункта полиции и МУП "Батуринское ЖКХ"; | Первая очередь |
| 19. | Реконструкция: |  |
|  | - Реконструкция пожарной части по ул. Ленина с. Батурино; | Первая очередь |
|  | - Реконструкция здания отделения связи "Почта России" в с. Батурино; | Расчетный срок |
|  | - Реконструкция здания ветеринарной лечебницы по ул. Клубная с. Батурино. | Первая очередь |

    - Мероприятия по обеспечению территории сельского поселения объектами массового отдыха жителей поселения, благоустройства и озеленения

| № п./п. | Наименование мероприятия | Срок реализации |
| --- | --- | --- |
| 1. | Организация рекреационной зоны с организацией пляжа и места для рыболовства, с возможным размещением базы отдыха: |  |
|  | - В 1800 м на юго-восток от с. Батурино у оз. Болван (площадь территории 120 га); | Первая очередь |
|  | - В 9800 м на юго-запад от с. Батурино у оз. Светлое (площадь территории 115 га); | Расчетный срок |
| 2. | Организация многофункциональной зоны отдыха: |  |
|  | - На берегу р. Чулым и р. Болван по ул. Клубная в с. Батурино площадью 7 га; | Первая очередь |
|  | - На берегу р. Болван по ул. Молодежная в с. Батурино площадью 3,9 га; | Расчетный срок |
|  | - По ул. Лесная в п. Первопашенск, на территории существующего лесного массива площадью 5,8 га; | Первая очередь |
|  | - По ул. Промышленная в п. Ноль-Пикет, на территории | Первая очередь |
|  | существующего лесного массива площадью 0,3 га; |  |
| 3. | Благоустройство сквера по ул. Клубная у памятника погибшим ВОВ в с. Батурино площадью 0,5 га | Первая очередь |
| 4. | Организация сквера: |  |
|  | По ул. Трактовая в с. Батурино у зданий администрации и школы площадью 0,3 га; | Первая очередь |
|  | По ул. Рабочая, у детской игровой площадки в п. Первопашенск площадью 0,15 га; | Первая очередь |
| 5. | Озеленение вдоль улиц: |  |
|  | - с. Батурино: ул. Трудовая, ул. Рабочая, ул. Трактовая, ул. Центральная, ул. Лермонтова | Первая очередь |
|  | - п. Первопашенск: ул. Промышленная, ул. Рабочая. | Первая очередь |
|  | - п. Ноль - Пикет: ул. Железнодорожная | Первая очередь |
| 6. | Организация зоны сезонного отдыха с обустройством пляжа в п. Первопашенск на р. Бол. Юкса; | Первая очередь |
| 7. | Зеленые насаждения специального назначения в селе Батурино и поселке Первопашенск; | Расчетный срок |
| 8. | Благоустройство рек Чулым, Болван, Большая Юкса, Лай | Расчетный срок |

    - Мероприятия по обеспечению территории сельского поселения коммунально- складскими объектами и объектами промышленного производства.

| № п./п. | Наименование мероприятия | Сроки реализации |
| --- | --- | --- |
| 1. | Село Батурино: |  |
|  | - Инвестиционная площадка для промышленного предприятия вспомогательного и сопутствующего производства V класса опасности с максимально санитарно-защитной зоной 50 м расположенного у северной границы населенного пункта - площадь земельного участка 18 га; | Расчетный срок |
|  | - Инвестиционная площадка для промышленного предприятия вспомогательного и сопутствующего производства IV класса опасности с максимально санитарно-защитной зоной 100 м расположенного у юго-западной границы населенного пункта - площадь земельного участка 59 га | Расчетный срок |
| 2. | В п. Первопашенск инвестиционная площадка для промышленного предприятия вспомогательного и сопутствующего производства IV класса опасности с максимально санитарно-защитной зоной 100 м, расположенного в северо-западной части населенного пункта - площадь земельного участка 1 га | Расчетный срок |

    - Мероприятия по организации мест захоронения.

| № п./п. | Наименование мероприятия | Сроки реализации |
| --- | --- | --- |
| 1. | Проектом предлагается расширение территории кладбища на 1 га у п. Первопашенск. | Расчетный срок |

  - Мероприятия по охране окружающей среды.

| № п./п. | Наименование мероприятия |
| --- | --- |
| 1. | Экологическая реконструкция территории: |
|  | - пекарни по ул. Молодежная в с. Батурино с сокращением СЗЗ до 20 м; |
|  | - объекта лесопереработки по ул. Трудовая 46 "А" в с. Батурино с сокращением СЗЗ до границ территории объекта; |
|  | - объекта лесопереработки по ул. Островского 3 "А" в с. Батурино с сокращением СЗЗ до границ территории объекта; |
|  | - объекта лесопереработки по ул. Ленина 14 с сокращением СЗЗ до 50 м; |
|  | - объекта лесопереработки по ул. Некрасова 3 с сокращением СЗЗ до 50 м; |
| Атмосферный воздух |  |
| 2. | Произведение расчетов проектов СЗЗ предприятий и введение СЗЗ в действие, вид деятельности и класс опасности предприятий должны соответствовать заявленным требованиям. |
| 3. | Организация выбросов загрязняющих веществ в атмосферу и оснащение источников выбросов газопылеулавливающими установками, своевременная паспортизация вентиляционных устройств и газопылеочистных установок с оценкой их эффективности. |
| 4. | Мероприятия по снижениювредного воздействия автотранспорта: |
|  | - осуществление перевода автотранспорта на газовое топливо, с применением каталитических фильтров; |
|  | - в населенных пунктах полив и уборка основных улиц в период засушливой погоды; |
|  | - озеленение при магистральных территорий, которое должно осуществляться с использованием специальных посадок с подбором древесно-кустарниковых пород для лучшего шумо- и газопоглощающего эффекта; |
| Поверхностные воды |  |
| 5. | Строительство современных блочных очистных сооружений в с. Батурино, п. Первопашенск; |
| 6. | Строительство централизованной системы водоотведения во всех населенных пунктах; |
| 7. | Обеспечение сбора и очистки поверхностных стоков с территории жилой и промышленной застройки в населенных пунктах; |
| 8. | Обеспечение соблюдения ограниченного режима водоохранных зон и прибрежных защитных полос (согласно Водному Кодексу РФ); |
| Подземные воды |  |
| 9. | Ликвидация непригодных к дальнейшей эксплуатации скважин в селе Батурино (6 скважин) и в поселке Первопашенск (1 скважина); |
| 10. | Устройство ограждения зон санитарной охраны: |
|  | - на проектируемом водозаборе в селе Батурино (2 рабочие, 1 резервная скважина); |
|  | - около водозаборных скважин в п. Первопашенск (1 рабочая, 1 резервная скважина); |
|  | - около водозаборных скважин в п. Ноль-Пикет (1 рабочая, 1 резервная скважина); |
| 11. | Проведение систем учета и контроля над потреблением питьевой воды; |
| 12. | Изучение качества подземных вод в воде подаваемой водозаборными скважинами.; |
| 13. | Изучение гидродинамического режима в зонах влияния водозаборных скважин; |
| Почвы |  |
| 14. | Внесение минеральных удобрений на основе нормативов затрат на планируемую урожайность, агрохимическую характеристику почв, состояния и химического состава растений, что обеспечивает агрохимическую эффективность вносимых удобрений; |
| 15. | Принятие мер по сохранению плодородия почв, посредствам защиты их от эрозии, на основе агрофитомелиоративных приемов и биоинженерных сооружений |
| Обращение с отходами |  |
| 16. | Ликвидация несанкционированной свалки ТБО по ул. Центральная в с. Батурино с последующей рекультивацией территории и размещение на её месте площадки временного хранения ТБО с СЗЗ - 100 м; |
| 17. | Рекультивация территории свалки ТБО (расположенной на расстоянии 300 м к востоку от границы села Батурино в северном направлении от а/д "Асино- Батурино") и размещение на её месте мусороперегрузочной станции с СЗЗ - 100 м; |
|  | Рекультивация территории свалки ТБО (расположенной на северной окраине поселка Первопашенск западнее дороги Асино-Батурино) и размещение на её месте мусороперегрузочной станции с СЗЗ - 100 м; |
| 18. | Вывоз ТБО с мусороперегрузочных станций на полигон ТБО (расположенный между населенными пунктами с. Минаевка и п. Большой Кордон, восточнее от дороги "Асино-Батурино" в МО "Новониколаевское сельское поселение"); |
| 19. | Организация вывоза ТБО от населенных пунктов сельского поселения на мусороперегрузочные станции с. Батурино и п. Первопашенск; |
| 20. | Организация и оборудование площадок в с. Батурино, п. Первопашенск, п. Ноль - Пикет для установки специальных бункерных контейнеров для ТБО. Размещение площадок и их обустройство необходимо осуществить согласно действующим санитарным нормам (СанПиН 42-128-4690-88. Санитарные правила содержания территории населенных мест); |
| 21. | Приобретение необходимого парка мусоровозов и закупка специальных бункерных контейнеров для сбора ТБО; |
| 22. | Предлагается механизированная система сбора и вывоза мусора по утвержденному графику, для всех районов застройки; |
| 23. | Развитие обязательной планово-регулярной системы сбора, транспортировки бытовых отходов (включая уличный смет с усовершенствованного покрытия) и их обезвреживание и утилизация (с предварительной сортировкой); |
| 24. | Планово-регулярная система включает подготовку отходов к погрузке в собирающий мусоровозный транспорт, организацию временного хранения отходов (и необходимую сортировку), сбор и вывоз отходов с территорий домовладений, организаций, зимнюю и летнюю уборку территорий, утилизацию и обезвреживание специфических отходов и вторичных ресурсов, утилизацию и обезвреживание отходов на специальных сооружениях; |
| 25. | Обеспечение раздельного сбора токсичных отходов (батареек, люминесцентных ламп, аккумуляторов и т.д.) с их последующим вывозом на переработку или захоронение; |
| 26. | Организация селективного сбора отходов (бумага, стекло, пластик, текстиль, металл) в местах их образования, упорядочение и активизация работы предприятий, занимающихся сбором вторичных ресурсов; |
| 27. | Ликвидация и рекультивация территории существующего скотомогильника у села |
|  | Батурино и на его месте строительство ямы Беккари, СЗЗ - 500 м; |
| Растительность и животный мир |  |
| 28. | Максимальное сохранение участков защитных лесных насаждений. |

Мероприятия по охране окружающей среды должны проводиться на протяжении всех проектных этапов генерального плана.

  - Перечень мероприятий по защите от чрезвычайных природных и техногенных процессов, существующие и разрабатываемые проекты инженерной защиты территории.

| № п./п. | Наименование мероприятия |
| --- | --- |
| 1. | мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций; |
| 2. | рациональное размещение производительных сил по территории страны с учетом природной и техногенной безопасности; |
| 3. | предотвращение, в возможных пределах, некоторых неблагоприятных и опасных природных явлений и процессов путем систематического снижения их накапливающегося разрушительного потенциала; |
| 4. | предотвращение аварий и техногенных катастроф путем повышения технологической безопасности производственных процессов и эксплуатационной надежности оборудования; |
| 5. | разработка и осуществление инженерно-технических мероприятий, направленных на предотвращение источников чрезвычайных ситуаций, смягчение их последствий, защиту населения и материальных средств; |
| 6. | подготовка объектов экономики и систем жизнеобеспечения населения к работе в условиях чрезвычайных ситуаций; |
| 7. | декларирование промышленной безопасности; |
| 8. | лицензирование деятельности опасных производственных объектов; |
| 9. | страхование ответственности за причинение вреда при эксплуатации опасного производственного объекта; |
| 10. | проведение государственной экспертизы в области предупреждения чрезвычайных ситуаций; |
| 11. | государственный надзор и контроль по вопросам природной и техногенной безопасности; |
| 12. | информирование населения о потенциальных природных и техногенных угрозах на территории проживания; |
| 13. | подготовка населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций; |
| 14. | строительство сирены оповещения: - с. Батурино (С-40), - п. Ноль-Пикет (С-28), - п. Первопашенск (С-28). |
| Противопожарные мероприятия: |  |
| 15. | реализацию полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов организационно-правового, финансового, материально-технического обеспечения пожарной безопасности муниципального образования; |
| 16. | разработку и осуществление мероприятий по обеспечению пожарной безопасности муниципального образования и объектов муниципальной собственности, которые должны предусматриваться в планах и программах развития территории, обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения, содержание в исправном состоянии средств обеспечения пожарной безопасности жилых и общественных зданий, находящихся в муниципальной |
|  | собственности; |
| 17. | разработку и организацию выполнения муниципальных целевых программ по вопросам обеспечения пожарной безопасности; |
| 18. | разработку плана привлечения сил и средств для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ на территории муниципального образования и контроль за его выполнением; |
| 19. | установление особого противопожарного режима на территории муниципального образования, а также дополнительных требований пожарной безопасности на время его действия; |
| 20. | обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара; |
| 21. | обеспечение связи и оповещения населения о пожаре; |
| 22. | организацию обучения населения мерам пожарной безопасности и пропаганду в области пожарной безопасности, содействие распространению пожарно- технических знаний; |
| 23. | социальное и экономическое стимулирование участия граждан и организаций в добровольной пожарной охране, в том числе участия в борьбе с пожарами; |
| 24. | устройство и уход за минерализованными полосами; |
| 25. | контролируемое выжигание сухих горючих материалов; |
| 26. | строительство и содержание дорог противопожарного назначения; |
| 27. | проводится опашка наиболее пожароопасных лесных массивов минерализованными полосами; |
| Инженерная подготовка территории: |  |
| Комплекс мероприятий по защите территории от наводнений. |  |
| 28. | регулирование стока рек на территории сельского поселения - р. Чулым, р. Лай, р. Анга, р. Таёжная, р. Большая Юкса (перераспределение максимального стока между водохранилищами, переброска стока между бассейнами и внутри речного бассейна); |
| 29. | Увеличение пропускной способности речного русла рек Чулым, Лай, Анга, р. Таёжная и Большая Юкса (расчистка, углубление, расширение, спрямление русла); |
| 30. | Разрушение заторов на реках Чулым, Лай и Большая Юкса; |
| 31. | Снижение интенсивности таяния снега и льда на реках на территории поселения; |
| 32. | повышение отметок защищаемой территории (устройство насыпных территорий, свайных оснований, подсыпка на пойменных землях при расширении и застройке новых территорий); |
| 33. | вынос объектов с затапливаемых территорий; |
| 34. | проведение защитных работ в период паводка; |
| Комплекс мероприятий по защите от подтопления. |  |
| 35. | локальную защиту зданий, сооружений, грунтов оснований и защиту застроенной территории по ул. Трактовая в селе Батурино и в п. Ноль-Пикет; |
| 36. | утилизацию (при необходимости очистки) дренажных вод; |
| 37. | систему мониторинга за режимом подземных и поверхностных вод, за расходами (утечками) и напорами в водонесущих коммуникациях, за деформациями оснований, зданий и сооружений; |
| 38. | Вертикальная планировка территории с организацией поверхностного стока; |
| 39. | Прочистку открытых водотоков и других элементов естественного дренирования: |
|  | реки Чулым и Болван в селе Батурино; |
|  | река Лай в п. Ноль-Пикет; |
| 40. | дренирования и регулирование режима водных объектов на территории сельского |
|  | поселения; |
| 41. | На заболоченных участках следует предусматривать понижение уровня грунтовых вод в зоне капитальной застройки путем устройства закрытых дренажей; |
| 42. | Система инженерной защиты от подтопления является территориально единой, объединяющей все локальные системы отдельных участков и объектов; |
| Комплекс мероприятий по защите от затопления. |  |
| 43. | понижение уровня грунтовых вод; |
| 44. | вертикальная планировка и организация поверхностного стока; |
| 45. | защита затапливаемых территорий сплошной подсыпкой на новых площадках строительства; |
| 46. | заблаговременное предупреждение и эвакуация населения в случае возникновения опасности затопления паводками; |
| 47. | берегоукрепительные мероприятия на реках Чулым, Лай, Большая Юкса; |
| 48. | на затороопасных участках на реке Чулым: |
|  | распиловка льда; |
|  | взрывные работы. |

Мероприятия по защите от чрезвычайных ситуаций природных и техногенных процессов должны проводиться на протяжении всех проектных этапов генерального плана.